一种便携式现场样品采集工具箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及产品取样设备技术领域，具体为一种便携式现场样品采集工具箱。

背景技术

[0002] 随着社会发展的进步，消费者对于果蔬绿色食品的需求量日渐增多，为了解决市场的需求，很多农户都从事果蔬种植行业，进行大批量蔬菜、水果种植，甚至成立一个基地专门用于农作物的种植，以满足市场的需求量。在培养的过程中为了了解农作物生长的状态以及质量，通常都会采集部分农作物的样品进行解析检测，来确认农作物是否正常生长以及出现质量问题时能够及时发现，在取样以及制备样品的过程中需要用到部分设备以及很多工具，通常都会使用工具箱来对这些工具进行存放，但现有的工具箱存在一定的缺陷。

[0003] 现有的工具箱存在不便于携带的缺陷，因用于农作物采集制样的过程中需要用到的工具较多，且很多时候需要在田间进行，所使用的工具箱相对于普通的工具箱通常都较大，采用传统的手提式工具箱不能满足工作人员的携带需求。在制备样品的过程中通常都需要对样品进行切碎放入相对的设备内进行加工，而传统的工具箱通常只能满足携带工具的功能，不具备样品制备台面和样品混合空间，因此降低了设备的实用性，且现有的工具箱对于制作好的样品无法进行存放，没有相对的存放空间，因此不能满足工作人员的使用需求，进一步降低了设备的实用性，同时现有的用于样品制备的均质器不能根据实际使用情况对刀片的大小进行更换，导致在制备样品的过程中存在一定的局限性，因此降低了整体样品制作的效率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便携式现场样品采集工具箱，解决了现有的工具箱不便于携带、不具备样品制备台面、样品混合空间和无法对制作好的样品进行存放的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种便携式现场样品采集工具箱，包括工具箱体和工具箱盖，所述工具箱盖通过合页铰接固定安装于工具箱体的顶部，所述工具箱体内腔的两侧均固定安装有滑槽板，所述滑槽板的内腔滑动连接有滑块，两个所述滑块之间固定安装有支撑板，所述支撑板的顶部固定安装有限位板，所述限位板的内腔放置有均质器壳体，所述支撑板的底部固定安装有分格框，所述工具箱体内腔的两侧之间且位于支撑板的下方固定安装有隔板，所述隔板顶部的两侧均固定安装有放置框，所述隔板底部的两侧均固定安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的伸缩端固定安装有滑轮，所述工具箱体内腔底部的两侧均开设有与滑轮相配合使用的开口，所述工具箱体的背部固定安装有背带。

[0006] 优选的，所述均质器壳体的内部开设有加工槽，所述加工槽内腔的顶部螺纹连接有密封盖，所述密封盖的底部固定安装有连接套筒，所述连接套筒的内腔螺纹连接有联动杆，所述联动杆的表面固定连接有刀片，所述联动杆的底端固定安装有限位块，所述均质器壳体的内部且位于加工槽的底部开设有设备槽，所述设备槽内腔底部的中部通过轴承转动连接有从动杆，所述从动杆的一端贯穿设备槽并延伸盒子加工槽的内部，所述从动杆延伸至加工槽内部的一端开设有与限位块相适配的限位槽。

[0007] 优选的，所述从动杆的表面且位于设备槽的内部固定套接有第一锥齿轮，所述设备槽内腔的一侧通过固定板固定安装有驱动马达，所述驱动马达的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆的一端固定安装有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮。

[0008] 优选的，所述工具箱体内腔的底部且位于两个所述开口之间固定安装有与均质器壳体相配合使用的蓄电池，所述工具箱体内腔的两侧之间且位于均质器壳体的上方固定安装有台面。

[0009] 优选的，所述工具箱体的正面通过合页铰接有箱门。

[0010] 优选的，所述工具箱体的正面且位于箱门的下方固定安装有控制开关。

有益效果

本实用新型提供了一种便携式现场样品采集工具箱。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该便携式现场样品采集工具箱，通过背带和滚轮的设计达到工具箱具有多种移动方式，且都较为省力，达到便于工作人员携带的效果，通过在工具箱内设置样品制备台面和样品混合空间，使工作箱能够成为一个现场制作平台，方便工作人员进行操作，为工作人员的使用带来便捷，有效提高了整体工作效率，同时通过内部设置的样品存放空间，可对制备好的样品进行存放和保护，从而提高了工具箱的整体实用性，进而满足工作人员的使用需求。

[0012] （2）该便携式现场样品采集工具箱，通过对均质器壳体的改进，使其能够将根据现场实际样品制作的情况对刀片的大小进行更换，使均质器壳体能够适应不同大小以及不同的样品进行加工，加强了均质器壳体的适用范围，从而进一步提高了工作效率，进而有利于市场的推广。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种便携式现场样品采集工具箱的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种便携式现场样品采集工具箱外部结构的侧视图；

图3为本实用新型一种便携式现场样品采集工具箱的工具箱体结构的剖视图；

图4为本实用新型一种便携式现场样品采集工具箱的均质器壳体结构的剖视图；

图5为本实用新型一种便携式现场样品采集工具箱的联动杆、限位块、限位槽和从动杆结构的示意图。

[0014] 图中：1、工具箱体；2、工具箱盖；3、滑槽板；4、滑块；5、支撑板；6、限位板；7、均质器壳体；8、分格框；9、隔板；10、放置框；11、电动伸缩杆；12、滑轮；13、开口；14、背带；15、加工槽；16、密封盖；17、连接套筒；18、联动杆；19、刀片；20、限位块；21、设备槽；22、从动杆；23、限位槽；24、第一锥齿轮；25、驱动马达；26、转动杆；27、第二锥齿轮；28、蓄电池；29、台面；30、箱门；31、控制开关。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种便携式现场样品采集工具箱，包括工具箱体1和工具箱盖2，工具箱盖2通过合页铰接固定安装于工具箱体1的顶部，工具箱体1内腔的两侧均固定安装有滑槽板3，滑槽板3的内腔滑动连接有滑块4，两个滑块4之间固定安装有支撑板5，支撑板5的顶部固定安装有限位板6，限位板6的内腔放置有均质器壳体7，均质器壳体7是将实验样本和溶液或溶剂混合均匀，达到实验所要求的标准溶液，支撑板5的底部固定安装有分格框8，分格框8是用于存放加工完成的样品，其内部的格数可根据实际使用需求而定，工具箱体1内腔的两侧之间且位于支撑板5的下方固定安装有隔板9，隔板9顶部的两侧均固定安装有放置框10，放置框10是用于存放采样时各种所需的工具，例如刀具、文件、标签、样品袋、手套、纸巾、洁净水等，其内部可根据工具外形的形状进行定制，隔板9底部的两侧均固定安装有电动伸缩杆11，电动伸缩杆11的伸缩端固定安装有滑轮12，工具箱体1内腔底部的两侧均开设有与滑轮12相配合使用的开口13，工具箱体1的背部固定安装有背带14，均质器壳体7的内部开设有加工槽15，加工槽15内腔的顶部螺纹连接有密封盖16，密封盖16的底部固定安装有连接套筒17，连接套筒17的内腔螺纹连接有联动杆18，联动杆18的表面固定连接有刀片19，联动杆18的底端固定安装有限位块20，均质器壳体7的内部且位于加工槽15的底部开设有设备槽21，设备槽21内腔底部的中部通过轴承转动连接有从动杆22，从动杆22的一端贯穿设备槽21并延伸盒子加工槽15的内部，从动杆22延伸至加工槽15内部的一端开设有与限位块20相适配的限位槽23，从动杆22的表面且位于设备槽21的内部固定套接有第一锥齿轮24，设备槽21内腔的一侧通过固定板固定安装有驱动马达25，驱动马达25为伺服马达，驱动马达25的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆26，转动杆26的一端固定安装有与第一锥齿轮24相啮合的第二锥齿轮27，工具箱体1内腔的底部且位于两个开口13之间固定安装有与均质器壳体7相配合使用的蓄电池28，工具箱体1内腔的两侧之间且位于均质器壳体7的上方固定安装有台面29，台面29此处用于对采集后的样品进行初步的加工，例如切割等，工具箱体1的正面通过合页铰接有箱门30，工具箱体1的正面且位于箱门30的下方固定安装有控制开关31。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，根据实际路况选择对设备整体的移动方式，可使用背带14将设备背着移动或通过控制开关31控制电动伸缩杆11伸缩将滑轮12与地面接触，使设备在地面滑着移动，达到省力的效果，当移动至采样地点时，通过开启箱门30，将所需采样的工具从放置框10内取出，通过工具采取所需制样的样品，随后将工具箱盖2打开，露出台面29，将样品放至台面29上随后通过工具将其切碎，随后拉动支撑板5，使支撑板5与均质器壳体7移动至工具箱体1外，再打开密封盖16，将切好后的样品放入加工槽15内，通过控制开关31启动均质器壳体7进行样品加工，之后将加工好的样品倒入密封容器内放入分格框8内，当需要对刀片19进行更换时，将密封盖16从加工槽15内取出，此时限位块20与限位槽23脱离，随后将联动杆18与连接套筒17进行分离，直接将联动杆18与刀片19进行整体更换，随后更换后的联动杆18和刀片19进行归位，再将使用后的均质器壳体7从限位板6内取出并清洗干净，以便下次再次使用，最后将所有的工具以及均质器壳体7归位，关闭箱门30将现场清理完毕即可。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。