1. 一种医用撑开器，其特征在于，包括：

杆体（100），其上设有外螺纹（110）；

第一撑开片（200），其设于所述杆体（100）的一端，其上设有第一通孔（210）；

第二撑开片（300），其套接在所述杆体（100）上以能沿杆体（100）移动，其上设有第二通孔（310）；以及

调整螺母（400），其设于杆体（100）上且其内螺纹与所述外螺纹（110）适配，所述第二撑开片（300）在杆体（100）上的位置由调整螺母（400）调整。

2. 根据权利要求1所述的医用撑开器，其特征在于，所述第一撑开片（200）固接于所述杆体（100）的一端。

3. 根据权利要求2所述的医用撑开器，其特征在于，所述第一撑开片（200）通过焊接、粘接和/或螺栓连接的方式固接于所述杆体（100）的一端。

4. 根据权利要求1所述的医用撑开器，其特征在于，所述医用撑开器包括两个调整螺母（400），其中，所述第二撑开片（300）设于所述两个调整螺母（400）之间以通过调整螺母（400）调整所述第二撑开片（300）相对于所述第一撑开片（200）的距离。

5. 根据权利要求4所述的医用撑开器，其特征在于，所述第二撑开片（300）固接于套筒（500）之上，所述第二撑开片（300）通过所述套筒（500）套接在所述杆体（100）上。

6. 根据权利要求1所述的医用撑开器，其特征在于，所述第一撑开片（200）上设有一种或者多种规格的第一通孔（210），所述第二撑开片（300）上设有一种或者多种规格的第二通孔（310）。

7. 根据权利要求6所述的医用撑开器，其特征在于，相同规格的第一通孔（210）和第二通孔（310）相对杆体（100）的距离相同或者大致相同。

8. 根据权利要求6所述的医用撑开器，其特征在于，所述规格的直径至少包括3mm、3.5mm、4mm中的一种或者多种。

9. 根据权利要求1至8任一项所述的医用撑开器，其特征在于，所述第一通孔（210）用于连接固定在胫骨上的牵引针（600），所述第二通孔（310）用于连接固定在跟骨上的牵引针（600）。

10. 一种用于胫骨与跟骨间的医用撑开组件，其特征在于，包括：

如权利要求1至9任一项所述的医用撑开器；

至少两根牵引针（600），所述两根牵引针（600）在手术时分别固定于胫骨和跟骨；

至少部分的第一通孔（210）和至少部分第二通孔（310）的孔径与所述牵引针（600）的直径适配。