1. 一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于，包括消化反应箱体（1）、开门移动机构（9）、放置箱（15）和连接盘（17），所述消化反应箱体（1）的正面位置连接设置有透明观察窗（2），且透明观察窗（2）的一侧连接设置有控制面板（3），并且控制面板（3）的顶部连接设置有加料斗（4），所述消化反应箱体（1）的顶部连接设置有粉碎混合箱（5），且粉碎混合箱（5）的一侧安装设置有数据显示屏（6），所述粉碎混合箱（5）的顶部连接设置有进料口（7），且进料口（7）的内部连接设置有移动封板（8），并且移动封板（8）的一侧连接设置有开门移动机构（9），所述粉碎混合箱（5）的内部连接设置有粉碎搅拌杆（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述消化反应箱体（1）的内部连接设置有混合搅拌杆（16），且消化反应箱体（1）外部的一侧以及混合搅拌杆（16）的一端连接设置有连接盘（17），并且连接盘（17）的一侧连接设置有转柄（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述数据显示屏（6）底部一端连接设置有第一连接管（14），且第一连接管（14）的另一端以及消化反应箱体（1）的内部一侧连接设置有放置箱（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述开门移动机构（9）的内部以及移动封板（8）的一端连接有所述移动套杆（901），所述移动套杆（901）底部的内部以及进料口（7）外部的一侧连接设置有滑杆（902），并且移动套杆（901）的一侧以及滑杆（902）的外部连接设置有压缩弹簧（903）。

5. 根据权利要求1所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述搅拌杆（10）的一端以及粉碎混合箱（5）的一侧安装设置有电机（11），且粉碎混合箱（5）的底部连接设置有过料管（12），并且过料管（12）的一侧安装设置有电磁阀（13）。

6. 根据权利要求2所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述放置箱（15）内部的顶部以及第一连接管（14）的底部皆连接设置有第二连接管（22），且第二连接管（22）的一端连接设置有温度传感器（23）。

7. 根据权利要求2所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述连接盘（17）一侧的内部连接设置有轨迹槽（19），且轨迹槽（19）的内部以及转柄（18）的一侧固定连接有滑动块（20），并且消化反应箱体（1）内部的两侧底部皆安装设置有加热件（21）。

8. 根据权利要求6所述的一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，其特征在于：所述温度传感器（23）的一侧连接设置有酸度值传感器（24），且酸度值传感器（24）的一侧连接设置有渗透压值传感器（25）。