一种竹纤维饲料生物降解发酵设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发酵设备技术领域，具体为一种竹纤维饲料生物降解发酵设备。

背景技术

[0002] 中国是世界竹类资源最丰富的国家，竹林面积、竹材产量及其工业化利用的规模和水平都居世界之首，被誉为“竹子王国”。在大量使用竹材料的同时，也产生大量的废弃物(竹屑、废竹等)，目前人们一般把这些竹屑、废竹等作为废物烧掉，既浪费资源，同时，严重污染环境。由于竹屑、废竹等富含纤维素，纤维素含量在40％以上，具有一定的强度和韧性，经过改性处理后可以作为建筑材料、农业用品、动物饲料等。

[0003] 微生物降解是指微生物把有机物质转化成为简单无机物的现象。生物发酵饲料是现代高科技生物技术的产品，其为运用有益微生物秸秆等进行生物发酵处理后，添加一定的能量饲料、蛋白质饲料、维生素、矿物质和微量元素等复合制成，在竹纤维饲料发酵过程中会用到发酵设备，现有的竹纤维饲料生物降解发酵设备，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

1、现有的竹纤维饲料生物降解发酵设备，在使用过程中，开闭操作复杂，使对其使用时较为不便；

2、现有的竹纤维饲料生物降解发酵设备，在使用过程中，颗粒破碎效果较差，颗粒粗糙程度较高；

3、现有的竹纤维饲料生物降解发酵设备，在使用过程中，颗粒分布不均匀，致使饲料的降解发酵不均匀。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种竹纤维饲料生物降解发酵设备，以解决上述背景技术中提出的开闭操作复杂，颗粒破碎效果较差，饲料的降解发酵不均匀等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种竹纤维饲料生物降解发酵设备，包括设备主体、顶盖、连接筒、发酵箱和第二固定板，所述设备主体的顶端活动连接有顶盖，且顶盖顶端的两侧皆活动连接有转盘，所述设备主体内部的底端活动连接有发酵箱，且设备主体内部的中间位置固定连接有第二固定板，所述设备主体内部底端的两侧皆固定连接有弹簧，且设备主体内部靠近第二固定板的一侧固定连接有第一固定板，所述第二固定板的顶端活动连接有连接筒，所述设备主体外部顶端的两侧皆固定连接有套筒，且设备主体外部一侧的中间位置安装有控制面板。

[0006] 优选的，所述设备主体内部底端的中间位置活动连接有偏心轮，且偏心轮的一侧安装有第一电机。

[0007] 优选的，所述第一固定板上表面的一侧活动连接有第一齿轮，且第一固定板下表面靠近第一齿轮的一侧安装有第二电机。

[0008] 优选的，所述顶盖底端的两侧皆活动连接有活动块，且活动块两侧的底端皆固定连接有连接块。

[0009] 优选的，所述连接筒的外部设置有滤板，且连接筒的外部固定连接有破碎轮，所述连接筒外部的底端固定连接有第二齿轮。

[0010] 优选的，所述发酵箱一侧的中间位置设置有出料口，且发酵箱底端的中间位置活动连接有滑轮。

[0011] 优选的，所述第二固定板内部底端的中间位置安装有风机，且第二固定板内部的顶端等距离设置有多个出气口。

[0012] 优选的，所述套筒内部顶端的两侧皆设置有竖向槽，且竖向槽底端的一侧设置有横向槽。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种竹纤维饲料生物降解发酵设备，通过在顶盖底端的两侧活动连接有活动块，顶盖盖在设备主体顶端时，顶盖可以带动活动块卡入套筒内部，且连接块可以滑入竖向槽内部，此时转盘可以带动活动块转动，使活动块可以带动连接块滑入横向槽内部，从而实现顶盖位置的固定，实现设备的闭合，同理可对其拆卸，则可以方便的对设备进行开闭，使对其使用时较为简便。

[0014] （2）该种竹纤维饲料生物降解发酵设备，通过在连接筒外部的底端固定连接的第二齿轮，第二电机可以带动第一齿轮转动，使第一齿轮可以带动第二齿轮转动，使第二齿轮可以带动连接筒相应的转动，则可以使连接筒带动破碎轮对饲料进行循环破碎，且风机可以吹风，使风可以通过出气口吹出，使饲料被持续吹起进行破碎，且破碎后颗粒较小的饲料会穿过滤板进入连接筒内部，然后落入发酵箱内部，如此持续循环，减小了饲料颗粒的大小，提高了设备的破碎效果。

[0015] （3）该种竹纤维饲料生物降解发酵设备，通过在发酵箱底端的两侧固定连接的弹簧，第一电机可以带动偏心轮不停转动，从而使滑轮可以在偏心轮上滑动，则偏心轮的凸起部分会推动发酵箱向上滑动，并使发酵箱可以拉伸弹簧，则当偏心轮的凸起部分不与滑轮接触时，则发酵箱会说道弹簧的弹力恢复原位，如此往复可以实现发酵箱来回的上下震荡，从而使发酵箱内部的饲料颗粒可以均匀分布，使饲料的降解发酵可以均匀。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种竹纤维饲料生物降解发酵设备的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种竹纤维饲料生物降解发酵设备的正面剖视结构示意图；

图3为本实用新型一种竹纤维饲料生物降解发酵设备的第二固定板俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种竹纤维饲料生物降解发酵设备的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种竹纤维饲料生物降解发酵设备的图2中B处放大结构示意图。

[0017] 图中：1、设备主体；101、弹簧；102、偏心轮；103、第一电机；104、第二电机；105、第一固定板；106、第一齿轮；2、控制面板；3、顶盖；301、转盘；302、活动块；303、连接块；4、连接筒；401、滤板；402、破碎轮；403、第二齿轮；5、发酵箱；501、出料口；502、滑轮；6、第二固定板；601、风机；602、出气口；7、套筒；701、横向槽；702、竖向槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种竹纤维饲料生物降解发酵设备，包括设备主体1、顶盖3、连接筒4、发酵箱5和第二固定板6，设备主体1的顶端活动连接有顶盖3，且顶盖3顶端的两侧皆活动连接有转盘301，顶盖3底端的两侧皆活动连接有活动块302，且活动块302两侧的底端皆固定连接有连接块303，设备主体1外部顶端的两侧皆固定连接有套筒7，套筒7内部顶端的两侧皆设置有竖向槽702，且竖向槽702底端的一侧设置有横向槽701，顶盖3可以带动活动块302卡入套筒7内部，且连接块303可以滑入竖向槽702内部，此时转盘301可以带动活动块302转动，使活动块302可以带动连接块303滑入横向槽701内部，从而实现顶盖3位置的固定，实现设备的闭合；

设备主体1内部的底端活动连接有发酵箱5，发酵箱5一侧的中间位置设置有出料口501，且发酵箱5底端的中间位置活动连接有滑轮502，设备主体1内部底端的中间位置活动连接有偏心轮102，且偏心轮102的一侧安装有第一电机103，第一电机103可以带动偏心轮102不停转动，从而使滑轮502可以在偏心轮102上滑动，则偏心轮102的凸起部分会推动发酵箱5向上滑动，并使发酵箱5可以拉伸弹簧101，则当偏心轮102的凸起部分不与滑轮502接触时，则发酵箱5会说道弹簧101的弹力恢复原位，如此往复可以实现发酵箱5来回的上下震荡，从而使发酵箱5内部的饲料颗粒可以均匀分布；

设备主体1内部的中间位置固定连接有第二固定板6，第二固定板6内部底端的中间位置安装有风机601，且第二固定板6内部的顶端等距离设置有多个出气口602，设备主体1内部底端的两侧皆固定连接有弹簧101，且设备主体1内部靠近第二固定板6的一侧固定连接有第一固定板105，第一固定板105上表面的一侧活动连接有第一齿轮106，且第一固定板105下表面靠近第一齿轮106的一侧安装有第二电机104，第二固定板6的顶端活动连接有连接筒4，连接筒4的外部设置有滤板401，且连接筒4的外部固定连接有破碎轮402，连接筒4外部的底端固定连接有第二齿轮403，风机601可以吹风，使风可以通过出气口602吹出，使饲料被持续吹起进行破碎，且破碎后颗粒较小的饲料会穿过滤板401进入连接筒4内部，然后落入发酵箱5内部，如此持续循环，减小了饲料颗粒的大小；

设备主体1外部一侧的中间位置安装有控制面板2，控制面板2的输出端通过导线与第一电机103、第二电机104与风机601的输入端电连接，该第一电机103、第二电机104型号可为YL-7112，该风机601型号可为CZR60。

[0020] 工作原理：将饲料颗粒倒入设备主体1内部后，使顶盖3盖在设备主体1顶端，此时顶盖3可以带动活动块302卡入套筒7内部，且连接块303可以滑入竖向槽702内部，此时转盘301可以带动活动块302转动，使活动块302可以带动连接块303滑入横向槽701内部，从而实现顶盖3位置的固定，实现设备的闭合，第二电机104可以带动第一齿轮106转动，使第一齿轮106可以带动第二齿轮403转动，使第二齿轮403可以带动连接筒4相应的转动，则可以使连接筒4带动破碎轮402对饲料进行循环破碎，且风机601可以吹风，使风可以通过出气口602吹出，使饲料被持续吹起进行破碎，且破碎后颗粒较小的饲料会穿过滤板401进入连接筒4内部，然后落入发酵箱5内部，如此持续循环，减小了饲料颗粒的大小，第一电机103可以带动偏心轮102不停转动，从而使滑轮502可以在偏心轮102上滑动，则偏心轮102的凸起部分会推动发酵箱5向上滑动，并使发酵箱5可以拉伸弹簧101，则当偏心轮102的凸起部分不与滑轮502接触时，则发酵箱5会说道弹簧101的弹力恢复原位，如此往复可以实现发酵箱5来回的上下震荡，从而使发酵箱5内部的饲料颗粒可以均匀分布，使饲料的降解发酵可以均匀。