一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测温仪技术领域，具体为一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪。

背景技术

[0002] 在科研工作中，尤其在肉类保鲜工作中有时需要测量冰点，传统的冰点测定需要将温度计感应头插入被测物体，按一定时间间隔进行温度记录，在某些情况下，要求不能破环被测物体的组织结构，同时降低人工成本，因此需使用到相应的红外连续测温仪。

[0003] 现今市场上的此类测温仪基本可以满足科研人员的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类测温仪不便于调节三角支架的高度，难以根据需求调节红外温度传感器与被测物体之间的间距，使用时有所不便；

（2）现有的此类测温仪不便于对被测物体进行无接触式测温，导致被测物体易产生损坏的现象，难以确保其完整性；

（3）现有的此类测温仪不便于记录不同时间间隔下的温度，需由人工每隔一段时间进行手动记录，进而影响其测试效率。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪，以解决上述背景技术中提出测温仪不便于调节三角支架的高度、不便于对被测物体进行无接触式测温以及不便于记录不同时间间隔下的温度问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪，包括三角支架、信号放大器、仪表盘、数字处理器和红外温度传感器，所述三角支架顶端的中心位置处安装有红外温度传感器，红外温度传感器的底端贯穿至三角支架的外部，且红外温度传感器的顶端安装有信号放大器，信号放大器的输入端与红外温度传感器的输出端电性连接，所述信号放大器顶端的中心位置处通过导线安装有仪表盘，且仪表盘表面的一端安装有显示屏，并且显示屏下方的仪表盘表面安装有按键组，所述按键组一侧的仪表盘表面安装有数字处理器，且数字处理器内部的中心位置处安装有存储单元，并且存储单元下方的数字处理器内壁上安装有数字处理与分析单元，数字处理与分析单元的输入端与信号放大器的输出端电性连接，数字处理与分析单元的输出端分别与显示屏以及存储单元的输入端电性连接，存储单元远离数字处理与分析单元一端的数字处理器内壁上安装有控制单元，控制单元的输入端与按键组的输出端电性连接，控制单元的输出端与存储单元的输入端电性连接，控制单元与数字处理与分析单元双向连接。

[0007] 优选的，所述三角支架的底端皆固定有丝杆，且丝杆一端的外壁上螺纹连接有螺纹筒，以便调节三角支架的高度。

[0008] 优选的，所述按键组下方的仪表盘表面安装有电池电源，电池电源的输出端与数字处理器的输入端电连接，以便进行供电处理。

[0009] 优选的，所述按键组远离数字处理器一侧的仪表盘表面安装有USB接口，且USB接口下方的仪表盘表面安装有指示灯，以便进行数据导出处理。

[0010] 优选的，所述红外温度传感器远离信号放大器的一端套装有保护套头，以便对红外温度传感器的底部进行防护处理。

[0011] 优选的，所述螺纹筒底端的中心位置处转动连接有支脚，以便对三角支架进行支撑处理。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪不仅提高了测温仪使用时的便捷性，确保了测温仪使用时被测物体的完整性，而且提高了测温仪使用时的测温效率；

（1）通过设置有丝杆、螺纹筒以及支脚，通过旋转螺纹筒，使其位于丝杆的外壁旋转并下移，以使得螺纹筒带动支脚同步下移，进而可调节三角支架的高度，以使得被测物体与信号放大器之间的间距发生变化，从而提高了测温仪使用时的便捷性；

（2）通过设置有红外温度传感器、保护套头以及信号放大器，通过保护套头对红外温度传感器的底部进行防护处理，并使得信号放大器对红外温度传感器的红外信号进行增强处理，以使其对被测物体进行测温，以达到无接触式测温的目的，进而可避免被测物体产生损坏的现象，从而确保了测温仪使用时被测物体的完整性；

（3）通过设置有数字处理与分析单元、显示屏、按键组、控制单元、存储单元、USB接口、指示灯以及电池电源，通过数字处理与分析单元作用于显示屏，在显示屏上显示时间点和实时温度，与此同时，按键组表面设置有可以开关机器的按钮，也可以设置时间间隔和导出设定，此类数据可以在显示屏显示，因控制单元与数字处理与分析单元双向连接，因而按键组可以经控制单元作用数字处理与分析单元并位于显示屏进行显示，当按键组参数设定后，数字处理与分析单元可以将测量的数据置于存储单元，此时将外部接收装置如U盘或者其他连接装置插入USB接口，指示灯则会常亮，利用按键组设置导出，控制单元由存储单元获取数据，随后导出到外部接收装置完成导出，电池电源为整个测温过程供应能量，以达到自动记录不同时间间隔下温度的目的，从而提高了测温仪使用时的测温效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪的数字处理器剖视结构示意图；

图4为本实用新型一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪的系统框架结构示意图。

[0014] 图中：1、三角支架；2、信号放大器；3、电池电源；4、指示灯；5、USB接口；6、显示屏；7、仪表盘；8、数字处理器；9、按键组；10、红外温度传感器；11、保护套头；12、丝杆；13、螺纹筒；14、支脚；15、控制单元；16、存储单元；17、数字处理与分析单元。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种适用于肉类冰点测定的无接触式红外连续测温仪，包括三角支架1、信号放大器2、仪表盘7、数字处理器8和红外温度传感器10，三角支架1顶端的中心位置处安装有红外温度传感器10，该红外温度传感器10的型号可为602F-3500F，红外温度传感器10的底端贯穿至三角支架1的外部，红外温度传感器10远离信号放大器2的一端套装有保护套头11，以便对红外温度传感器10的底部进行防护处理；

三角支架1的底端皆固定有丝杆12，且丝杆12一端的外壁上螺纹连接有螺纹筒13，以便调节三角支架1的高度；

螺纹筒13底端的中心位置处转动连接有支脚14，以便对三角支架1进行支撑处理；

且红外温度传感器10的顶端安装有信号放大器2，信号放大器2的输入端与红外温度传感器10的输出端电性连接，信号放大器2顶端的中心位置处通过导线安装有仪表盘7，且仪表盘7表面的一端安装有显示屏6，该显示屏6的型号可为T215HVN01.1，并且显示屏6下方的仪表盘7表面安装有按键组9，按键组9下方的仪表盘7表面安装有电池电源3，该电池电源3的型号可为UP-RW1228，电池电源3的输出端与数字处理器8的输入端电连接，以便进行供电处理；

按键组9远离数字处理器8一侧的仪表盘7表面安装有USB接口5，USB接口5的输入端与控制单元15的输出端电性连接，且USB接口5下方的仪表盘7表面安装有指示灯4，该指示灯4的型号可为AD16-22D，指示灯4的输入端与控制单元15的输出端电性连接，以便进行数据导出处理；

按键组9一侧的仪表盘7表面安装有数字处理器8，该数字处理器8的型号可为ADAM-4000，且数字处理器8内部的中心位置处安装有存储单元16，该存储单元16的型号可为AT24C04，并且存储单元16下方的数字处理器8内壁上安装有数字处理与分析单元17，该数字处理与分析单元17的型号可为ZWY-010，数字处理与分析单元17的输入端与信号放大器2的输出端电性连接，数字处理与分析单元17的输出端分别与显示屏6以及存储单元16的输入端电性连接，存储单元16远离数字处理与分析单元17一端的数字处理器8内壁上安装有控制单元15，该控制单元15的型号可为SH69P25，控制单元15的输入端与按键组9的输出端电性连接，控制单元15的输出端与存储单元16的输入端电性连接，控制单元15与数字处理与分析单元17双向连接。

[0017] 工作原理：当测温仪使用时，首先通过旋转螺纹筒13，使其位于丝杆12的外壁旋转并下移，以使得螺纹筒13带动支脚14同步下移，进而可调节三角支架1的高度，以使得被测物体与信号放大器2之间的间距发生变化，之后通过保护套头11对红外温度传感器10的底部进行防护处理，并使得信号放大器2对红外温度传感器10的红外信号进行增强处理，以使其对被测物体进行测温，以达到无接触式测温的目的，最后通过数字处理与分析单元17作用于显示屏6，在显示屏6上显示时间点和实时温度，与此同时，按键组9表面设置有可以开关机器的按钮，也可以设置时间间隔和导出设定，此类数据可以在显示屏6显示，因控制单元15与数字处理与分析单元17双向连接，因而按键组9可以经控制单元15作用数字处理与分析单元17并位于显示屏6进行显示，当按键组9参数设定后，数字处理与分析单元17可以将测量的数据置于存储单元16，此时将外部接收装置如U盘或者其他连接装置插入USB接口5，指示灯4则会常亮，利用按键组9设置导出，控制单元15由存储单元16获取数据，随后导出到外部接收装置完成导出，电池电源3为整个测温过程供应能量，以达到自动记录不同时间间隔下温度的目的，从而完成测温仪的使用。