本实用新型公开了一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒，包括抽取盒主体、门板、出袋口、滚筒和支撑座，所述抽取盒主体表面的一侧通过合页安装有门板，且门板表面的一侧固定有挡块，所述抽取盒主体表面的一侧转动安装有限位挡片，所述抽取盒主体一侧的外壁上安装有真空吸盘,真空吸盘共设有四组，所述抽取盒主体一侧的内壁上固定有中心轴杆，且中心轴杆表面的一侧套接有滚筒，所述抽取盒主体的材质为透明的PEA，利于紫外光穿过，所述中心轴杆的一端固定有连接轴。本实用新型不仅减少超净工作台台面的占用面积，提高抽取盒的使用便捷性，还避免取样袋缩回盒内，降低盒内取样袋卡死的风险。