一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及取样袋抽取盒技术领域，具体为一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒。

背景技术

[0002] 样品采集是开展正式实验工作的第一步，对涉及到微生物操作的工作而言，一般来说，需要在超净工作台利用取样袋进行采样，这又需要在紫外杀菌之前放入取样袋，杀菌结束后方可开始实验。当样品数很多时，超净工作台的空间就显得比较拥挤且狭窄，需要做的标记较多，加之取样袋本身相对较软且薄，取用不方便，会降低实验的进度，因此，如何占用较小的空间最大化取样袋的使用效率是值得思考的问题，故而需要一种取样袋抽取盒，降低超净工作台台面的占用面积。

[0003] 现今市场上的此类取样袋抽取盒种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类取样袋抽取盒在使用过程中，多是直接置于台面上，需要占用较多的超净工作台台面面积，致使超净工作台台面杂乱无章，影响相关实验操作。

[0005] （2）现有的此类取样袋抽取盒多是直接将取样袋置入盒内，在将取样袋的一端引出盒外，而在使用过程中，取样袋易落入盒内，使用及其不便；

（3）现有的此类取样袋抽取盒在使用时，取样袋缺乏限位的结构，此时呈筒状包裹的取样袋极易松散，在后期抽取取样袋随时容易卡死，难以抽动。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒，以解决上述背景技术中提出抽取盒占用较多台面面积，使用不便以及取样袋易卡死的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒，包括抽取盒主体、门板、出袋口、滚筒和支撑座，所述抽取盒主体表面的一侧通过合页安装有门板，且门板表面的一侧固定有挡块，所述抽取盒主体表面的一侧转动安装有限位挡片，所述抽取盒主体一侧的外壁上安装有真空吸盘,真空吸盘共设有四组，所述抽取盒主体一侧的内壁上固定有中心轴杆，且中心轴杆表面的一侧套接有滚筒，所述抽取盒主体的材质为透明的PEA，利于紫外光穿过，所述中心轴杆的一端固定有连接轴，且连接轴远离中心轴杆的一端安装有手柄，所述手柄的表面安装有防滑塑料外套。

[0008] 优选的，所述抽取盒主体一侧的外壁上开设有出袋口，出袋口为长方形，两端有圆弧平滑连接。

[0009] 优选的，所述抽取盒主体顶部的一侧固定有支撑座，且支撑座内部的一侧固定有固定杆，所述固定杆的一端固定有封闭杆。

[0010] 优选的，所述抽取盒主体一侧的内壁上固定有限位座,限位座设有两组，且限位座内部的一侧转动安装有限位辊。

[0011] 优选的，所述固定杆表面的一侧活动安装有主连接臂，且主连接臂一侧的固定杆表面活动安装有副连接臂。

[0012] 优选的，所述副连接臂表面的一侧固定有中轴，且中轴表面的一侧转动安装有配重滚轮。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒不仅减少台面的占用面积，提高抽取盒的使用便捷性，还避免取样袋缩回盒内，降低盒内取样袋卡死的风险；

（1）通过设置有抽取盒主体和真空吸盘等，抽取盒主体的整体材质为透明的PEA，利于紫外光穿过，便于进行消毒处理，将抽取盒主体外壁上的四组真空吸盘贴附在超净工作台的外壁上，使得抽取盒主体真空吸附于超净工作台的两侧来减少台面的占用面积；

（2）通过设置有滚筒和出袋口等，转动限位挡片，使得限位挡片与挡块分离，打开门板，使得抽取盒主体一侧呈开放状态，随后将准备好的取样袋收卷筒插在滚筒的表面，并将取样袋的一端穿过两组限位辊，使得取样袋的一端通过出袋口拉出抽取盒主体的外部，利用抽取取样袋的力拉动滚筒转动，中心轴杆对滚筒起到支撑的作用，从而可快速完成取样袋的抽取工作，提高抽取盒的使用便捷性；

（3）通过设置有副连接臂和限位辊等，当取样袋卷筒放置在滚筒上后，配重滚轮将在重力的作用下始终与取样袋卷筒的表面接触，即副连接臂、主连接臂可围绕固定杆进行转动，避免取样袋卷筒松散，通过在抽取取样袋时，利用两组限位辊对取样袋进行限位，避免取样袋缩回盒内，降低盒内取样袋卡死的风险。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒的主视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒的侧视结构示意图；

图中：1、抽取盒主体；2、门板；3、出袋口；4、挡块；5、限位挡片；6、真空吸盘；7、中心轴杆；8、滚筒；9、主连接臂；10、支撑座；11、固定杆；12、副连接臂；13、中轴；14、配重滚轮；15、封闭杆；16、限位座；17、限位辊；18、连接轴；19、手柄。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种适用于超净工作台的吸附式取样袋抽取盒，包括抽取盒主体1、门板2、出袋口3、滚筒8和支撑座10，抽取盒主体1表面的一侧通过合页安装有门板2，且门板2表面的一侧固定有挡块4，抽取盒主体1表面的一侧转动安装有限位挡片5，抽取盒主体1一侧的外壁上安装有真空吸盘6,真空吸盘6共设有四组，抽取盒主体1一侧的内壁上固定有中心轴杆7，且中心轴杆7表面的一侧套接有滚筒8，抽取盒主体1的材质优选为透明的PEA材料，利于紫外光穿过，中心轴杆7的一端固定有连接轴18，且连接轴18远离中心轴杆7的一端安装有手柄19，手柄19的表面安装有防滑塑料外套；

抽取盒主体1的整体材质为透明的PEA，利于紫外光穿过，便于进行消毒处理；

抽取盒主体1一侧的外壁上开设有出袋口3，出袋口3为长方形，两端有圆弧平滑连接；

将抽取盒主体1外壁上的四组真空吸盘6贴附在超净工作台的外壁上，使得抽取盒主体1真空吸附于超净工作台的两侧来减少台面的占用面积；

抽取盒主体1顶部的一侧固定有支撑座10，且支撑座10内部的一侧固定有固定杆11，固定杆11的一端固定有封闭杆15，抽取盒主体1一侧的内壁上固定有限位座16,限位座16设有两组，且限位座16内部的一侧转动安装有限位辊17；

转动限位挡片5，使得限位挡片5与挡块4分离，打开门板2，使得抽取盒主体1一侧呈开放状态，随后将准备好的取样袋收卷筒插在滚筒8的表面，并将取样袋的一端穿过两组限位辊17，使得取样袋的一端通过出袋口3拉出抽取盒主体1的外部，利用抽取取样袋的力拉动滚筒8转动，中心轴杆7对滚筒8起到支撑的作用，从而可快速完成取样袋的抽取工作；

固定杆11表面的一侧活动安装有主连接臂9，且主连接臂9一侧的固定杆11表面活动安装有副连接臂12，副连接臂12表面的一侧固定有中轴13，且中轴13表面的一侧转动安装有配重滚轮14；

配重滚轮14将在重力的作用下始终与取样袋卷筒的表面接触，即副连接臂12、主连接臂9可围绕固定杆11进行转动，避免取样袋卷筒松散，通过在抽取取样袋时，利用两组限位辊17对取样袋进行限位，避免取样袋缩回盒内。

[0017] 工作原理：使用时，首先抽取盒主体1的整体材质为透明的PEA，利于紫外光穿过，便于进行消毒处理，将抽取盒主体1外壁上的四组真空吸盘6贴附在超净工作台的外壁上，使得抽取盒主体1真空吸附于超净工作台的两侧，以吸附式的方式实现抽取盒的安装，降低台面的使用面积，随后转动限位挡片5，使得限位挡片5与挡块4分离，打开门板2，使得抽取盒主体1一侧呈开放状态，随后将准备好的取样袋收卷筒插在滚筒8的表面，并将取样袋的一端穿过两组限位辊17，使得取样袋的一端通过出袋口3拉出抽取盒主体1的外部，利用抽取取样袋的力拉动滚筒8转动，中心轴杆7对滚筒8起到支撑的作用，从而可快速完成取样袋的抽取工作，提高抽取盒的使用便捷性，当取样袋卷筒放置在滚筒8上后，配重滚轮14将在重力的作用下始终与取样袋卷筒的表面接触，即副连接臂12、主连接臂9可围绕固定杆11进行转动，避免取样袋卷筒松散，通过在抽取取样袋时，利用两组限位辊17对取样袋进行限位，避免取样袋缩回盒内，降低盒内取样袋卡死的风险。