1. 一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1：配制浓度为4.0~20.0μg/ml的乙酰磺胺酸钾标准溶液；

步骤2：配制泡菜样品溶液，具体包括：

步骤2-1：将泡菜样品粉碎后加入超纯水和乙酸铅溶液混合均匀；

步骤2-2：加入超纯水定容后调节pH至中性，超声提取；

步骤2-3：提取完毕离心，将上清液收集后微滤；

步骤3：采用二极管阵列高效液相色谱法和外标法检测微滤后的泡菜样品。

2. 根据权利要求1所述的一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：所述步骤1中配制浓度为4.0~20.0μg/ml的乙酰磺胺酸钾标准溶液包括：

（1）称取0.1000g乙酰磺胺酸钾标准物质，用体积比为1:1的甲醇-水溶液溶解后再用其定容至100mL，配置成浓度为1g/L的乙酰磺胺酸钾标准母液；

（2）从母液中准确吸取0.4mL、0.8mL、1.2mL、1.6mL、2.0mL至100mL容量瓶中，用体积比为5:95的甲醇和0.02mol/L乙酸铵溶液配制成混合溶液定容，分别配制成4.0μg/ml、8.0μg/ml、12.0μg/ml、16.0μg/ml、20.0μg/ml的乙酰磺胺酸钾标准溶液。

3. 根据权利要求1所述的一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：所述步骤2-1中乙酸铅溶液的浓度为0.02-0.05g/mL，加入量为0.1-0.2mL/g泡菜样品。

4. 根据权利要求1所述的一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：所述步骤2-2中调节pH采用氨水。

5. 根据权利要求1所述的一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：所述步骤2-2中超声提取的控制参数为：超声频率20-50KHz，温度控制在40-50℃。

6. 根据权利要求1所述的一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：所述步骤2-3中离心的控制参数为：离心转速3500-4000r/min，时间3-5min。

7. 根据权利要求1所述的一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法，其特征在于：所述步骤3中高效液相色谱法的控制条件为：

1）色谱柱：C18 150mm×4.6μm；

2）流动相：有机相为甲醇，水相为0.02mol/L乙酸铵溶液，且甲醇与乙酸铵溶液的体积比为5：95；

3）泵：二元泵/四元泵；

4）流速：1mL/min；

5）柱温：35℃；

6）进样量：10μL；

7）检测器：二极管阵列检测器的检测波长为230nm。