1. 一种建筑工程用坡度测量装置，其特征在于：包括底座（1）、测量仪基座（11）、夹持机构（12）、升降台（14）和控制面板（19），其特征在于：所述底座（1）的底端安装有四组带刹万向轮（17），且底座（1）的内部设置有两组下滑动槽（2），所述底座（1）的顶端设置有升降台（14），所述升降台（14）的内部设置有所述上滑动槽（13），并且升降台（14）的顶端安装有测量仪基座（11），所述测量仪基座（11）一侧的升降台（14）顶端设置有夹持机构（12），且升降台（14）远离夹持机构（12）的一侧固定有定位架（6），所述底座（1）的外部设置有控制面板（19），且内部单片机的输出端与第一电机（15）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用坡度测量装置，其特征在于：所述底座（1）的外壁安装有第一电机（15），且第一电机（15）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（16），并且第一转轴（16）的一侧安装有加长丝杆（18），所述加长丝杆（18）的外壁设置有丝杆套（20），且丝杆套（20）的的内部安装有驱动杆（21），所述底座（1）的内部安装有第一折叠架（3），且丝杆套（20）的两端与第一折叠架（3）固定连接，并且第一折叠架（3）底端延伸至下滑动槽（2）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用坡度测量装置，其特征在于：所述第一折叠架（3）的一侧设置有第二折叠架（4），且第二折叠架（4）的顶端与上滑动槽（13）活动连接，并且第二折叠架（4）的底端与底座（1）的内壁活动连接。

4. 根据权1所述的一种建筑工程用坡度测量装置，其特征在于：所述测量仪基座（11）的顶端安装有从动轮（10），且测量仪基座（11）与从动轮（10）活动连接，所述从动轮（10）的顶端安装有坡度测量仪（9），且坡度测量仪（9）的顶端与从动轮（10）活动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用坡度测量装置，其特征在于：所述测量仪基座（11）的一侧设置有第二电机（5），且第二电机（5）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（7），所述第二转轴（7）的顶端设置有主动轮（8），且主动轮（8）与从动轮（10）相互啮合。

6. 根据权利1所述的一种建筑工程用坡度测量装置，其特征在于：所述夹持机构（12）的内部依次设置有夹紧块（1201）、调节螺栓（1202）、支撑架（1203）、握柄（1204）、夹持座（1205）以及联动杆（1206），所述测量仪基座（11）一侧的升降台（14）顶端安装有夹持座（1205），且夹持座（1205）的顶端设置有联动杆（1206），并且联动杆（1206）的顶端固定有支撑架（1203），所述支撑架（1203）的内部设有调节螺栓（1202），且调节螺栓（1202）的底端安装有夹紧块（1201），并且支撑架（1203）远离夹紧块（1201）的一端设有握柄（1204）。