1. 一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，包括装置本体（1）、拆装机构（4）、负重机构（5）和塞板（13），其特征在于：所述装置本体（1）的底部连接设置取料管（2），所述取料管（2）的顶部连接设置有所述筛网（3），所述筛网（3）的两端皆连接设置有拆装机构（4），所述取料管（2）底部的两侧皆连接设置有负重机构（5），且装置本体（1）的内部连接设置有分料存料腔（6），并且分料存料腔（6）的顶部连接设置有固液分离过滤网（7），所述固液分离过滤网（7）的两端顶部皆连接设置有安装块（8），且安装块（8）的内部连接设置有固定螺丝（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，其特征在于：所述装置本体（1）外部一侧连接设置有透明观察窗（17），所述透明观察窗（17）的一侧连接设置有读料刻度尺（18），并且装置本体（1）的顶部连接设置有抓柄（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，其特征在于：所述拆装机构（4）的内部以及筛网（3）两端的顶部皆连接设置有连接块（401），且连接块（401）的内部连接设置有过槽（402），并且过槽（402）的内部设置有固定卡杆（403），所述固定卡杆（403）的一端以及取料管（2）两侧的内部皆连接设置有固定卡槽（404）。

4. 根据权利要求1所述的一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，其特征在于：所述负重机构（5）的内部以及取料管（2）外部两侧的内部皆连接设置有放置槽（501），且放置槽（501）的内部皆连接设置有配重石（502）。

5. 根据权利要求1所述的一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，其特征在于：所述固液分离过滤网（7）的顶部设置有第一通孔板（10），且第一通孔板（10）的顶部自己装置本体（1）内部分料存料腔（6）的顶部皆连接设置有排液活塞腔（11）。

6. 根据权利要求1所述的一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，其特征在于：所述排液活塞腔（11）的内部连接设置有连接杆（12），且连接杆（12）的一端连接设置有塞板（13），所述连接杆（12）的另一端外部以及排液活塞腔（11）外部的一侧连接设置有弹簧（14），且弹簧（14）的一侧以及连接杆（12）的一端连接设置有拉杆（15）。

7. 根据权利要求6所述的一种水利工程地质勘察水底软土量取装置，其特征在于：所述排液活塞腔（11）的底部连接设置有第二通孔板（16），且第二通孔板（16）与第一通孔板（10）设置在同一水平线上。