1. 一种创口护理用具，包括用于粘贴皮肤的一对胶贴（1），以及用于拉近一对胶贴（1）之间间距的拉紧结构，其特征在于：所述胶贴（1）的上表面设置有勾面层（2），所述拉紧结构包括缝接在其中一个胶贴（1）上的带体（3），所述带体（3）的内侧设置有与所述勾面层（2）相配合的绒面层（4），所述带体（3）的连接端临近胶贴（1）的边缘，在所述带体（3）的内侧置有用于贴敷伤口的敷料（5）。

2. 根据权利要求1所述的创口护理用具，其特征在于：在所述敷料（5）的背面设置有与绒面层（4）相配合的所述勾面层（2）。

3. 根据权利要求1所述的创口护理用具，其特征在于：所述带体（3）设置为多根的形式，且间隔连接在临近其中一个胶贴（1）的边缘上。

4. 根据权利要求1所述的创口护理用具，其特征在于：所述胶贴（1）和/或所述带体（3）上均设置有透气孔（6），所述透气孔（6）为多个，且间隔均匀的分布上所述胶贴（1）和/或所述带体（3）上。

5. 根据权利要求3所述的创口护理用具，其特征在于：未连接有带体（3）的胶贴（1）的外侧上设置有凸起（7），所述凸起（7）临近未连接有带体（3）的胶贴（1）的边缘设置。

6. 根据权利要求5所述的创口护理用具，其特征在于：所述凸起（7）的尺寸小于所述透气孔（6）的尺寸。

7. 根据权利要求1所述的创口护理用具，其特征在于：所述胶贴（1）与创口之间的间距大于1cm。