本实用新型公开了一种防致敏的手术止血纱，包括纳米纤维网单向导湿层、杀菌层、止血层、褶状抗拉层和水凝胶吸收层，所述纳米纤维网单向导湿层的顶端设置有杀菌层，且杀菌层远离纳米纤维网单向导湿层的一端设置有止血层，并且止血层远离杀菌层的一端设置有褶状抗拉层，所述褶状抗拉层的顶端设置有水凝胶吸收层，且水凝胶吸收层远离褶状抗拉层的一端设置有离型纸层，所述杀菌层内部的中心位置处设置有纳米氧化石墨烯，且纳米氧化石墨烯上方的杀菌层内部设置有第一羧甲基纤维素钠。本实用新型不仅达到了止血纱使用时的抗敏目的，提高了止血纱使用时的止血效果，而且延长了止血纱的使用寿命。