1. 多功能婴儿学步推车，其特征在于，包括推车底板（1）、第一箱体（2）、第二箱体（4）、伸缩万向轮（6）和扶手（28），所述推车底板（1）的顶端固定有第一箱体（2），且第一箱体（2）一侧的推车底板（1）顶端固定有第二箱体（4），所述第一箱体（2）的顶端设置有第一箱盖（18），且第一箱盖（18）底端的拐角位置处皆固定有第一定位柱（19），并且第一定位柱（19）位置处的第一箱体（2）顶端设置有第一定位孔（24），第一定位柱（19）的底端延伸至第一定位孔（24）的内部，所述第二箱体（4）的顶端设置有第二箱盖（15），且第二箱盖（15）底端的拐角位置处皆固定有第二定位柱（16），并且第二定位柱（16）位置处的第二箱体（4）顶端设置有第二定位孔（17），第二定位柱（16）的底端延伸至第二定位孔（17）的内部，所述第二箱体（4）内部的一侧设置有伸缩通腔（7），且伸缩通腔（7）的底部设置有支撑杆（8），支撑杆（8）的外壁上套装有第一弹簧筒（9），并且伸缩杆（8）的底端安装有伸缩万向轮（6），所述伸缩通腔（7）一侧的第二箱体（4）内部皆设置有调节腔（25），且调节腔（25）的底部固定有调节筒（26），所述调节筒（26）的内部设置有拉杆（27），且拉杆（27）的顶端延伸至第二箱体（4）的上方并固定有扶手（28）。

2. 根据权利要求1所述的多功能婴儿学步推车，其特征在于：所述推车底板（1）底端的一侧皆设置有收纳槽（20），且收纳槽（20）内部的一侧固定有安装座（21），并且安装座（21）的底部转动安装有折叠万向轮（23），折叠万向轮（23）通过螺丝（22）与安装座（21）相连接。

3. 根据权利要求1所述的多功能婴儿学步推车，其特征在于：所述第一箱体（2）的内部设置有第一存储腔（3），且第一存储腔（3）一侧的第二箱体（4）内部设置有第二存储腔（5）。

4. 根据权利要求1所述的多功能婴儿学步推车，其特征在于：所述支撑杆（8）上方的伸缩通腔（9）内部安装有滑爪套（10），且滑爪套（10）上方的伸缩通腔（7）内部安装有推杆（11），推杆（11）与滑爪套（10）相互配合，并且滑爪套（10）的顶部套装有第二弹簧筒（14）。

5. 根据权利要求1所述的多功能婴儿学步推车，其特征在于：所述推杆（11）的外壁上皆设置有导向条（12），且导向条（12）位置处的伸缩通腔（7）内壁上设置有导轨（13），导轨（13）与导向条（12）相互配合。

6. 根据权利要求1所述的多功能婴儿学步推车，其特征在于：所述拉杆（27）的内部皆设置有等间距的圆孔（29），且圆孔（29）一侧的调节筒（26）侧壁上设置有螺纹孔（30），并且螺纹孔（30）的内部螺纹连接有调节螺栓（31），调节螺栓（31）的一端延伸至第二箱体（4）的外部，螺纹孔（30）的另一端延伸至圆孔（29）的内部。