多功能婴儿学步推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常用品技术领域，具体为多功能婴儿学步推车。

背景技术

[0002] 婴儿学步车可以适度辅助婴儿学习走路，对于训练婴儿肢体动作的协调也有一定的帮助，在保证安全和正确使用的前提下，婴儿学步车为儿童学走路提供了方便的工具。

[0003] 现今市场上的此类婴儿学步推车种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，其一，学步推车的万向轮一般都是固定的，难以伸缩和折叠，学步推车扶手的高度不便调节，难以适配于不同身高的婴儿。其二，现有的此类婴儿学步推车功能单一，只能满足婴儿学步的需求，随着婴儿不断成长，婴儿也将不再利用学步车学走路了，因此学步推车就闲置不用了，造成了浪费。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供多功能婴儿学步推车，以解决上述背景技术中提出婴儿学步推车功能单一，不使用时容易造成浪费，万向轮难以伸缩和折叠和扶手的高度不便调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：多功能婴儿学步推车，包括推车底板、第一箱体、第二箱体、伸缩万向轮和扶手，所述推车底板的顶端固定有第一箱体，且第一箱体一侧的推车底板顶端固定有第二箱体，所述第一箱体的顶端设置有第一箱盖，且第一箱盖底端的拐角位置处皆固定有第一定位柱，并且第一定位柱位置处的第一箱体顶端设置有第一定位孔，第一定位柱的底端延伸至第一定位孔的内部，所述第二箱体的顶端设置有第二箱盖，且第二箱盖底端的拐角位置处皆固定有第二定位柱，并且第二定位柱位置处的第二箱体顶端设置有第二定位孔，第二定位柱的底端延伸至第二定位孔的内部，所述第二箱体内部的一侧设置有伸缩通腔，且伸缩通腔的底部设置有支撑杆，支撑杆的外壁上套装有第一弹簧筒，并且支撑杆的底端安装有伸缩万向轮，所述伸缩通腔一侧的第二箱体内部皆设置有调节腔，且调节腔的底部固定有调节筒，所述调节筒的内部设置有拉杆，且拉杆的顶端延伸至第二箱体的上方并固定有扶手。

[0006] 优选的，所述推车底板底端的一侧皆设置有收纳槽，且收纳槽内部的一侧固定有安装座，并且安装座的底部转动安装有折叠万向轮，折叠万向轮通过螺丝与安装座相连接，便于收纳折叠万向轮。

[0007] 优选的，所述第一箱体的内部设置有第一存储腔，且第一存储腔一侧的第二箱体内部设置有第二存储腔，便于存储物品。

[0008] 优选的，所述支撑杆上方的伸缩通腔内部安装有滑爪套，且滑爪套上方的伸缩通腔内部安装有推杆，推杆与滑爪套相互配合，并且滑爪套的顶部套装有第二弹簧筒，便于调节伸缩万向轮的位置。

[0009] 优选的，所述推杆的外壁上皆设置有导向条，且导向条位置处的伸缩通腔内壁上设置有导轨，导轨与导向条相互配合，便于对推杆进行定位。

[0010] 优选的，所述拉杆的内部皆设置有等间距的圆孔，且圆孔一侧的调节筒侧壁上设置有螺纹孔，并且螺纹孔的内部螺纹连接有调节螺栓，调节螺栓的一端延伸至第二箱体的外部，螺纹孔的另一端延伸至圆孔的内部，便于调节扶手的高度。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该多功能婴儿学步推车不仅丰富了学步推车的功能，万向轮可伸缩和折叠，而且扶手的高度可调节；

（1）通过设置有第一箱体、第一存储腔、第一箱盖、第一定位柱、第一定位孔、第二箱体、第二存储腔、第二箱盖、第二定位柱和第二定位孔，当婴儿学走路时期过去了，将第一箱盖和第二箱盖打开，第一箱体内部的第一存储腔和第二箱体内部的第二存储腔中可以装一些杂物，除此之外，由于第一箱体和第二箱体为阶梯状的设计，可以让小孩踏着梯子伸手拿需要的东西，此设计不仅丰富了学步推车的功能，而且达到了旧物重复利用的目的，尽可能达到了一个物品的利用价值，让家长觉得物有所值；

（2）通过设置有伸缩万向轮、伸缩通腔、支撑杆、第一弹簧筒、滑爪套、推杆、导向条、导轨、第二弹簧筒、收纳槽、安装座、螺丝和折叠万向轮，通过按压推杆使其作用于滑爪套并带动支撑杆和第一弹簧筒回缩，将伸缩万向轮收进伸缩通腔的内部，此伸缩过程与自动签字笔原理相似，可通过将螺丝扭松扭紧的过程将折叠万向轮折进收纳槽的内部，从而使得万向轮可伸缩和折叠；

（3）通过设置有调节腔、调节筒、拉杆、圆孔、螺纹孔和调节螺栓，提起扶手使得拉杆在调节腔和调节筒的内部向上滑动，将拉杆调节至婴儿适宜的高度，再转动调节螺栓将其从螺纹孔的内部旋进拉杆内部对应的圆孔中，对拉杆进行固定，从而便于调节扶手的高度。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型多功能婴儿学步推车的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型多功能婴儿学步推车的第一箱体俯视结构示意图；

图3为本实用新型多功能婴儿学步推车的第二箱体侧视剖面结构示意图；

图4为本实用新型多功能婴儿学步推车的调节筒侧视剖面局部结构示意图。

[0013] 图中：1、推车底板；2、第一箱体；3、第一存储腔；4、第二箱体；5、第二存储腔；6、伸缩万向轮；7、伸缩通腔；8、支撑杆；9、第一弹簧筒；10、滑爪套；11、推杆；12、导向条；13、导轨；14、第二弹簧筒；15、第二箱盖；16、第二定位柱；17、第二定位孔；18、第一箱盖；19、第一定位柱；20、收纳槽；21、安装座；22、螺丝；23、折叠万向轮；24、第一定位孔；25、调节腔；26、调节筒；27、拉杆；28、扶手；29、圆孔；30、螺纹孔；31、调节螺栓。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：多功能婴儿学步推车，包括推车底板1、第一箱体2、第二箱体4、伸缩万向轮6和扶手28，推车底板1的顶端固定有第一箱体2，且第一箱体2一侧的推车底板1顶端固定有第二箱体4；

推车底板1底端的一侧皆设置有收纳槽20，且收纳槽20内部的一侧固定有安装座21，并且安装座21的底部转动安装有折叠万向轮23，折叠万向轮23通过螺丝22与安装座21相连接，便于收纳折叠万向轮23；

第一箱体2的内部设置有第一存储腔3，且第一存储腔3一侧的第二箱体4内部设置有第二存储腔5，便于存储物品；

支撑杆8上方的伸缩通腔7内部安装有滑爪套10，且滑爪套10上方的伸缩通腔7内部安装有推杆11，推杆11与滑爪套10相互配合，并且滑爪套10的顶部套装有第二弹簧筒14，便于调节伸缩万向轮6的位置；

推杆11的外壁上皆设置有导向条12，且导向条12位置处的伸缩通腔7内壁上设置有导轨13，导轨13与导向条12相互配合，便于对推杆11进行定位；

第一箱体2的顶端设置有第一箱盖18，且第一箱盖18底端的拐角位置处皆固定有第一定位柱19，并且第一定位柱19位置处的第一箱体2顶端设置有第一定位孔24，第一定位柱19的底端延伸至第一定位孔24的内部，第二箱体4的顶端设置有第二箱盖15，且第二箱盖15底端的拐角位置处皆固定有第二定位柱16，并且第二定位柱16位置处的第二箱体4顶端设置有第二定位孔17，第二定位柱16的底端延伸至第二定位孔17的内部，第二箱体4内部的一侧设置有伸缩通腔7，且伸缩通腔7的底部设置有支撑杆8，支撑杆8的外壁上套装有第一弹簧筒9，并且支撑杆8的底端安装有伸缩万向轮6，伸缩通腔7一侧的第二箱体4内部皆设置有调节腔25，且调节腔25的底部固定有调节筒26，调节筒26的内部设置有拉杆27，且拉杆27的顶端延伸至第二箱体4的上方并固定有扶手28；

拉杆27的内部皆设置有等间距的圆孔29，且圆孔29一侧的调节筒26侧壁上设置有螺纹孔30，并且螺纹孔30的内部螺纹连接有调节螺栓31，调节螺栓31的一端延伸至第二箱体4的外部，螺纹孔30的另一端延伸至圆孔29的内部，便于调节扶手28的高度。

[0016] 工作原理：使用时，首先，可提起扶手28使得拉杆27在调节腔25和调节筒26的内部向上滑动，将拉杆27调节至婴儿适宜的高度，再转动调节螺栓31将其从螺纹孔30的内部旋进拉杆27内部对应的圆孔29中，对拉杆27进行固定，从而便于调节扶手28的高度，然后，婴儿可以推着扶手28学走路，此时，伸缩万向轮6和折叠万向轮23在地面上滚动，暂不使用时，可通过按压推杆11使其作用于滑爪套10并带动支撑杆8和第一弹簧筒9回缩，将伸缩万向轮6收进伸缩通腔7的内部，此伸缩过程与自动签字笔原理相似，可通过将螺丝22扭松扭紧的过程将折叠万向轮23折进收纳槽20的内部，从而使得万向轮可伸缩和折叠，最后，当婴儿学走路时期过去了，将第一箱盖18和第二箱盖15打开，第一箱体2内部的第一存储腔3和第二箱体4内部的第二存储腔5中可以装一些杂物。除此之外，由于第一箱体2和第二箱体4为阶梯状的设计，可以让小孩进行爬楼梯玩耍或者踏着梯子伸手拿需要的东西，锻炼小孩身体协调能力、思考能力以及动手索物的能力，当然，为了保证该锻炼过程中小孩的安全，需有家人在旁监护。

[0017] 此设计不仅丰富了学步推车的功能，而且达到了旧物重复利用的目的，尽可能达到了一个物品的利用价值，提高了学步推车的实用性。