1. 一种肱动脉压迫止血结构，其特征在于：包括用于穿套肢体的环套件（1），且环套件（1）不与患者的肢体进行接触，仅围绕环套在肢体外侧；在环套件（1）上对称的两个部位上分别设置有固定件（2）和挤压件（3），所述固定件（2）和挤压件（3）均通过调节机构（4）与环套件（1）进行连接，通过调节机构（4）调节固定件（2）与挤压件（3）之间的间距。

2. 根据权利要求1所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述环套件（1）为并行间隔分布的多个，且并行间隔分布的多个环套件（1）通过连接板（5）进行连接，所述连接板（5）与环套件（1）相垂直；且所述固定件（2）和挤压件（3）对称连接在多个并行间隔分布的环套件（1）中、位于中部位置的环套件（1）上。

3. 根据权利要求1或2所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述环套件（1）包括呈圆弧状的第一套件（11）和第二套件（12），所述第二套件（12）的两端分别穿插在第一套件（11）的两端内；所述第一套件（11）设置为空心结构，在第一套件（11）上还设置有用于限定第二套件（12）在第一套件（11）内进行移动的限位件。

4. 根据权利要求3所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述第二套件（12）上、沿着第二套件（12）的长度方向，在靠近第二套件（12）的两端间隔设置有多个调节孔（121），并在第一套件（11）的两端设置有定位孔（111），所述限位件为用于穿插定位孔（111）与调节孔（121）的定位件（6）。

5. 根据权利要求1所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述调节机构（4）包括对称设置在环套件（1）上安装孔（41），以及穿插在安装孔（41）内的调节杆（42），所述调节杆（42）上、位于环套件（1）内侧的一端连接有所述固定件（2）或挤压件（3）。

6. 根据权利要求1所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述固定件（2）和挤压件（3）与调节机构（4）的连接方式均为轴承连接。

7. 根据权利要求1所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述固定件（2）为用于与肢体皮肤相接触的弧状板结构，且在固定件（2）上、与皮肤接触的部位处设置有柔性软垫（21）。

8. 根据权利要求7所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：在所述固定件（2）与柔性软垫（21）上对应间隔设置有多个透气孔（22）。

9. 根据权利要求1所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述挤压件（3）包括与调节机构（4）连接的挤压块（31）和设置在挤压块（31）上的挤压头（32）；所述挤压头（32）的截面设置为三角结构，且挤压头（32）的顶部设置为圆弧结构（321）。

10. 根据权利要求1所述的肱动脉压迫止血结构，其特征在于：所述固定件（2）与挤压件（3）的中心相对称。