1. 一种多层电路板压合外层铜装置，包括底座（1）、顶架（3）、空心块（4）和压块（6），其特征在于：所述底座（1）内部顶端的中间位置设置有放置槽（101），且底座（1）顶端的两侧皆固定连接有套块（2），所述放置槽（101）的内部设置有多层电路板主体（5），且多层电路板主体（5）内部的中间位置设置有盲埋孔（501），所述底座（1）的顶端活动连接有顶架（3），且顶架（3）底端的中间位置安装有气缸（303），所述气缸（303）的底端固定连接有压块（6），所述压块（6）的外部活动连接有防溢筒（7），所述顶架（3）底端的两侧皆固定连接有空心块（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种多层电路板压合外层铜装置，其特征在于：所述套块（2）顶端的中间位置固定连接有固定螺母（202），所述固定螺母（202）的内部活动连接有所述限位螺栓（201）。

3. 根据权利要求1所述的一种多层电路板压合外层铜装置，其特征在于：所述顶架（3）底端的两侧皆固定连接有卡块（301），且卡块（301）内部的顶端设置有插孔（302）。

4. 根据权利要求1所述的一种多层电路板压合外层铜装置，其特征在于：所述空心块（4）内部的顶端固定连接有第一弹簧（401），且第一弹簧（401）的底端滑动连接有第一滑动块（403），所述第一滑动块（403）的顶端固定连接有拉杆（402），且第一滑动块（403）底端的中间位置固定连接有挤压板（404）。

5. 根据权利1所述的一种多层电路板压合外层铜装置，其特征在于：所述压块（6）顶端的两侧皆固定连接有支杆（602），且支杆（602）的底端固定连接有第二滑动块（601）。

6. 根据权利1所述的一种多层电路板压合外层铜装置，其特征在于：所述防溢筒（7）内部的两侧皆设置有空心槽（702），且空心槽（702）的内部固定连接有第二弹簧（701）。