一种具有防潮功能的小型变压器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器技术领域，具体为一种具有防潮功能的小型变压器。

背景技术

[0002] 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为：电力变压器和特殊变压器等。

[0003] 现今市场上的此类小型变压器种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类小型变压器防潮性能通常较差，而在潮湿环境中，变压器通常容易因为受潮而引发危险的电力事故；

（2）现有的此类小型变压器在进行散热时，同时通过变压器外部的散热翅片进行自然散热，其散热效率低，变压器内部产生的热量难以快速散去；

（3）现有的此类小型变压器在安装过程中费时费力，同时也为工作人员后期维护、调试带来了不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种具有防潮功能的小型变压器，以解决上述背景技术中提出变压器的防潮性能较差、散热性能有限以及后期维护调试不便的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有防潮功能的小型变压器，包括底板、设备箱、变压器主体、高压套管和第二低压套管，所述底板顶端的一侧固定有设备箱，且设备箱内部的一侧设置有变压器主体，并且变压器主体的外壁上安装有散热片，所述变压器主体顶端的一侧固定有分接开关，且分接开关一侧的变压器主体顶端安装有吊装环，所述变压器主体顶端的一侧安装有高压套管，且高压套管一侧的变压器主体顶端安装有第一低压套管，所述变压器主体顶端的一侧安装有第二低压套管，所述设备箱内部的一侧粘接有防潮膜。

[0007] 优选的，所述底板的两侧外壁上皆固定有侧板，且侧板表面的一侧设置有等间距的内螺纹孔。

[0008] 优选的，所述设备箱底部的两侧皆固定有安装座，且安装座内部的一侧固定有限位轨道。

[0009] 优选的，所述设备箱的两侧外壁上皆设置有通风口，且通风口一侧的设备箱外壁上固定有第一安装箱。

[0010] 优选的，所述限位轨道顶端的一侧滑动安装有滑动块,滑动块的顶端与变压器主体的底端固定连接，所述滑动块的两侧外壁上皆固定有连接块。

[0011] 优选的，所述连接块顶端的一侧安装有定位螺栓,定位螺栓的底端延伸至安装座的内部。

[0012] 优选的，所述第一安装箱内部的两端皆固定有支架，并且支架内部的一侧转动安装有转动轴，并且转动轴表面的一侧固定有等间距的亲水性铝片。

[0013] 优选的，所述第一安装箱一侧的外壁上安装有散热风扇，且散热风扇的一端固定有吸附箱。

[0014] 优选的，所述吸附箱内部的一侧安装有聚乙烯滤网，且聚乙烯滤网一侧的吸附箱内部安装有初效微粒滤网。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种具有防潮功能的小型变压器不仅便于工作人员的维护与调试，在保证散热效率的同时有效避免灰尘附着，还提高变压器的防潮功能；

（1）通过设置有滑动块和底板，将该变压器搬运至指定安装点，随后取出螺栓将其穿过侧板表面设置的内螺纹孔，从而将底板、设备箱固定住，随后将变压器主体底端的两组滑动块与设备箱底部的两组限位轨道对准，使二者滑动连接，从而将变压器主体推入设备箱的内部，从而利用设备箱对变压器主体进行防护，随后取出定位螺栓，将其依次打入连接块、安装座的内部，从而完成变压器主体的安装工作，使其便于工作人员的维护与调试；

（2）通过设置有初效微粒滤网和散热风扇，在变压器工作过程中，设备箱起到初步防护变压器主体的作用，随后通过开启散热风扇进行工作，使其将外部的空气依次通过聚乙烯滤网、初效微粒滤网送入第一安装箱的内部，最后通过第一安装箱进入到设备箱的内部，从而利用该部分气体快速对变压器主体表面的散热片进行吹拂、散热，加快散热片的散热效率，从而在保证散热效率的同时有效避免灰尘附着；

（3）通过设置有第一安装箱和亲水性铝片，通过设备箱内壁上粘接的防潮膜进行水分吸附，通过散热风扇的反转可将设备箱内部的潮湿空气通过通风口吸入第一安装箱的内部，则第一安装箱内部的转动轴、亲水性铝片可在风力的带动下进行转动，使亲水性铝片表面的冷凝水均匀地分布在表面上，从而完成潮气的吸附，避免设备箱的内部积攒过多潮气，提高变压器的防潮功能。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种具有防潮功能的小型变压器的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种具有防潮功能的小型变压器图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种具有防潮功能的小型变压器的侧视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种具有防潮功能的小型变压器的俯视剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种具有防潮功能的小型变压器的第一安装箱主视剖面结构示意图；

图中：1、底板；2、设备箱；3、变压器主体；4、散热片；5、分接开关；6、防潮膜；7、吊装环；8、高压套管；9、第一低压套管；10、第二低压套管；11、安装座；12、限位轨道；13、滑动块；14、连接块；15、定位螺栓；16、侧板；17、内螺纹孔；18、通风口；19、第一安装箱；20、支架；21、吸附箱；22、聚乙烯滤网；23、初效微粒滤网；24、散热风扇；25、亲水性铝片；26、转动轴。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种具有防潮功能的小型变压器，包括底板1、设备箱2、变压器主体3、高压套管8和第二低压套管10，底板1顶端的一侧固定有设备箱2，且设备箱2内部的一侧设置有变压器主体3，并且变压器主体3的外壁上安装有散热片4，变压器主体3顶端的一侧固定有分接开关5，且分接开关5一侧的变压器主体3顶端安装有吊装环7，变压器主体3顶端的一侧安装有高压套管8，且高压套管8一侧的变压器主体3顶端安装有第一低压套管9，变压器主体3顶端的一侧安装有第二低压套管10；

底板1的两侧外壁上皆固定有侧板16，且侧板16表面的一侧设置有等间距的内螺纹孔17；

设备箱2底部的两侧皆固定有安装座11，且安装座11内部的一侧固定有限位轨道12，限位轨道12顶端的一侧滑动安装有滑动块13,滑动块13的顶端与变压器主体3的底端固定连接，滑动块13的两侧外壁上皆固定有连接块14；

连接块14顶端的一侧安装有定位螺栓15,定位螺栓15的底端延伸至安装座11的内部；

将该变压器搬运至指定安装点，随后取出螺栓将其穿过侧板16表面设置的内螺纹孔17，从而将底板1、设备箱2固定住，随后将变压器主体3底端的两组滑动块13与设备箱2底部的两组限位轨道12对准，使二者滑动连接，从而将变压器主体3推入设备箱2的内部，从而利用设备箱2对变压器主体3进行防护，随后取出定位螺栓15，将其依次打入连接块14、安装座11的内部，从而完成变压器主体3的安装工作，使其便于工作人员的维护与调试；

设备箱2内部的一侧粘接有防潮膜6；

设备箱2的两侧外壁上皆设置有通风口18，且通风口18一侧的设备箱2外壁上固定有第一安装箱19；

第一安装箱19内部的两端皆固定有支架20，并且支架20内部的一侧转动安装有转动轴26，并且转动轴26表面的一侧固定有等间距的亲水性铝片25；

通过设备箱2内壁上粘接的防潮膜6进行水分吸附，通过散热风扇24的反转可将设备箱2内部的潮湿空气通过通风口18吸入第一安装箱19的内部，则第一安装箱19内部的转动轴26、亲水性铝片25可在风力的带动下进行转动，使亲水性铝片25表面的冷凝水均匀地分布在表面上，从而完成潮气的吸附，避免设备箱2的内部积攒过多潮气，提高变压器的防潮功能；

第一安装箱19一侧的外壁上安装有散热风扇24，该散热风扇24的型号可为YZF25-40，且散热风扇24的一端固定有吸附箱21；

吸附箱21内部的一侧安装有聚乙烯滤网22，且聚乙烯滤网22一侧的吸附箱21内部安装有初效微粒滤网23；

在变压器工作过程中，设备箱2起到初步防护变压器主体3的作用，随后通过开启散热风扇24进行工作，使其将外部的空气依次通过聚乙烯滤网22、初效微粒滤网23送入第一安装箱19的内部，最后通过第一安装箱19进入到设备箱2的内部，从而利用该部分气体快速对变压器主体3表面的散热片4进行吹拂、散热，加快散热片4的散热效率，从而在保证散热效率的同时有效避免灰尘附着。

[0019] 工作原理：使用时，首先将该变压器搬运至指定安装点，随后取出螺栓将其穿过侧板16表面设置的内螺纹孔17，从而将底板1、设备箱2固定住，随后将变压器主体3底端的两组滑动块13与设备箱2底部的两组限位轨道12对准，使二者滑动连接，从而将变压器主体3推入设备箱2的内部，从而利用设备箱2对变压器主体3进行防护，随后取出定位螺栓15，将其依次打入连接块14、安装座11的内部，从而完成变压器主体3的安装工作，使其便于工作人员的维护与调试，在变压器工作过程中，设备箱2起到初步防护变压器主体3的作用，随后通过开启散热风扇24进行工作，使其将外部的空气依次通过聚乙烯滤网22、初效微粒滤网23送入第一安装箱19的内部，最后通过第一安装箱19进入到设备箱2的内部，从而利用该部分气体快速对变压器主体3表面的散热片4进行吹拂、散热，加快散热片4的散热效率，从而在保证散热效率的同时有效避免灰尘附着，通过设备箱2内壁上粘接的防潮膜6进行水分吸附，通过散热风扇24的反转可将设备箱2内部的潮湿空气通过通风口18吸入第一安装箱19的内部，则第一安装箱19内部的转动轴26、亲水性铝片25可在风力的带动下进行转动，使亲水性铝片25表面的冷凝水均匀地分布在表面上，从而完成潮气的吸附，避免设备箱2的内部积攒过多潮气，提高变压器的防潮功能。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。