1. 一种道路工程用路基检测装置，其特征在于：包括底座（1）、万向轮（2）、加强板（3）、支座（8）和导向轨道（10），所述底座（1）底端的拐角位置处皆安装有万向轮（2），所述底座（1）顶端的一侧固定有所述支架（4），所述支架（4）一侧的内壁上安装有加强板（3），所述支架（4）表面的一侧固定有横板（5），且横板（5）背面的一侧固定有装置主体（6），并且装置主体（6）一侧的内壁上固定有支座（8），所述支座（8）的顶端安装有液压缸（9），所述装置主体（6）的内壁上固定有导向轨道（10），且导向轨道（10）表面的一侧滑动安装有导向滑块（11），所述装置主体（6）表面的一侧安装有控制面板（7）,控制面板（7）内部单片机的输出端与液压缸（9）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种道路工程用路基检测装置，其特征在于：所述底座（1）底端的两侧皆固定有第二轨道（20），且第二轨道（20）的下表面滑动安装有第二滑块（21），并且第二滑块（21）的底端固定有挡板（22）。

3. 根据权利要求1所述的一种道路工程用路基检测装置，其特征在于：所述导向滑块（11）表面的一侧固定有支板（12），且支板（12）的底端固定有固定架（13）。

4. 根据权利要求1所述的一种道路工程用路基检测装置，其特征在于：所述固定架（13）的底部安装有驱动电机（14），且驱动电机（14）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（15）。

5. 根据权利要求4所述的一种道路工程用路基检测装置，其特征在于：所述驱动转轴（15）的底端固定有转台（16），且转台（16）底端的中心位置处安装有外筒（17）。

6. 根据权利要求5所述的一种道路工程用路基检测装置，其特征在于：所述外筒（17）的内部设置有环刀主体（18）,外筒（17）的外壁上安装有定位螺栓（19）,定位螺栓（19）的一端与环刀主体（18）的外壁螺纹连接。