1. 一种工程建筑用楼板强度检测装置，包括底板（1）、底座（4）、出风管（24）、储屑箱（2）和顶板（11），其特征在于：所述底板（1）的顶端安装有底座（4），所述底板（1）底部的两侧皆安装有出风管（24），且出风管（24）的一端贯穿底板（1）的底端并延伸至储屑箱（2）的内部，所述底板（1）的上方位置处设置有顶板（11），所述顶板（11）的顶端安装有防护箱（8），所述防护箱（8）的内部皆安装有保护罩（20），且保护罩（20）的内部安装有电机（21），电机（21）的输出端通过联轴器安装有转轴（22），并且转轴（22）的输出端皆连接有丝杆（6）的一端，丝杆（6）的另一端与底座（4）的顶端固定连接，所述底板（1）与顶板（11）一侧的外壁上皆固定安装有尼龙绳（14），且尼龙绳（14）中心位置处的外壁上安装有锁壳（13），所述锁壳（13）的顶部与底部皆安装有阻尼器（25），所述防护箱（8）一侧的侧壁上安装有显示器（10），且显示器（10）的一侧安装有控制面板（9），并且控制面板（9）内部单片机的输出端与电机（21）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种工程建筑用楼板强度检测装置，其特征在于：所述底板（1）的底端安装有储屑箱（2），且储屑箱（2）的内部安装有存屑屉（3），并且存屑屉（3）一侧的外壁上安装有拉把（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种工程建筑用楼板强度检测装置，其特征在于：所述底板（1）的底部安装有风机（23），所述底板（1）顶部的中心位置皆安装有所述进风管（17），所述进风管（17）贯穿底板（1）的顶部延伸至底座（4）顶端位置处，并且进风管（23）一侧的外壁上安装有吸头（29）。

4. 根据权利要求1所述的一种工程建筑用楼板强度检测装置，其特征在于：所述底座（4）顶端两侧的外壁上皆安装有电动伸缩杆（5），且电动伸缩杆（5）的输出端安装有固定板（15），并且固定板（15）的外壁上安装有硅胶垫（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种工程建筑用楼板强度检测装置，其特征在于：所述丝杆（6）的外壁上皆安装有滑块（7），且滑块（7）的内部安装有横板（12），横板（12）的两端贯穿滑块（7）并延伸至滑块（7）外壁位置处，并且横板（12）的顶端安装有压力传感器（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种工程建筑用楼板强度检测装置，其特征在于：所述锁壳（13）一侧的侧壁内设置有滑槽（27），且顶部阻尼器（25）的输出端固定连接于上卡钳（26）的顶端，上卡钳（26）一侧的外壁贯穿滑槽（27）并延伸至锁壳（13）一侧外壁位置处，并且底部阻尼器（25）的输出端固定连接于下卡钳（28）的底端，下卡钳（28）一侧的外壁贯穿滑槽（27）并延伸至锁壳（13）一侧外壁位置处，下卡钳（28）与上卡钳（26）相卡合。