一种工程建筑用楼板强度检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑工程技术领域，具体为一种工程建筑用楼板强度检测装置。

背景技术

[0002] 随着社会的不断发展，工程建筑行业也得到了蓬勃发展，而楼板是其中重要的组成部分之一。建筑工程用楼板是墙、柱水平方向的支撑及联系杆件，保持墙柱的稳定性，并能承受水平方向传来的荷载，并把这些荷载传给墙、柱，再由墙、柱传给基础，为了提高楼板的使用效率，人们需要使用强度检测装置来进行检测。目前行业中使用的楼板强度检测装置种类繁多，基本可以满足施工检测人员的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0003] （1）现有的此类工程建筑用楼板强度检测装置一般在使用时，操作复杂，无法对楼板进行固定，无法对楼板进行保护，极易导致检测结果不准确；

（2）现有的工程建筑用楼板强度检测装置一般在使用时，无法对装置进行清洁，容易导致因楼板碎屑堆积影响后续检测，且碎屑后期无法集中处理；

（3）现有的工程建筑用楼板强度检测装置一般在使用时，因不便于检测员进行携带，而导致装置容易丢失。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种工程建筑用楼板强度检测装置，以解决上述背景技术中提出装置操作复杂，无法对楼板进行固定，无法对楼板进行保护，极易导致检测结果不准确，无法对装置进行清洁，容易导致因楼板碎屑堆积影响后续检测，且碎屑后期无法集中处理，因不便于检测员进行携带，而导致装置容易掉落或丢失的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工程建筑用楼板强度检测装置，包括底板、底座、出风管、储屑箱和顶板，所述底板的顶端安装有底座，所述底板底部的两侧皆安装有出风管，且出风管的一端贯穿底板的底端并延伸至储屑箱的内部，所述底板的上方位置处设置有顶板，所述顶板的顶端安装有防护箱，所述防护箱的内部皆安装有保护罩，且保护罩的内部安装有电机，电机的输出端通过联轴器安装有转轴，并且转轴的输出端皆连接有丝杆的一端，丝杆的另一端与底座的顶端固定连接，所述底板与顶板一侧的外壁上皆固定安装有尼龙绳，且尼龙绳中心位置处的外壁上安装有锁壳，所述锁壳的顶部与底部皆安装有阻尼器，所述防护箱一侧的侧壁上安装有显示器，且显示器的一侧安装有控制面板，并且控制面板内部单片机的输出端与电机的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述底板的底端安装有储屑箱，且储屑箱的内部安装有存屑屉，并且存屑屉一侧的外壁上安装有拉把，用于对楼板碎屑进行集中处理。

[0007] 优选的，所述底板的底部安装有风机，且底板顶部的中心位置皆安装有进风管，进风管贯穿底板的顶部延伸至底座顶端位置处，并且进风管一侧的外壁上安装有吸头，用于吸收楼板碎屑。

[0008] 优选的，所述底座顶端两侧的外壁上皆安装有电动伸缩杆，且电动伸缩杆的输出端安装有固定板，并且固定板的外壁上安装有硅胶垫，用于对于楼板进行固定。

[0009] 优选的，所述丝杆的外壁上皆安装有滑块，且滑块的内部安装有横板，横板的两端贯穿滑块并延伸至滑块外壁位置处，并且横板的顶端安装有压力传感器，用于检测楼板强度。

[0010] 优选的，所述锁壳一侧的侧壁内设置有滑槽，且顶部阻尼器的输出端固定连接于上卡钳的顶端，上卡钳一侧的外壁贯穿滑槽并延伸至锁壳一侧外壁位置处，并且底部阻尼器的输出端固定连接于下卡钳的底端，下卡钳一侧的外壁贯穿滑槽并延伸至锁壳一侧外壁位置处，下卡钳与上卡钳相卡合，用于便于检测员携带。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该工程建筑用楼板强度检测装置不仅操作简单，对楼板进行固定的同时通过硅胶垫对楼板进行保护，防止因固定不佳导致检测结果不准确，自动对装置进行清洁，防止因楼板碎屑堆积影响后续检测，并便于碎屑后期集中处理，还便于携带的同时，同样也防止了装置掉落或丢失；

（1）通过设置有底座、电动伸缩杆、固定板、硅胶垫、电机、转轴、丝杆、滑块、横板、压力传感器和硅胶垫，使得由人工将需检测的楼板放置于底座的表面，之后通过操作控制面板使其控制电动伸缩杆工作，电动伸缩杆带动固定板使固定板带动硅胶垫对楼板进行夹持固定，固定完成后，再通过操作控制面板使其控制电机工作，电机通过转轴驱动丝杆转动，丝杆转动的同时带动滑块向下移动，滑块向下移动的同时通过横板带动压力传感器向下移动，直至压力传感器移动至楼板表面，通过压力传感器对楼板进行挤压对楼板强度进行检测，从而使得操作简单，对楼板进行固定的同时通过硅胶垫对楼板进行保护，防止因固定不佳导致检测结果不准确；

（2）通过设置有风机、吸头、滑槽、底板、出风管、存屑屉、上卡钳和储屑箱，使得在检测完成后产生的楼板碎屑，可通过操作控制面板使其控制风机工作，风机通过吸头使吸头将碎屑通过滑槽吸入底板内部，再通过出风管将碎屑倒入至存屑屉内部，并在工作完成后，可通过抽拉拉把将存屑屉从储屑箱内部抽出进行清理，从而使得自动对装置进行清洁，防止因楼板碎屑堆积影响后续检测，并便于碎屑后期集中处理；

（3）通过设置有上卡钳、下卡钳、阻尼器、风机和尼龙绳，使得在检测员前往检测的途中，可通过拉动上卡钳与下卡钳，使下卡钳与上卡钳通过挤压阻尼器而分开，此时可将锁壳挂于腰间，也可通过尼龙绳对装置进行手提，从而使得便于携带的同时，同样也防止了装置掉落或丢失。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种工程建筑用楼板强度检测装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种工程建筑用楼板强度检测装置的剖视结构示意图；

图3为本实用新型一种工程建筑用楼板强度检测装置的底板结构示意图；

图4为本实用新型一种工程建筑用楼板强度检测装置的锁壳结构示意图；

图5为本实用新型一种工程建筑用楼板强度检测装置的进风管侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、底板；2、储屑箱；3、存屑屉；4、底座；5、电动伸缩杆；6、丝杆；7、滑块；8、防护箱；9、控制面板；10、显示器；11、顶板；12、横板；13、锁壳；14、尼龙绳；15、固定板；16、拉把；17、进风管；18、硅胶垫；19、压力传感器；20、保护罩；21、电机；22、转轴；23、风机；24、出风管；25、阻尼器；26、上卡钳；27、滑槽；28、下卡钳；29、吸头。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种工程建筑用楼板强度检测装置，包括底板1、底座4、出风管24、储屑箱2和顶板11，底板1的顶端安装有底座4；

底座4顶端两侧的外壁上皆安装有电动伸缩杆5，该电动伸缩杆5的型号为HD20180111，电动伸缩杆5输入端与控制面板9内部单片机的输出端电性连接，且电动伸缩杆5的输出端安装有固定板15，并且固定板15的外壁上安装有硅胶垫18，用于对于楼板进行固定；

底板1底部的两侧皆安装有出风管24，且出风管24的一端贯穿底板1的底端并延伸至储屑箱2的内部；

底板1的底端安装有储屑箱2，且储屑箱2的内部安装有存屑屉3，并且存屑屉3一侧的外壁上安装有拉把16，用于对楼板碎屑进行集中处理；

底板1的底部安装有风机23，该风机23的型号可为YWF200-4，风机23输入端与控制面板9内部单片机的输出端电性连接，且底板1顶部的中心位置皆安装有进风管17，进风管17贯穿底板1的顶部延伸至底座4顶端位置处，并且进风管17一侧的外壁上安装有吸头29，用于吸收楼板碎屑；

底板1的上方位置处设置有顶板11，顶板11的顶端安装有防护箱8，防护箱8的内部皆安装有保护罩20，且保护罩20的内部安装有电机21，该电机21的型号可为Y2-71M1-2，电机21的输出端通过联轴器安装有转轴22，并且转轴22的输出端皆连接有丝杆6的一端，丝杆6的另一端与底座4的顶端固定连接；

丝杆6的外壁上皆安装有滑块7，且滑块7的内部安装有横板12，横板12的两端贯穿滑块7并延伸至滑块7外壁位置处，并且横板12的顶端安装有压力传感器19，用于检测楼板强度；

底板1与顶板11一侧的外壁上皆固定安装有尼龙绳14，且尼龙绳14中心位置处的外壁上安装有锁壳13；

锁壳13一侧的侧壁内设置有滑槽27，且顶部阻尼器25的输出端固定连接于上卡钳26的顶端，上卡钳26一侧的外壁贯穿滑槽27并延伸至锁壳13一侧外壁位置处，并且底部阻尼器25的输出端固定连接于下卡钳28的底端，下卡钳28一侧的外壁贯穿滑槽27并延伸至锁壳13一侧外壁位置处，下卡钳28与上卡钳26相卡合，用于便于检测员携带；

锁壳13的顶部与底部皆安装有阻尼器25，防护箱8一侧的侧壁上安装有显示器10，且显示器10的一侧安装有控制面板9，该控制面板9的型号为JY-PH160，并且控制面板9内部单片机的输出端与电机21的输入端电性连接。

[0016] 工作原理：使用时，首先由人工将需检测的楼板放置于底座4的表面，之后通过操作控制面板9使其控制电动伸缩杆5工作，电动伸缩杆5带动固定板15使固定板15带动硅胶垫18对楼板进行夹持固定，固定完成后，再通过操作控制面板9使其控制电机21工作，电机21通过转轴22驱动丝杆6转动，丝杆6转动的同时带动滑块7向下移动，滑块7向下移动的同时通过横板12带动压力传感器19向下移动，直至压力传感器19移动至楼板表面，通过压力传感器19对楼板进行挤压对楼板强度进行检测，从而使得操作简单，对楼板进行固定的同时通过硅胶垫18对楼板进行保护，防止因固定不佳导致检测结果不准确，然后，在检测完成后产生的楼板碎屑，可通过操作控制面板9使其控制风机23工作，风机23通过吸头29使吸头29将碎屑通过滑槽27吸入底板1内部，再通过出风管24将碎屑倒入至存屑屉3内部，并在工作完成后，可通过抽拉拉把16将存屑屉3从储屑箱2内部抽出进行清理，从而使得自动对装置进行清洁，防止因楼板碎屑堆积影响后续检测，并便于碎屑后期集中处理，最后，在检测员前往检测的途中，可通过拉动上卡钳26与下卡钳28，使下卡钳28与上卡钳26通过挤压阻尼器25而分开，此时可将锁壳13挂于腰间，也可通过尼龙绳14对装置进行手提，从而使得便于携带的同时，同样也防止了装置掉落或丢失，完成工程建筑用楼板强度检测装置的工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。