1. 一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于,包括工作台（1）、第一活动块（3）、落锤（5）和传动杆（7）,所述工作台（1）的一侧固定安装有第一电机（2），且第一电机（2）的顶端活动连接有旋转轴（201），所述旋转轴（201）的顶端固定连接有螺旋轴（202），且螺旋轴（202）外部的一侧活动连接有第一活动块（3），所述第一活动块（3）的一侧固定连接有连接块（301），且连接块（301）的一侧固定连接有第二活动块（4），所述工作台（1）的中间位置固定设置有限制套槽（8），且限制套槽（8）的内部设置有转动杆（7），所述工作台（1）顶端的一侧固定连接有支撑杆（9），且支撑杆（9）的顶端固定连接有刻度杆（901），所述工作台（1）的两侧固定设置有支撑架（10），且支撑架（10）的一侧固定安装有第二电机（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于：所述第二活动块（4）的内部滑动连接有第一滑轴（401），且第二活动块（4）的一侧固定安装有电动推杆（402），所述电动推杆（402）的一侧固定连接有固定夹（403），且固定夹（403）的一侧固定连接有卡块（404）。

3. 根据权利要求1所述的一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于：所述固定夹（403）的一侧活动连接有落锤（5），且落锤（5）的一侧设置有卡槽（501），并且卡槽（501）的外部活动连接有卡块（404）。

4. 根据权利要求3所述的一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于：所述落锤（5）的内部滑动连接有第二滑轴（6），且第二滑轴（6）的底端固定连接有传动杆（7），并且传动杆（7）的底端固定连接有承载板（701）。

5. 根据权利要求1所述的一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于：所述刻度杆（901）的外部活动连接有第三活动块（902），且第三活动块（902）上固定连接有指示杆（903），并且第三活动块（902）的一侧固定连接有连接块（301）。

6. 根据权利要求1所述的一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于：所述第二电机（11）的一侧活动连接有双向螺旋轴（1101），且双向螺旋轴（1101）外部的一侧活动连接有第一滑块（1102），所述第一滑块（1102）的底端活动连接有连接杆（1103），且连接杆（1103）的底端固定连接有第一固定板（12）。

7. 根据权利要求6所述的一种路基落锤式弯沉检测装置，其特征在于：所述第一固定板（12）的两侧固定连接有第二滑块（1201），且第一固定板（12）的底端固定连接有第二固定板（13），并且第二固定板（13）底端的两侧固定设置有万向轮（14）。