一种路基落锤式弯沉检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及路基落锤式弯沉检测技术领域，具体为一种路基落锤式弯沉检测装置。

背景技术

[0002] 弯沉仪适用于路面回弹弯沉值测定，以评价路面的整体强度，在计算机控制下，把一定质量的重锤由液压传动装置提升至一定高度后自由落下，冲击力作用于承载板上并传递到路面，从而对路面施加脉冲荷载，导致路面表面产生瞬时变形，分布于距测点不同距离的传感器检测结构层表面的变形，记录系统将信号传输至计算机，即测定在动态荷载作用下产生的动态弯沉及弯沉盆。现有的路基落锤式弯沉检测装置依旧存在一定的问题和缺陷，其一，现有的路基落锤式弯沉检测装置，落锤高度需要手动调节，浪费人工劳动力；其次，现有的路基落锤式弯沉检测装置，没有实际刻度辅助，调节高度不准确；第三，现有的路基落锤式弯沉检测装置，装置位置固定不便移动。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种路基落锤式弯沉检测装置，以解决上述背景技术中提出的落锤高度需手工调节，调节高度不准确，装置不便移动等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种路基落锤式弯沉检测装置,包括工作台、第一活动块、落锤和传动杆,所述工作台的一侧固定安装有第一电机，且第一电机的顶端活动连接有旋转轴，所述旋转轴的顶端固定连接有螺旋轴，且螺旋轴外部的一侧活动连接有第一活动块，所述第一活动块的一侧固定连接有连接块，且连接块的一侧固定连接有第二活动块，所述工作台的中间位置固定设置有限制套槽，且限制套槽的内部设置有传动杆，所述工作台顶端的一侧固定连接有支撑杆，且支撑杆的顶端固定连接有刻度杆，所述工作台的两侧固定设置有支撑架，且支撑架的一侧固定安装有第二电机。

[0005] 优选的，所述第二活动块的内部滑动连接有第一滑轴，且第二活动块的一侧固定安装有电动推杆，所述电动推杆的一侧固定连接有固定夹，且固定夹的一侧固定连接有卡块。

[0006] 优选的，所述固定夹的一侧活动连接有落锤，且落锤的一侧设置有卡槽，并且卡槽的外部活动连接有卡块。

[0007] 优选的，所述落锤的内部滑动连接有第二滑轴，且第二滑轴的底端固定连接有传动杆，并且传动杆的底端固定连接有承载板。

[0008] 优选的，所述刻度杆的外部活动连接有第三活动块，且第三活动块上固定连接有指示杆，并且第三活动块的一侧固定连接有连接块。

[0009] 优选的，所述第二电机的一侧活动连接有双向螺旋轴，且双向螺旋轴外部的一侧活动连接有第一滑块，所述第一滑块的底端活动连接有连接杆，且连接杆的底端固定连接有第一固定板。

[0010] 优选的，所述第一固定板的两侧固定连接有第二滑块，且第一固定板的底端固定连接有第二固定板，并且第二固定板底端的两侧固定设置有万向轮。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种路基落锤式弯沉检测装置，通过在工作台的一侧安装有第一电机，通过外接控制器启动第一电机，可以带动旋转轴旋转，同时旋转轴带动螺旋轴进行旋转，使螺旋轴上的第一活动块进行升降运动，同时第一活动块一侧固定连接有第二活动块，则第一活动块升降可以带动第二活动块在第一滑轴上升降，并且第一滑轴一侧通过电动推杆连接有固定夹，通过两侧固定夹可以对第二滑轴上的落锤进行夹持，同时落锤上设置有卡槽，可以被固定夹上的卡块卡入，保证落锤的稳定性，通过电动推杆收缩，可以使固定夹取消对落锤的固定，由于重力作用使落锤在第二滑轴上自由下落；

2.该种路基落锤式弯沉检测装置，通过在工作台顶端的一侧固定连接诶有支撑杆，且支撑杆顶端固定连接有刻度杆，并且刻度杆外部一侧活动连接有第三活动块，且第三活动块与连接块连接，则连接块可以第三活动块进行移动，同时第三活动块上设置有指示杆，通过指示杆对准刻度杆，可以精准调节实际高度；

3.该种路基落锤式弯沉检测装置，通过在工作台的两侧设置有支撑架。通过支撑架一侧的第二电机启动，可以带动双向螺旋轴旋转，同时使双向螺旋轴外部两侧的第一滑块通过连接杆推动下方的第一固定板，通过第一固定板的底端固定连接有第二固定板，通过第一固定板可以向下推动第二固定板，使第二固定板底端的万向轮伸出支撑架的底端，此时可以通过万向轮对装置进行移动。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种路基落锤式弯沉检测装置的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型一种路基落锤式弯沉检测装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种路基落锤式弯沉检测装置的支撑架的侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种路基落锤式弯沉检测装置的落锤的俯视结构示意图。

[0013] 图中：1、工作台；2、第一电机；201、旋转轴；202、螺旋轴；3、第一活动块；301、连接块；4、第二活动块；401、第一滑轴；402、电动推杆；403、固定夹；404、卡块；5、落锤；501、卡槽；6、第二滑轴；7、传动杆；701、承载板；8、限制套槽；9、支撑杆；901、刻度杆；902、第三活动块；903、指示杆；10、支撑架；11、第二电机；1101、双向螺旋轴；1102、第一滑块；1103、连接杆；12、第一固定板；1201、第二滑块；13、第二固定板；14、万向轮。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种路基落锤式弯沉检测装置，包括工作台1、第一活动块3、落锤5和传动杆7,工作台1的一侧固定安装有第一电机2，且第一电机2的顶端活动连接有旋转轴201，旋转轴201的顶端固定连接有螺旋轴202，且螺旋轴202外部的一侧活动连接有第一活动块3，通过第一电机2启动，可以带动旋转轴201旋转，并使旋转轴201带动螺旋轴202进行旋转，同时螺旋轴202上活动连接有第一活动块3，则第一活动块3可以在螺旋轴202上做升降运动，该第一电机2可选用Y315M-2电机；

第一活动块3的一侧固定连接有连接块301，且连接块301的一侧固定连接有第二活动块4，第二活动块4的内部滑动连接有第一滑轴401，且第二活动块4的一侧固定安装有电动推杆402，电动推杆402的一侧固定连接有固定夹403，且固定夹403的一侧固定连接有卡块404，固定夹403的一侧活动连接有落锤5，且落锤5的一侧设置有卡槽501，并且卡槽501的外部活动连接有卡块404，通过第二活动块4一侧的电动推杆402启动，可以对中间位置的落锤5进行夹持固定。该电动推杆402可选用DYTZB1000-500/110-X 型电动推杆；

落锤5的内部滑动连接有第二滑轴6，且第二滑轴6的底端固定连接有传动杆7，并且传动杆7的底端固定连接有承载板701，工作台1的中间位置固定设置有限制套槽8，且限制套槽8的内部设置有传动杆7，工作台1顶端的一侧固定连接有支撑杆9，且支撑杆9的顶端固定连接有刻度杆901，刻度杆901的外部活动连接有第三活动块902，且第三活动块902上固定连接有指示杆903，并且第三活动块902的一侧固定连接有连接块301，通过第三活动块902上的指示杆903对准刻度杆901的刻度，可以控制落锤5实际下落的高度，提高准确率；

工作台1的两侧固定设置有支撑架10，且支撑架10的一侧固定安装有第二电机11，第二电机11的一侧活动连接有双向螺旋轴1101，且双向螺旋轴1101外部的一侧活动连接有第一滑块1102，第一滑块1102的底端活动连接有连接杆1103，且连接杆1103的底端固定连接有第一固定板12，第一固定板12的两侧固定连接有第二滑块1201，且第一固定板12的底端固定连接有第二固定板13，并且第二固定板13底端的两侧固定设置有万向轮14，通过第二电机11启动，可以带动双向螺旋轴1101旋转，并使双向螺旋轴1101上的第一滑块1102通过连接杆1103推动下方的第一固定板12，使第一固定板12下方第二固定板13上的万向轮14伸出支撑架10的底端，此时可以对装置进行移动，该第二电机11为Y315M-2电机。

[0016] 工作原理：通过在工作台1的一侧安装有第一电机2，通过外接控制器启动第一电机2，可以带动旋转轴201旋转，同时旋转轴201带动螺旋轴202进行旋转，使螺旋轴202上的第一活动块3进行升降运动，同时第一活动块3一侧固定连接有第二活动块4，则第一活动块3升降可以带动第二活动块4在第一滑轴401上升降，并且第一滑轴401一侧通过电动推杆402连接有固定夹403，通过两侧固定夹403可以对第二滑轴6上的落锤5进行夹持，同时落锤5上设置有卡槽501，可以被固定夹403上的卡块404卡入，保证落锤5的稳定性，通过第三活动块902上的指示杆903对准刻度杆901的刻度，可以控制落锤5实际下落的高度，提高准确率，同时通过电动推杆402收缩，可以使固定夹403取消对落锤5的固定，由于重力作用使落锤5在第二滑轴6上自由下落，使落锤5与传动杆7接触，落锤5的冲击力通过传动杆7下的承载板701向地面施加脉冲荷载，导致路面发生弯沉，进行检测目的，同时在工作台1的两侧设置有支撑架10，通过支撑架10一侧第二电机11启动，可以带动双向螺旋轴1101旋转，并使双向螺旋轴1101上的第一滑块1102通过连接杆1103推动下方的第一固定板12，使第一固定板12下方第二固定板13上的万向轮14伸出支撑架10的底端，此时可以对装置进行移动，以对不同区域路面进行取样检测。