1. 一种肿瘤特异性抗原靶存放设备，包括用于放置靶细胞的试管瓶（1），用于放置试管瓶（1）的放置罐（2），以及设置在放置罐（2）的罐盖（21）上的提手（3）；其特征在于：所述放置罐（2）的侧壁上设有夹层（4），并在夹层内放置有冷冻袋（41），所述放置罐（2）的底部设有一呈倒三角的底槽（5），并在底槽（5）上设置有软垫（51）；所述放置罐（2）的中部位置处设置有环口尺寸可弹性调节的辅助套环（6），所述辅助套环（6）用于环套固定试管瓶（1），并在辅助套环（6）上设置有用于稳定调节的维稳件（7）。

2. 根据权利要求1所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述辅助套环（6）的中心与所述底槽（5）的中心位于同一竖直线上。

3. 根据权利要求1所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述辅助套环（6）包括多个活动板（61），多个所述活动板（61）之间围合形成一圆形，所述活动板（61）的背面通过弹性件（62）与夹层（4）的外壁进行连接。

4. 根据权利要求3所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述活动板（61）的横向截面为弯弧状结构，且外凸面（611）朝向夹层（4）外壁；所述活动板（61）的竖直截面为倾斜状，且活动板（61）上端距夹层（4）外壁之间的距离小于活动板（61）下端距夹层（4）外壁之间的距离。

5. 根据权利要求1~4任一项所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述维稳件（7）包括一对可相对移动的套管（71），且其中套管a（711）的管壁内、沿着套管a（711）长度方向设置有槽道（7111），套管b（712）的一端置于所述槽道（7111）内，并在槽道（7111）内进行移动；所述套管a（711）与夹层（4）外壁进行连接，所述套管b（712）与辅助套环（6）进行连接。

6. 根据权利要求5所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述槽道（7111）上、沿着槽道（7111）的长度方向设置有活动槽（7112），且活动槽（7112）的两端未与槽道（7111）的两端相连通；所述套管b（712）的一端设置有用于置于活动槽（7112）内的凸块（7121），所述凸块（7121）在活动槽（7112）内进行移动。

7. 根据权利要求1所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述夹层（4）的外壁上均匀布置有孔体（42）。

8. 根据权利要求1所述的肿瘤特异性抗原靶存放设备，其特征在于：所述底槽（5）为多个，且间隔布置在所述放置罐（2）的底部；所述放置罐（2）的中部位置处设置有隔板（8），并在隔板（8）上开设有安装孔（81），所述安装孔（81）与下方的底槽（5）上下对应，所述辅助套环（6）设置在安装孔（81）内。