淘汰公猪阉割保定栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保定栏技术领域，具体为一种淘汰公猪阉割保定栏。

背景技术

淘汰公猪如果不阉割，猪肉有膻味，价格低于市场价；阉割后再饲养一个月，可接近正常猪价卖，经济效益可显著提高，猪肉品质也更好。目前农户或者兽医在对淘汰公猪进行阉割时，一个人操作有很大困难，必须多人协助。在没有助手的情况下，靠用人工进行保定，劳动强度大，操作人员也有一定的安全风险。因此目前在对淘汰公猪进行阉割时，为了节省人力、提高效率，现在普遍用运输笼在进行保定，但由于运输笼不是专业的保定笼，无法对空间旷量进行调节，淘汰公猪在笼内还是可以活动，仍然影响阉割的有效进行。因此，本申请人提出一种淘汰公猪阉割用保定栏，实现对公猪的有效保定，提高淘汰公猪阉割手术效率。

实用新型内容

本实用新型提供如下技术方案：一种淘汰公猪阉割保定栏，包括底座、保定栏架、行走轮、出口栏和铰接钉销，所述底座的顶端安装有保定栏架，且保定栏架的底端与底座固定连接，并且保定栏架的顶端安装有限位架，限位架的底端与保定栏架固定连接，所述限位架下方的保定栏架外壁上安装有安全门，且安全门的外壁上设有两组铰接销，并且安全门通过铰接销与底座相连接，所述安全门的内部安装有竖条网，且竖条网的两端皆与安全门固定连接，并且竖条网一侧的安全门外壁上设有卡扣，所述安全门一侧的保定栏架外壁上设有束缚带。

优选的，所述底座的底端安装有四组行走轮，且行走轮一侧的底座底端安装有驱动架，并且驱动架的外壁上安装有铰接架, 方便了对淘汰公猪进行搬运移动。

优选的，所述铰接架的内部设有铰接座，且铰接座的顶端安装有支撑杆，并且支撑杆的顶端安装有转接扣,转接扣的顶端设有手柄。

优选的，所述保定栏架的外壁上安装有出口栏，且出口栏的底端设有两组铰接钉销，并且出口栏的顶端设有两组锁紧机构。

优选的，所述锁紧机构的内部依次设置有限位套、放置套、锁紧架、锁紧杆以及橡胶套，所述出口栏的外壁上安装有放置套，且放置套的内部设有锁紧杆，并且锁紧杆靠近放置套的一端安装有限位套, 实现了保定栏便捷的打开。

优选的，所述锁紧杆的底端设有橡胶套，且锁紧杆一侧的保定栏架外壁上安装有锁紧架。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该保定栏不仅实现了淘汰公猪阉割保定栏对公猪便捷的阉割，方便了对淘汰公猪进行搬运移动，而且提高了保定栏的使用效率；

- 通过将保定栏架与底座固定一起，在四组行走轮的配合下将底座推送至猪圈内，淘汰公猪经过安全门进入保定栏架的内部，限位架对淘汰公猪进行限位支撑，在卡扣的配合下将安全门与底座锁紧一起，铰接销对安全门进行限位支撑，淘汰公猪后腿经过束缚带与保定栏架固定一起，淘汰公猪阉割部位经过竖条网裸露出来，阉割视野开阔，方便兽医操作，实现了淘汰公猪阉割保定栏对公猪便捷的阉割，提高了阉割手术效率；

- 通过将四组行走轮安装在底座的底端，来方便保定栏移动，工作人员拉动手柄，在转接扣的传动下，支撑杆带动铰接座移动，在铰接座和铰接架的配合下带动驱动架移动，驱动架带动底座移动，来使保定栏稳定的驱动，实现了淘汰公猪阉割保定栏稳定的驱动，方便了对淘汰公猪进行搬运移动；

- 通过铰接钉销将出口栏与保定栏架连接一起，锁紧机构将出口栏与保定栏架进行锁紧一起，出口栏来方便淘汰公猪从保定栏内部出来，转动橡胶套,橡胶套带动锁紧杆移动，锁紧杆在限位套的限位下，在放置套的支撑下，锁紧杆从锁紧架的内部脱离，将出口栏与保定栏架由卡紧转为松开状态，来方便淘汰公猪从保定栏内部出来，实现了保定栏便捷的打开，提高了保定栏的使用效率。

附图说明

图1为本实用新型淘汰公猪阉割保定栏的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型淘汰公猪阉割保定栏的出口栏侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型淘汰公猪阉割保定栏的锁紧机构结构示意图；

图4为本实用新型淘汰公猪阉割保定栏的图1中A处放大结构示意图。

图中：1、底座；2、保定栏架；3、行走轮；4、束缚带；5、铰接销；6、安全门；7、竖条网；8、卡扣；9、限位架；10、手柄；11、转接扣；12、支撑杆；13、铰接座；14、铰接架；15、驱动架；16、锁紧机构；1601、限位套；1602、放置套；1603、锁紧架；1604、锁紧杆；1605、橡胶套；17、出口栏；18、铰接钉销。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：淘汰公猪阉割保定栏，包括底座1、保定栏架2、行走轮3、出口栏17和铰接钉销18，底座1的顶端安装有保定栏架2，且保定栏架2的底端与底座1固定连接，并且保定栏架2的顶端安装有限位架9，限位架9的底端与保定栏架2固定连接，限位架9下方的保定栏架2外壁上安装有安全门6，且安全门6的外壁上设有两组铰接销5，并且安全门6通过铰接销5与底座1相连接，安全门6的内部安装有竖条网7，且竖条网7的两端皆与安全门6固定连接，并且竖条网7一侧的安全门6外壁上设有卡扣8，安全门6一侧的保定栏架2外壁上设有束缚带4；

使用时通过将保定栏架2与底座1固定一起，在四组行走轮3的配合下将底座1推送至猪圈内，淘汰公猪经过安全门6进入保定栏架2的内部，限位架9对淘汰公猪进行限位支撑，在卡扣8的配合下将安全门6与底座1锁紧一起，铰接销5对安全门6进行限位支撑，淘汰公猪后腿经过束缚带4与保定栏架2固定一起，淘汰公猪阉割部位经过竖条网7裸露出来，来方便兽医操作，实现了淘汰公猪阉割保定栏对公猪便捷的阉割，加快了保定栏操作的速度；

底座1的底端安装有四组行走轮3，且行走轮3一侧的底座1底端安装有驱动架15，并且驱动架15的外壁上安装有铰接架14，铰接架14的内部设有铰接座13，且铰接座13的顶端安装有支撑杆12，并且支撑杆12的顶端安装有转接扣11,转接扣11的顶端设有手柄10；

使用时通过将四组行走轮3安装在底座1的底端，来方便保定栏移动，工作人员拉动手柄10，在转接扣11的传动下，支撑杆12带动铰接座13移动，在铰接座13和铰接架14的配合下带动驱动架15移动，驱动架15带动底座1移动，来使保定栏稳定的驱动，实现了淘汰公猪阉割保定栏稳定的驱动，方便了对淘汰公猪进行搬运移动；

保定栏架2的外壁上安装有出口栏17，且出口栏17的底端设有两组铰接钉销18，并且出口栏17的顶端设有两组锁紧机构16，锁紧机构16的内部依次设置有限位套1601、放置套1602、锁紧架1603、锁紧杆1604以及橡胶套1605，出口栏17的外壁上安装有放置套1602，且放置套1602的内部设有锁紧杆1604，并且锁紧杆1604靠近放置套1602的一端安装有限位套1601，锁紧杆1604的底端设有橡胶套1605，且锁紧杆1604一侧的保定栏架2外壁上安装有锁紧架1603；

使用时通过铰接钉销18将出口栏17与保定栏架2连接一起，锁紧机构16将出口栏17与保定栏架2进行锁紧一起，出口栏17来方便淘汰公猪从保定栏内部出来，转动橡胶套1605,橡胶套1605带动锁紧杆1604移动，锁紧杆1604在限位套1601的限位下，在放置套1602的支撑下，锁紧杆1604从锁紧架1603的内部脱离，将出口栏17与保定栏架2由卡紧转为松开状态，来方便淘汰公猪从保定栏内部出来，实现了保定栏便捷的打开，提高了保定栏的使用效率。

工作原理：使用时，首先通过将保定栏架2与底座1固定一起，在四组行走轮3的配合下将底座1推送至猪圈内，淘汰公猪经过安全门6进入保定栏架2的内部，限位架9对淘汰公猪进行限位支撑，在卡扣8的配合下将安全门6与底座1锁紧一起，铰接销5对安全门6进行限位支撑，淘汰公猪后腿经过束缚带4与保定栏架2固定一起，淘汰公猪阉割部位经过竖条网7裸露出来，来方便兽医操作，之后通过将四组行走轮3安装在底座1的底端，来方便保定栏移动，工作人员拉动手柄10，在转接扣11的传动下，支撑杆12带动铰接座13移动，在铰接座13和铰接架14的配合下带动驱动架15移动，驱动架15带动底座1移动，来使保定栏稳定的驱动，再通过铰接钉销18将出口栏17与保定栏架2连接一起，锁紧机构16将出口栏17与保定栏架2进行锁紧一起，出口栏17来方便淘汰公猪从保定栏内部出来，转动橡胶套1605,橡胶套1605带动锁紧杆1604移动，锁紧杆1604在限位套1601的限位下，在放置套1602的支撑下，锁紧杆1604从锁紧架1603的内部脱离，将出口栏17与保定栏架2由卡紧转为松开状态，来方便淘汰公猪从保定栏内部出来，来完成保定栏的使用工作。