1. 淘汰公猪阉割保定栏，其特征在于：包括底座（1）、保定栏架（2）、行走轮（3）、出口栏（17）和铰接钉销（18），所述底座（1）的顶端安装有保定栏架（2），且保定栏架（2）的底端与底座（1）固定连接，并且保定栏架（2）的顶端安装有限位架（9），限位架（9）的底端与保定栏架（2）固定连接，所述限位架（9）下方的保定栏（2）外壁上安装有安全门（6），且安全门（6）的外壁上设有两组铰接销（5），并且安全门（6）通过铰接销（5）与底座（1）相连接，所述安全门（6）的内部安装有竖条网（7），且竖条网（7）的两端皆与安全门（6）固定连接，并且竖条网（7）一侧的安全门（6）外壁上设有卡扣（8），所述安全门（6）一侧的保定栏（2）外壁上设有束缚带（4）。

2. 根据权利要求1所述的淘汰公猪阉割保定栏，其特征在于：所述底座（1）的底端安装有四组行走轮（3），且行走轮（3）一侧的底座（1）底端安装有驱动架（15），并且驱动架（15）的外壁上安装有铰接架（14）。

3. 根据权利要求1所述的淘汰公猪阉割保定栏，其特征在于：所述铰接架（14）的内部设有铰接座（13），且铰接座（13）的顶端安装有支撑杆（12），并且支撑杆（12）的顶端安装有转接扣（11）,转接扣（11）的顶端设有手柄（10）。

4. 根据权利要求1所述的淘汰公猪阉割保定栏，其特征在于：所述保定栏架（2）的外壁上安装有出口栏（17），且出口栏（17）的底端设有两组铰接钉销（18），并且出口栏（17）的顶端设有两组锁紧机构（16）。

5. 根据权利要求4所述的淘汰公猪阉割保定栏，其特征在于：所述锁紧机构（16）的内部依次设置有限位套（1601）、放置套（1602）、锁紧架（1603）、锁紧杆（1604）以及橡胶套（1605），所述出口栏（17）的外壁上安装有放置套（1602），且放置套（1602）的内部设有锁紧杆（1604），并且锁紧杆（1604）靠近放置套（1602）的一端安装有限位套（1601）。

6. 根据权利要求5所述的淘汰公猪阉割保定栏，其特征在于：所述锁紧杆（1604）的底端设有橡胶套（1605），且锁紧杆（1604）一侧的保定栏架（2）外壁上安装有锁紧架（1603）。