一种园林工程用井盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及园林工程技术领域，具体为一种园林工程用井盖。

背景技术

[0002] 园林工程是指对园林进行合理的规划，使得绿色植物与建筑景观形成一体的风景建筑，在园林工程中，由于线路的规划，网线、电缆、水管等线路需要从路面或者草坪下经过，因而需要在路面或者草坪上安装井盖。

[0003] 现今此类井盖基本可以满足园林施工工程的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类井盖不便于进行绿化处理，导致其美观性一般；

（2）现有的此类井盖不便于进行快速拆卸处理，导致其检修维护时有所不便，还需加以改善；

（3）现有的此类井盖不便于对雨水进行过滤处理，导致其内部易存有大颗粒杂质，进而对下水管道造成堵塞的现象。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种园林工程用井盖，以解决上述背景技术中提出井盖不便于进行绿化处理、不便于进行快速拆卸处理以及不便于对雨水进行过滤处理的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林工程用井盖，包括井体、种植槽、容纳槽、溢流通管和井盖本体，所述井体顶部的中心位置处设有容纳槽，容纳槽底部的边缘位置处安装有密封圈，且容纳槽内部的中心位置处安装有井盖本体，并且井盖本体的外壁上设有等间距的拆装结构，所述井盖本体顶部的中心位置处设有种植槽，且种植槽内部的一端安装有承重网，并且承重网上方的种植槽内部设有土工布，所述土工布的内部填充有营养土，并且营养土的顶部种植有等间距的草皮，草皮的顶端延伸至种植槽的外部，所述井体底端的中心位置处设有溢流通管，溢流通管的顶端延伸至种植槽的内部。

[0007] 优选的，所述拆装结构的内部依次设有连接块、手柄、安置槽、销轴以及销孔，所述井盖本体的外壁上固定有等间距的连接块，以便对手柄进行安置处理。

[0008] 优选的，所述连接块顶部的中心位置处设有安置槽，且安置槽内部的中心位置处安装有手柄，以便对井盖本体进行拉动处理。

[0009] 优选的，所述连接块下方的容纳槽底部皆设有销孔，且销孔内部的中心位置处安装有销轴，销轴的顶端延伸至销孔的外部并与连接块的底端固定连接，以便对井盖本体进行拆装处理。

[0010] 优选的，所述溢流通管内部的一端安装有过滤网板，且过滤网板上方的溢流通管内部设有格状蓄液框，以便对雨水进行过滤处理。

[0011] 优选的，所述格状蓄液框的底端安装有等间距的滴管，且格状蓄液框顶端的中心位置处设有集液口，使得雨水由导流管并经集液口流入至格状蓄液框的内部。

[0012] 优选的，所述集液口内部的中心位置处设有导流管，导流管的顶端延伸至种植槽的内部，使得种植槽内部的雨水进行流通处理。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该园林工程用井盖不仅提高了井盖使用时的美观性，提高了井盖使用时的便捷性，而且降低了井盖使用时下水管道产生堵塞的现象；

（1）通过设置有种植槽、承重网、营养土、土工布以及草皮，通过将土工布铺设于承重网上方的种植槽内部，并将营养土填充于土工布的内部，此时将草皮种植于营养土的内部，草皮的顶部则会延伸至种植槽的外部，以便于井盖进行绿化处理，从而提高了井盖使用时的美观性；

（2）通过设置有连接块、手柄、安置槽、销轴以及销孔，通过握持安置槽内部所设置的手柄，再而向上拉动，使其经连接块带动销轴脱离至销孔的外部，以便于将井盖本体快速拆离至容纳槽的外部，进而可便于对其进行检修维护处理，从而提高了井盖使用时的便捷性；

（3）通过设置有导流管、集液口、格状蓄液框、滴管以及过滤网板，通过导流管自身具有良好的溢流作用，当雨水依次经土工布、营养土以及承重网流入至种植槽的底部时，雨水则会由导流管并经集液口落入至格状蓄液框的内部，再而经滴管均匀滴落至过滤网板的顶部，以便对雨水进行过滤处理，进而可避免雨水内部存有大颗粒杂质的现象发生，从而降低了井盖使用时下水管道产生堵塞的现象。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种园林工程用井盖的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种园林工程用井盖的拆装结构剖视结构示意图；

图3为本实用新型一种园林工程用井盖的销孔俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种园林工程用井盖的连接块俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种园林工程用井盖的格状蓄液框仰视结构示意图。

[0015] 图中：1、井体；2、拆装结构；201、连接块；202、手柄；203、安置槽；204、销轴；205、销孔；3、草皮；4、营养土；5、土工布；6、种植槽；7、容纳槽；8、承重网；9、导流管；10、滴管；11、溢流通管；12、格状蓄液框；13、集液口；14、过滤网板；15、井盖本体；16、密封圈。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种园林工程用井盖，包括井体1、种植槽6、容纳槽7、溢流通管11和井盖本体15，井体1顶部的中心位置处设有容纳槽7，容纳槽7底部的边缘位置处安装有密封圈16，且容纳槽7内部的中心位置处安装有井盖本体15，并且井盖本体15的外壁上设有等间距的拆装结构2，拆装结构2的内部依次设有连接块201、手柄202、安置槽203、销轴204以及销孔205，井盖本体15的外壁上固定有等间距的连接块201，连接块201顶部的中心位置处设有安置槽203，且安置槽203内部的中心位置处安装有手柄202，连接块201下方的容纳槽7底部皆设有销孔205，且销孔205内部的中心位置处安装有销轴204，销轴204的顶端延伸至销孔205的外部并与连接块201的底端固定连接；

通过握持安置槽203内部所设置的手柄202，再而向上拉动，使其经连接块201带动销轴204脱离至销孔205的外部，以便于将井盖本体15快速拆离至容纳槽7的外部，进而可便于对其进行检修维护处理，提高了井盖使用时的便捷性；

井盖本体15顶部的中心位置处设有种植槽6，且种植槽6内部的一端安装有承重网8，并且承重网8上方的种植槽6内部设有土工布5，土工布5的内部填充有营养土4，并且营养土4的顶部种植有等间距的草皮3，草皮3的顶端延伸至种植槽6的外部，井体1底端的中心位置处设有溢流通管11，溢流通管11的顶端延伸至种植槽6的内部，溢流通管11内部的一端安装有过滤网板14，且过滤网板14上方的溢流通管11内部设有格状蓄液框12，以便对雨水进行过滤处理；

格状蓄液框12的底端安装有等间距的滴管10，且格状蓄液框12顶端的中心位置处设有集液口13，使得雨水由导流管9并经集液口13流入至格状蓄液框12的内部；

集液口13内部的中心位置处设有导流管9，导流管9的顶端延伸至种植槽6的内部，使得种植槽6内部的雨水进行流通处理。

[0018] 工作原理：当井盖使用时，首先通过将土工布5铺设于承重网8上方的种植槽6内部，并将营养土4填充于土工布5的内部，此时将草皮3种植于营养土4的内部，草皮3的顶部则会延伸至种植槽6的外部，以便于井盖进行绿化处理，提高了井盖使用时的美观性，之后通过导流管9自身具有良好的溢流作用，当雨水依次经土工布5、营养土4以及承重网8流入至种植槽6的底部时，雨水则会由导流管9并经集液口13落入至格状蓄液框12的内部，再而经滴管10均匀滴落至过滤网板14的顶部，以便对雨水进行过滤处理，进而可避免雨水内部存有大颗粒杂质的现象发生，降低了井盖使用时下水管道产生堵塞的现象，最后通过握持安置槽203内部所设置的手柄202，再而向上拉动，使其经连接块201带动销轴204脱离至销孔205的外部，以便于将井盖本体15快速拆离至容纳槽7的外部，进而可便于对其进行检修维护处理，提高了井盖使用时的便捷性，从而完成井盖的使用。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。