1. 一种园林工程用井盖，包括井体（1）、种植槽（6）、容纳槽（7）、溢流通管（11）和井盖本体（15），其特征在于：所述井体（1）顶部的中心位置处设有容纳槽（7），容纳槽（7）底部的边缘位置处安装有密封圈（16），且容纳槽（7）内部的中心位置处安装有井盖本体（15），所述井盖本体（15）的外壁上设有等间距的拆装结构（2），所述井盖本体（15）顶部的中心位置处设有种植槽（6），所述种植槽（6）内部的一端安装有所述承重网（8），所述承重网（8）上方的种植槽（6）内部设有土工布（5），所述土工布（5）的内部填充有营养土（4），并且营养土（4）的顶部种植有等间距的草皮（3），草皮（3）的顶端延伸至种植槽（6）的外部，所述井体（1）底端的中心位置处设有溢流通管（11），溢流通管（11）的顶端延伸至种植槽（6）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种园林工程用井盖，其特征在于：所述拆装结构（2）的内部依次设有连接块（201）、手柄（202）、安置槽（203）、销轴（204）以及销孔（205），所述井盖本体（15）的外壁上固定有等间距的连接块（201）。

3. 根据权利要求1所述的一种园林工程用井盖，其特征在于：所述连接块（201）顶部的中心位置处设有安置槽（203），且安置槽（203）内部的中心位置处安装有手柄（202）。

4. 根据权利要求2所述的一种园林工程用井盖，其特征在于：所述连接块（201）下方的容纳槽（7）底部皆设有销孔（205），且销孔（205）内部的中心位置处安装有销轴（204），销轴（204）的顶端延伸至销孔（205）的外部并与连接块（201）的底端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种园林工程用井盖，其特征在于：所述溢流通管（11）内部的一端安装有过滤网板（14），且过滤网板（14）上方的溢流通管（11）内部设有格状蓄液框（12）。

6. 根据权利要求5所述的一种园林工程用井盖，其特征在于：所述格状蓄液框（12）的底端安装有等间距的滴管（10），且格状蓄液框（12）顶端的中心位置处设有集液口（13）。

7. 根据权利要求6所述的一种园林工程用井盖，其特征在于：所述集液口（13）内部的中心位置处设有导流管（9），导流管（9）的顶端延伸至种植槽（6）的内部。