1. 一种无间隙的钢结构幕墙，包括幕墙框（1）、连接板（2）、幕墙板（3）、定位板（6）和销孔（9），其特征在于：所述幕墙框（1）内部的中心位置处安装有幕墙板（3），且幕墙框（1）的内壁上皆固定有定位板（6），并且幕墙板（3）远离定位板（6）一侧的外壁上皆固定有连接板（2），连接板（2）远离幕墙板（3）的一端与幕墙框（1）的内壁相触碰，所述定位板（6）靠近连接板（2）一侧的外壁上皆设有等间距的螺纹孔（7），且连接板（2）的表面皆安装有等间距的锁紧螺栓（4），锁紧螺栓（4）的一端贯穿连接板（2）并与螺纹孔（7）螺纹连接，并且连接板（2）靠近定位板（6）一侧的幕墙框（1）内壁上皆设有密封结构（8），所述连接板（2）远离幕墙框（1）一侧的幕墙板（3）表面皆设有销孔（9），销孔（9）的一端延伸至幕墙板（3）的外部，且销孔（9）的内部安装有插销（5），插销（5）的两端皆延伸至销孔（9）的外部。

2. 根据权利要求1所述的一种无间隙的钢结构幕墙，其特征在于：所述定位板（6）远离幕墙框（1）的一端设有梯形安置槽（11），且梯形安置槽（11）顶部的中心位置处安装有缓冲垫（10），缓冲垫（10）的底端延伸至梯形安置槽（11）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种无间隙的钢结构幕墙，其特征在于：所述密封结构（8）的内部依次设有凸型紧固槽（801）、凸型紧固块（802）以及条形密封垫（803），所述连接板（2）靠近定位板（6）一侧的幕墙框（1）内壁上皆安装有条形密封垫（803）。

4. 根据权利要求1所述的一种无间隙的钢结构幕墙，其特征在于：所述条形密封垫（803）位置处的幕墙框（1）内壁上皆设有凸型紧固槽（801），且凸型紧固槽（801）内部的中心位置处固定有凸型紧固块（802），凸型紧固块（802）的底端延伸至凸型紧固槽（801）的外部并与条形密封垫（803）的顶端固定连接。

5. 根据权利要求2所述的一种无间隙的钢结构幕墙，其特征在于：所述梯形安置槽（11）下方的插销（5）顶部设有半圆卡槽（13），半圆卡槽（13）的顶端延伸至插销（5）的外部。

6. 根据权利要求5所述的一种无间隙的钢结构幕墙，其特征在于：所述半圆卡槽（13）的内部安装有卡块（12），卡块（12）的顶端延伸至半圆卡槽（13）的外部并与缓冲垫（10）的底端固定连接。