一种园林工程灌木自动施肥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及园林工程灌木施肥技术领域，具体为一种园林工程灌木自动施肥装置。

背景技术

[0002] 城市绿化的建设过程、功能要求和经营目的与林业有所不同，但都是生产建设的组成部分，一个是以取材为主，一个是以环境保护为主。城市绿化是对社会环境资本的投入，其经济回报是多方面的，而且是十分丰厚的，施肥是将肥料施于土壤中或喷洒在植物上，提供植物所需养分，并保持和提高土壤肥力，多是工作人员通过施肥装置进行喷洒或者投放。

[0003] 传统的施肥设备多是在移动车体上安装喷头，然后通过车体的移动带动喷头移动并进行喷洒，但该设备的喷头是固定的，此类施肥装置在使用过程中，肥料药液难以工作人员需要的角度进行喷洒，其喷洒角度多为固定状态，存在施肥盲区，降低了装置的施肥质量；其次，现有的此类施肥装置难以同时进行药液喷洒与肥料颗粒的施撒，多是工作人员后期进行肥料颗粒的抛洒，操作过程中费时费力，极大的增加了工作人员的作业强度；第三，现有的此类施肥装置在喷洒肥料药液的过程中，难以针对不同植被的高度进行药液施撒，降低了装置的工作适用范围。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种园林工程灌木自动施肥装置，以解决上述背景技术中提出装置的施肥盲区大、工作人员作业强度高以及难以对不同高度的植被进行施肥的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林工程灌木自动施肥装置，包括底座、送料机构、立板、储液箱和储料箱，所述底座顶端的一侧固定有立板，且立板一侧的底座顶端固定有背板，所述底座顶端的一侧安装有电动推杆，且电动推杆顶端的一侧安装有连接块，所述立板一侧的外壁上安装有蓄电池，所述立板一侧的外壁上安装有轨道，且轨道表面的一侧滑动安装有滑块，并且滑块一侧的外壁上安装有支撑板,支撑板的外壁与连接块的一端固定连接，所述支撑板顶端的一侧安装有储液箱，且储液箱底部的一侧安装有微型水泵，所述底座顶端的一侧设置有送料机构，所述背板表面的一侧安装有控制面板,控制面板内部单片机的输出端分别与电动推杆、蓄电池和微型水泵的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述送料机构的内部依次设置有支撑架、马达、转轴、同步皮带轮组件、主轴和送料履带，所述底座顶端的一侧固定有支撑架，且支撑架一侧的内壁上安装有马达。

[0007] 优选的，所述支撑架内部的一侧转动安装有主轴，且主轴表面的一侧缠绕有送料履带。

[0008] 优选的，所述马达的输出端通过联轴器安装有转轴，且转轴远离马达的一端安装有同步皮带轮组件,同步皮带轮组件的一端与主轴相互连接。

[0009] 优选的，所述储液箱一侧的外壁上固定有安装座，且安装座内部的一侧安装有连接轴。

[0010] 优选的，所述连接轴表面的一侧安装有基座，且基座一侧的外壁上安装有主水管,主水管的一端延伸至储液箱的内部。

[0011] 优选的，所述主水管底端的一侧安装有副水管，且副水管底端的一侧安装有等间距的喷头。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种园林工程灌木自动施肥装置不仅降低施肥盲区的存在，提高装置的施肥质量，提升装置的工作适用范围，还降低工作人员的作业强度；

（1）通过设置有副水管和连接轴，向储液箱、储料箱的内部分别注入配比好的化肥药液以及肥料颗粒，通过控制面板控制微型水泵进行工作，则微型水泵可将药液送入主水管、副水管中，最终通过副水管末端的多组喷头进行药液喷洒，在药液喷洒的过程中，工作人员可手持副水管，使其打动基座围绕连接轴转动，安装座可对基座、副水管起到支撑的作用，从而调整喷头的药液喷洒角度，降低施肥盲区的存在，提高装置的施肥质量；

（2）通过设置有滑块和支撑板，工作人员通过控制面板开启电动推杆进行工作，使其推动连接块、滑块上行，则滑块可在轨道的表面滑动，即滑块带动支撑板、储液箱以及喷头上行，从而对喷头进行升高，使其可在不同高度进行药液喷洒，提升装置的工作适用范围；

（3）通过设置有转轴和同步皮带轮组件，当需要对土壤进行颗粒肥料的抛撒时。打开储料箱底端的出料口，使肥料颗粒落在送料履带的表面，通过马达带动转轴转动，则转轴的转动可通过同步皮带轮组件传递至主轴上，则主轴带动送料履带快速转动，马达的转速越高，送料履带表面的肥料抛撒距离越远，从而省去工作人员手动抛撒物料的工作，降低工作人员的作业强度。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种园林工程灌木自动施肥装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种园林工程灌木自动施肥装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种园林工程灌木自动施肥装置图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种园林工程灌木自动施肥装置的侧视结构示意图；

图5为本实用新型一种园林工程灌木自动施肥装置的送料机构结构示意图；

图中：1、底座；2、送料机构；201、支撑架；202、马达；203、转轴；204、同步皮带轮组件；205、主轴；206、送料履带；3、立板；4、电动推杆；5、背板；6、蓄电池；7、控制面板；8、储液箱；9、微型水泵；10、储料箱；11、连接块；12、轨道；13、支撑板；14、滑块；15、安装座；16、连接轴；17、基座；18、副水管；19、主水管；20、喷头。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种园林工程灌木自动施肥装置，包括底座1、送料机构2、立板3、储液箱8和储料箱10，底座1顶端的一侧固定有立板3，且立板3一侧的底座1顶端固定有背板5，底座1顶端的一侧安装有电动推杆4，该电动推杆4的型号可为JIN-1604，且电动推杆4顶端的一侧安装有连接块11，立板3一侧的外壁上安装有蓄电池6，立板3一侧的外壁上安装有轨道12，且轨道12表面的一侧滑动安装有滑块14，并且滑块14一侧的外壁上安装有支撑板13,支撑板13的外壁与连接块11的一端固定连接，支撑板13顶端的一侧安装有储液箱8，且储液箱8底部的一侧安装有微型水泵9，该微型水泵9的型号可为ZL32-09；

工作人员通过控制面板7开启电动推杆4进行工作，使其推动连接块11、滑块14上行，则滑块14可在轨道12的表面滑动，即滑块14带动支撑板13、储液箱8以及喷头20上行，从而对喷头20进行升高，使其可在不同高度进行药液喷洒，提升装置的工作适用范围；

储液箱8一侧的外壁上固定有安装座15，且安装座15内部的一侧安装有连接轴16；

连接轴16表面的一侧安装有基座17，且基座17一侧的外壁上安装有主水管19,主水管19的一端延伸至储液箱8的内部；

主水管19底端的一侧安装有副水管18，且副水管18底端的一侧安装有等间距的喷头20；

向储液箱8、储料箱10的内部分别注入配比好的化肥药液以及肥料颗粒，通过控制面板7控制微型水泵9进行工作，则微型水泵9可将药液送入主水管19、副水管18中，最终通过副水管18末端的多组喷头20进行药液喷洒，在药液喷洒的过程中，工作人员可手持副水管18，使其打动基座17围绕连接轴16转动，安装座15可对基座17、副水管18起到支撑的作用，从而调整喷头20的药液喷洒角度，降低施肥盲区的存在；

底座1顶端的一侧设置有送料机构2；

送料机构2的内部依次设置有支撑架201、马达202、转轴203、同步皮带轮组件204、主轴205和送料履带206，底座1顶端的一侧固定有支撑架201，且支撑架201一侧的内壁上安装有马达202，该马达202的型号可为RS-385SH；

支撑架201内部的一侧转动安装有主轴205，且主轴205表面的一侧缠绕有送料履带206；

马达202的输出端通过联轴器安装有转轴203，且转轴203远离马达202的一端安装有同步皮带轮组件204,同步皮带轮组件204的一端与主轴205相互连接；

打开储料箱10底端的出料口，使肥料颗粒落在送料履带206的表面，通过马达202带动转轴203转动，则转轴203的转动可通过同步皮带轮组件204传递至主轴205上，则主轴205带动送料履带206快速转动，马达202的转速越高，送料履带206表面的肥料抛撒距离越远，从而省去工作人员手动抛撒物料的工作，降低工作人员的作业强度；

背板5表面的一侧安装有控制面板7,该控制面板7的型号可为LK1N-56R，控制面板7内部单片机的输出端分别与马达202、电动推杆4、蓄电池6和微型水泵9的输入端电性连接。

[0016] 工作原理：使用时，首先向储液箱8、储料箱10的内部分别注入配比好的化肥药液以及肥料颗粒，通过控制面板7控制微型水泵9进行工作，则微型水泵9可将药液送入主水管19、副水管18中，最终通过副水管18末端的多组喷头20进行药液喷洒，在药液喷洒的过程中，工作人员可手持副水管18，使其打动基座17围绕连接轴16转动，安装座15可对基座17、副水管18起到支撑的作用，从而调整喷头20的药液喷洒角度，降低施肥盲区的存在，提高装置的施肥质量，工作人员通过控制面板7开启电动推杆4进行工作，使其推动连接块11、滑块14上行，则滑块14可在轨道12的表面滑动，即滑块14带动支撑板13、储液箱8以及喷头20上行，从而对喷头20进行升高，使其可在不同高度进行药液喷洒，提升装置的工作适用范围，当需要对土壤进行颗粒肥料的抛撒时。打开储料箱10底端的出料口，使肥料颗粒落在送料履带206的表面，通过马达202带动转轴203转动，则转轴203的转动可通过同步皮带轮组件204传递至主轴205上，则主轴205带动送料履带206快速转动，马达202的转速越高，送料履带206表面的肥料抛撒距离越远，从而省去工作人员手动抛撒物料的工作，降低工作人员的作业强度。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。