1. 一种园林工程灌木自动施肥装置，包括底座（1）、送料机构（2）、立板（3）、储液箱（8）和储料箱（10），其特征在于：所述底座（1）顶端的一侧固定有立板（3），且立板（3）一侧的底座（1）顶端固定有背板（5），所述底座（1）顶端的一侧安装有电动推杆（4），且电动推杆（4）顶端的一侧安装有连接块（11），所述立板（3）一侧的外壁上安装有蓄电池（6），所述立板（3）一侧的外壁上安装有轨道（12），且轨道（12）表面的一侧滑动安装有滑块（14），并且滑块（14）一侧的外壁上安装有支撑板（13）,支撑板（13）的外壁与连接块（11）的一端固定连接，所述支撑板（13）顶端的一侧安装有所述储液箱（8），所述储液箱（8）底部的一侧安装有微型水泵（9），所述底座（1）顶端的一侧设置有送料机构（2），所述背板（5）表面的一侧安装有控制面板（7）,控制面板（7）内部单片机的输出端分别与电动推杆（4）、蓄电池（6）和微型水泵（9）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种园林工程灌木自动施肥装置，其特征在于：所述送料机构（2）的内部依次设置有支撑架（201）、马达（202）、转轴（203）、同步皮带轮组件（204）、主轴（205）和送料履带（206），所述底座（1）顶端的一侧固定有支撑架（201），且支撑架（201）一侧的内壁上安装有马达（202）。

3. 根据权利要求1所述的一种园林工程灌木自动施肥装置，其特征在于：所述支撑架（201）内部的一侧转动安装有主轴（205），且主轴（205）表面的一侧缠绕有送料履带（206）。

4. 根据权利要求2所述的一种园林工程灌木自动施肥装置，其特征在于：所述马达（202）的输出端通过联轴器安装有转轴（203），且转轴（203）远离马达（202）的一端安装有同步皮带轮组件（204）,同步皮带轮组件（204）的一端与主轴（205）相互连接。

5. 根据权利要求1所述的一种园林工程灌木自动施肥装置，其特征在于：所述储液箱（8）一侧的外壁上固定有安装座（15），且安装座（15）内部的一侧安装有连接轴（16）。

6. 根据权利要求5所述的一种园林工程灌木自动施肥装置，其特征在于：所述连接轴（16）表面的一侧安装有基座（17），且基座（17）一侧的外壁上安装有主水管（19）,主水管（19）的一端延伸至储液箱（8）的内部。

7. 根据权利要求6所述的一种园林工程灌木自动施肥装置，其特征在于：所述主水管（19）底端的一侧安装有副水管（18），且副水管（18）底端的一侧安装有等间距的喷头（20）。