1. 一种高速公路建筑施工用隔音防护板，包括支撑板（4）、固定杆（6）、旋转套环（9）和支脚（10），其特征在于：所述支脚（10）的顶部活动设置有旋转套环（9），所述支脚（10）顶部的内部通过轴承活动设置有螺纹杆（8），所述螺纹杆（8）的外部与旋转套环（9）的内部通过螺纹相互啮合，所述螺纹杆（8）顶部通过螺纹连接有固定杆（6），所述螺纹杆（8）设置在固定杆（6）的内部，所述固定杆（6）的外部焊接有套筒（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种高速公路建筑施工用隔音防护板，其特征在于：所述固定杆（6）在整个装置中设置有多个，且关于装置的中心对称。

3. 根据权利要求1所述的一种高速公路建筑施工用隔音防护板，其特征在于：所述固定杆（6）的一侧焊接有折叠机构（1），折叠机构（1）的另一侧焊接有支撑板（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种高速公路建筑施工用隔音防护板，其特征在于：所述折叠机构（1）的内部依次设置有第一连接块（101）、折叠轴（102）和第二连接块（103），第二连接块（103）和第一连接块（101）分别设置在支撑板（4）和固定杆（6）上，第一连接块（101）和第二连接块（103）之间活动设置有折叠轴（102）。

5. 根据权利要求1所述的一种高速公路建筑施工用隔音防护板，其特征在于：所述支撑板（4）在整个装置中设置有四个，且折叠机构（1）的顶部通过螺钉固定安装有支撑杆（3）。

6. 根据权利要求3所述的一种高速公路建筑施工用隔音防护板，其特征在于：所述支撑杆（3）的内部均匀滑动设置有滑动挂钩（11），滑动挂钩（11）上挂有隔音帘（2），隔音帘（2）的顶部均匀设置有挂孔（12），滑动挂钩（11）挂在挂孔（12）上，隔音帘（2）的外部均匀设置有魔术贴（5），魔术贴（5）之间相互粘贴。