一种高速公路建筑施工用隔音防护板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及隔音屏障装置技术领域，具体为一种高速公路建筑施工用隔音防护板。

背景技术

在城市建设施工作业时，作业施工会对周围环境产生一定的影响，为了将工地与其周围地区区分开以保证施工安全、保护施工材料和设备，减少了施工对周边环境的影响，需要设置建筑围挡，因而建筑围挡扮演着非常重要的角色，但是，现有的高速公路建筑施工用隔音防护板存在许多问题或缺陷：

第一，现有的高速公路建筑施工用隔音防护板，没有升降功能，不能根据现场需要进行调节；

第二，现有的高速公路建筑施工用隔音防护板不能进行折叠，导致运输占用太多的空间；

第三，现有的高速公路建筑施工用隔音防护板隔音效果不好，实用性不强。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高速公路建筑施工用隔音防护板以解决上述背景技术中提出的不能根据需要进行调节、不能进行折叠和隔音效果不好的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高速公路建筑施工用隔音防护板，包括支撑板、固定杆、旋转套环和支脚，所述支脚的顶部活动设置有旋转套环，所述支脚顶部的内部通过轴承活动设置有螺纹杆，所述螺纹杆的外部与旋转套环的内部通过螺纹相互啮合，所述螺纹杆顶部通过螺纹连接有固定杆，所述螺纹杆设置在固定杆的内部，所述固定杆的外部焊接有套筒。

优选的，所述固定杆在整个装置中设置有多个，且关于装置的中心对称，固定杆起到了固定的目的。

优选的，所述固定杆的一侧焊接有折叠机构，折叠机构的另一侧焊接有支撑板，支撑板起到了支撑的目的。

优选的，所述折叠机构的内部依次设置有第一连接块、折叠轴和第二连接块，第二连接块和第一连接块分别设置在支撑板和固定杆上，第一连接块和第二连接块之间活动设置有折叠轴，折叠轴起到了方便转动的目的。

优选的，所述支撑板在整个装置中设置有四个，且折叠机构的顶部通过螺钉固定安装有支撑杆，支撑杆起到了支撑的目的。

优选的，所述支撑杆的内部均匀滑动设置有滑动挂钩，滑动挂钩上挂有隔音帘，隔音帘的顶部均匀设置有挂孔，滑动挂钩挂在挂孔上，隔音帘的外部均匀设置有魔术贴，魔术贴之间相互粘贴，隔音帘起到了隔音的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该高速公路建筑施工用隔音防护板结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有固定杆、螺纹杆、旋转套环和支脚实现了可以根据需要进行调节高度，因此，使用时，当要调节高度时，通过转动旋转套环，旋转套环就会带动螺纹杆转动，螺纹杆就会使固定杆进行上下移动，从而根据需要调节到合适的位置，实用性强。

（2）通过设置有第一连接块、折叠轴和第二连接块实现了装置可以折叠的目的，方便运输，因此，使用时，通过移动固定杆，固定杆就会使支撑板之间相互挤压，同时第一连接块和第二连接块就会相互绕着折叠轴转动，从而实现了装置可以折叠的目的，实用性强。

（3）通过设置有隔音帘、支撑杆、魔术贴、滑动挂钩和挂孔实现了隔音效果好的目的，现有的装置隔音效果不好，因此，使用时，通过把挂孔挂在滑动挂钩上，通过拉动隔音帘，使各个隔音帘相互接触，然后使魔术贴之间相互粘连，从而隔音帘之间就会形成一个整体，从而起到了隔音的目的。

附图说明

图1为本实用新型一种高速公路建筑施工用隔音防护板的正视外部结构示意图；

图2为本实用新型一种高速公路建筑施工用隔音防护板的正视内部结构示意图；

图3为本实用新型一种高速公路建筑施工用隔音防护板的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种高速公路建筑施工用隔音防护板的图1中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种高速公路建筑施工用隔音防护板的局部俯视结构示意图。

图中：1、折叠机构；101、第一连接块；102、折叠轴；103、第二连接块；2、隔音帘；3、支撑杆；4、支撑板；5、魔术贴；6、固定杆；7、套筒；8、螺纹杆；9、旋转套环；10、支脚；11、滑动挂钩；12、挂孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种高速公路建筑施工用隔音防护板，包括支撑板4、固定杆6、旋转套环9和支脚10，支脚10的顶部活动设置有旋转套环9，支脚10顶部的内部通过轴承活动设置有螺纹杆8，螺纹杆8的外部与旋转套环9的内部通过螺纹相互啮合，螺纹杆8顶部通过螺纹连接有固定杆6，螺纹杆8设置在固定杆6的内部，固定杆6的外部焊接有套筒7；

使用时，当要调节高度时，通过转动旋转套环9，旋转套环9就会带动螺纹杆8转动，螺纹杆8就会使固定杆6进行上下移动，从而根据需要调节到合适的位置，实用性强；

固定杆6在整个装置中设置有多个，且关于装置的中心对称；

固定杆6的一侧焊接有折叠机构1，折叠机构1的另一侧焊接有支撑板4；

折叠机构1的内部依次设置有第一连接块101、折叠轴102和第二连接块103，第二连接块103和第一连接块101分别设置在支撑板4和固定杆6上，第一连接块101和第二连接块103之间活动设置有折叠轴102；

使用时，通过移动固定杆6，固定杆6就会使支撑板4之间相互挤压，同时第一连接块101和第二连接块103就会相互绕着折叠轴102转动，从而实现了装置可以折叠的目的，实用性强；

支撑板4在整个装置中设置有四个，且折叠机构1的顶部通过螺钉固定安装有支撑杆3；

支撑杆3的内部均匀滑动设置有滑动挂钩11，滑动挂钩11上挂有隔音帘2，隔音帘2的顶部均匀设置有挂孔12，滑动挂钩11挂在挂孔12上，隔音帘2的外部均匀设置有魔术贴5，魔术贴5之间相互粘贴；

使用时，通过把挂孔12挂在滑动挂钩11上，通过拉动隔音帘2，使各个隔音帘2相互接触，然后使魔术贴5之间相互粘连，从而隔音帘2之间就会形成一个整体，从而起到了隔音的目的。

工作原理：使用时，把装置放到合适的位置，通过套筒7连接各个装置，当要调节高度时，通过转动旋转套环9，旋转套环9就会带动螺纹杆8转动，螺纹杆8就会使固定杆6进行上下移动，从而根据需要调节到合适的位置，实用性强，当要进行运输时，通过移动固定杆6，固定杆6就会使支撑板4之间相互挤压，同时第一连接块101和第二连接块103就会相互绕着折叠轴102转动，从而实现了装置可以折叠的目的，实用性强，通过把挂孔12挂在滑动挂钩11上，通过拉动隔音帘2，使各个隔音帘2相互接触，然后使魔术贴5之间相互粘连，从而隔音帘2之间就会形成一个整体，从而起到了隔音的目的。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。