1. 一种建筑工程用的打孔定位装置，包括底板（2）、壳体（8）、钻头（9）和集尘箱（12），其特征在于：所述底板（2）顶部的一端固定有导向架（4），且导向架（4）一侧的底板（2）上设置有螺纹丝杆（3），所述导向架（4）的顶端固定有第一电机（7），且第一电机（7）的输出端与螺纹丝杆（3）连接，所述螺纹丝杆（3）上套设有驱动块（5），且驱动块（5）的一侧固定有凹槽（6），所述凹槽（6）的内部设置有转杆（14），且凹槽（6）的一侧固定有第三电机（19），所述第三电机（19）的输出端与转动杆（14）连接，且转杆（14）上套设有活动套（15），所述活动套（15）的顶端固定有壳体（8），且壳体（8）内部的顶端设置有钻头（9），所述钻头（9）的一端延伸至壳体（8）的外部，所述底板（2）顶部的另一端设置有集尘箱（12），所述凹槽（6）一侧的顶端设置有接灰槽（10），且接灰槽（10）的一侧通过导气管（11）与集尘箱（12）相连通。

2. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述底板（2）底部的四个拐角处均设置有移动支座（1），且移动支座（1）内部的底端通过刚性弹簧（21）设置有活动杆（23），所述活动杆（23）的顶端与底板（2）的底部固定连接，且活动杆（23）的中央位置处通过连轴设置有齿圈（24）。

3. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述移动支座（1）内部的一侧均设置有齿条（22），且齿条（22）均与齿圈（24）相咬合。

4. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述驱动块（5）的内部设置与螺纹丝杆（3）相匹配的螺纹孔，且驱动块（5）的一侧通过导向套与导向架（4）滑动套接。

5. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述壳体（8）一侧的底端固定有第二电机（16），且第二电机（16）的输出端通过滚轴设置有第一齿轮（18），所述钻头（9）的一端设置有与第一齿轮（18）相咬合的第二齿轮（17）。

6. 根据权利要求1所述的一种建筑工程用的打孔定位装置，其特征在于：所述集尘箱（12）的内部设置有滤网（13），且滤网（13）的两侧均设置有滑块（20），所述集尘箱（12）内部的两侧均设置有与滑块（20）相匹配的滑槽。