一种建筑工程用的打孔定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及技术领域，具体为一种建筑工程用的打孔定位装置。

背景技术

[0002] 建筑工程是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体，也指各种房屋、建筑物的建造工程。

[0003] 在建筑工程施工的过程中需要对相应位置打孔进行定位。现有的一些带有支架的定位钻孔装置多用人力将钻头推进墙面，工作时可能因为机身振动使操作者握持不稳，导致钻头歪斜，同时由于水平位置调整精准度不高，都可能造成打出的孔不与墙面垂直的状况，给打孔工作增加了操作难度，存在一定的安全隐患。

[0004] 对此，发明人对相关打孔定位装置做了深入研究后发现是现有打孔定位装置大多存在以下不足：

1、现有打孔定位装置需要手动进行相关操作，费时费力，安全性较低；

2、现有打孔定位装置在打孔时容易产生大量粉尘碎屑，不利于进行回收，容易造成污染；

3、现有打孔定位装置在工作时容易产生较大幅度的晃动，稳定性较差。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种建筑工程用的打孔定位装置，以解决上述背景技术中提出的安全性较低、不利于回收粉尘碎屑以及稳定性不佳的问题。

[0006]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑工程用的打孔定位装置，包括底板、壳体、钻头和集尘箱，所述底板顶部的一端固定有导向架，且导向架一侧的底板上设置有螺纹丝杆，所述导向架的顶端固定有第一电机，且第一电机的输出端与螺纹丝杆连接，所述螺纹丝杆上套设有驱动块，且驱动块的一侧固定有凹槽，所述凹槽的内部设置有转杆，且凹槽的一侧固定有第三电机，所述第三电机的输出端与转杆连接，且转杆上套设有活动套，所述活动套的顶端固定有壳体，且壳体内部的顶端设置有钻头，所述钻头的一端延伸至壳体的外部，所述底板顶部的另一端设置有集尘箱，所述凹槽一侧的顶端设置有接灰槽，且接灰槽的一侧通过导气管与集尘箱相连通。

[0007] 优选的，所述底板底部的四个拐角处均设置有移动支座，且移动支座内部的底端通过刚性弹簧设置有活动杆，所述活动杆的顶端与底板的底部固定连接，且活动杆的中央位置处通过连轴设置有齿圈，提高移动和打孔时的稳定性。

[0008] 优选的，所述移动支座内部的一侧均设置有齿条，且齿条均与齿圈相咬合，利于吸收和发散震动力。

[0009] 优选的，所述驱动块的内部设置与螺纹丝杆相匹配的螺纹孔，且驱动块的一侧通过导向套与导向架滑动套接，起到限位和导向的作用。

[0010] 优选的，所述壳体一侧的底端固定有第二电机，且第二电机的输出端通过滚轴设置有第一齿轮，所述钻头的一端设置有与第一齿轮相咬合的第二齿轮，利于带动钻头转动进行打孔定位。

[0011] 优选的，所述集尘箱的内部设置有滤网，且滤网的两侧均设置有滑块，所述集尘箱内部的两侧均设置有与滑块相匹配的滑槽，利于拆换滤网。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该建筑工程用的打孔定位装置通过安装有螺纹丝杆、驱动块、第一电机、凹槽、转杆、活动套、第三电机、第二电机、第一齿轮、第二齿轮以及钻头，打孔时第一电机带动螺纹丝杆转动，使得驱动块带动凹槽进行高度位置的调节，之后第二电机通过滚轴带动第一齿轮转动，第一齿轮与第二齿轮咬合，使得钻头转动进行打孔定位，打孔时第三电机带动转杆转动，使得活动套进行水平位置的移动，进而调节打孔深度，无需工人手动操作，省时省力，安全性更高。

[0013] （2）该建筑工程用的打孔定位装置通过安装有集尘箱、滤网、接灰槽以及导气管，使得打孔定位时产生的粉尘碎屑落入在接灰槽中，导气管上外接气泵，将接灰槽中的粉尘碎屑抽至集尘箱中，由滤网过滤掉之后洁净的气体从顶部排气管导出，避免对施工环境造成污染。

[0014] （3）该建筑工程用的打孔定位装置通过安装有移动支座、齿条、齿圈、活动杆以及刚性弹簧，使得在进行移动和打孔时产生的震动力使得活动杆底部对刚性弹簧产生挤压，通过刚性弹簧的伸缩回弹将震动力进行吸收和减弱，同时活动杆的中央位置处通过连轴带动齿圈在齿条间转动，将震动力进一步减弱，提高稳定性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的局部放大剖面结构示意图；

图3为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的滤网侧视结构示意图；

图4为本实用新型建筑工程用的打孔定位装置的移动支座剖面结构示意图。

[0016] 图中：1、移动支座；2、底板；3、螺纹丝杆；4、导向架；5、驱动块；6、凹槽；7、第一电机；8、壳体；9、钻头；10、接灰槽；11、导气管；12、集尘箱；13、滤网；14、转杆；15、活动套；16、第二电机；17、第二齿轮；18、第一齿轮；19、第三电机；20、滑块；21、刚性弹簧；22、齿条；23、活动杆；24、齿圈。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018]  请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种建筑工程用的打孔定位装置，包括底板2、壳体8、钻头9和集尘箱12，底板2顶部的一端固定有导向架4，且导向架4一侧的底板2上设置有螺纹丝杆3，导向架4的顶端固定有第一电机7，且第一电机7的输出端与螺纹丝杆3连接，螺纹丝杆3上套设有驱动块5，且驱动块5的一侧固定有凹槽6，凹槽6的内部设置有转杆14，且凹槽6的一侧固定有第三电机19，第三电机19的输出端与转杆14连接，且转杆14上套设有活动套15，活动套15的顶端固定有壳体8，且壳体8内部的顶端设置有钻头9，钻头9的一端延伸至壳体8的外部，壳体8一侧的底端固定有第二电机16，且第二电机16的输出端通过滚轴设置有第一齿轮18，钻头9的一端设置有与第一齿轮18相咬合的第二齿轮17；

第二电机16通过滚轴带动第一齿轮18转动，第一齿轮18与第二齿轮17咬合，使得钻头9转动进行打孔定位；

驱动块5的内部设置与螺纹丝杆3相匹配的螺纹孔，且驱动块5的一侧通过导向套与导向架4滑动套接，第一电机7带动螺纹丝杆3转动，使得驱动块5带动凹槽6以及钻头9进行高度位置的调节，调节时驱动块5一侧的导向套在导向架4上滑动进行限位和导向；

底板2顶部的另一端设置有集尘箱12，凹槽6一侧的顶端设置有接灰槽10，且接灰槽10的一侧通过导气管11与集尘箱12相连通；

打孔定位时产生的粉尘碎屑落入在接灰槽10中，导气管11上外接气泵，将接灰槽10中的粉尘碎屑抽至集尘箱12中，由滤网13过滤掉之后洁净的气体从顶部排气管导出，避免对施工环境造成污染；

集尘箱12的内部设置有滤网13，且滤网13的两侧均设置有滑块20，集尘箱12内部的两侧均设置有与滑块20相匹配的滑槽，利于拆卸更换滤网13；

底板2底部的四个拐角处均设置有移动支座1，且移动支座1内部的底端通过刚性弹簧21设置有活动杆23，活动杆23的顶端与底板2的底部固定连接，且活动杆23的中央位置处通过连轴设置有齿圈24，移动支座1内部的一侧均设置有齿条22，且齿条22均与齿圈24相咬合；

在装置进行移动和打孔时产生的震动力使得活动杆23底部对刚性弹簧21产生挤压，通过刚性弹簧21的伸缩回弹将震动力进行吸收和减弱，同时活动杆23的中央位置处通过连轴带动齿圈24在齿条22间转动，将震动力进一步减弱，提高稳定性；

第一电机7、第二电机16以及第三电机19的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0019]     工作原理：使用时，通过移动支座1将装置移动到需要定位打孔的位置，第一电机7带动螺纹丝杆3转动，使得驱动块5带动凹槽6以及钻头9进行高度位置的调节，之后第二电机16通过滚轴带动第一齿轮18转动，第一齿轮18与第二齿轮17咬合，使得钻头9转动进行打孔定位，打孔时第三电机19带动转杆14转动，使得活动套15进行水平位置的移动，进而调节打孔深度，无需工人手动操作，省时省力，安全性更高，打孔定位时产生的粉尘碎屑落入在接灰槽10中，导气管11上外接气泵，将接灰槽10中的粉尘碎屑抽至集尘箱12中，由滤网13过滤掉之后洁净的气体从顶部排气管导出，避免对施工环境造成污染，此外，在装置进行移动和打孔时产生的震动力使得活动杆23底部对刚性弹簧21产生挤压，通过刚性弹簧21的伸缩回弹将震动力进行吸收和减弱，同时活动杆23的中央位置处通过连轴带动齿圈24在齿条22间转动，将震动力进一步减弱，提高稳定性。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。