一种土木工程建筑施工用插入式振动棒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土木工程技术领域，具体为一种土木工程建筑施工用插入式振动棒。

背景技术

振动器的工作部分是一棒状空心圆柱体，内部装有偏心振子，在电动机带动下高速转动而产生高频微幅的振动，振动频率可达12000～15000次/min，振捣效果好，构造简单，使用寿命长，适用于振捣梁、柱、墙等构件和大体积混凝土，相比人力振捣大大提高劳动效率以及工程精度。但是，现有的土木工程建筑施工用插入式振动棒依然存在缺陷：

第一，现有的插入式振动棒连接电机不方便，实用性不强；

第二，现有的插入式振动棒配件连接复杂，一旦发生损坏更换不方便，实用性不强；

第三，现有的土木工程建筑施工用插入式振动棒在使用时震感强烈，导致长时间使用会使工作人员的手臂受伤。

实用新型内容

对此，本实用新型的目的在于提供一种新型的土木工程建筑施工用插入式振动棒以解决上述背景技术中提出的连接电机不方便、更换振动棒不方便和长时间使用会使工作人员的手臂受伤等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，包括振动电机、机架、限位板和振动棒本体，所述机架的底部通过轴设置有行走轮，且行走轮在机架的底部设置有四个，所述机架顶部的内部通过螺钉固定安装有振动电机，所述振动电机的一端设置有管道接口，所述管道接口的一侧设置有夹持机构，所述管道接口的内部连接有传动管，所述传动管设置在夹持机构的内部。

优选的，所述夹持机构的内部设置有夹持环、固定螺栓和夹块，夹持环的四周通过螺纹活动设置有固定螺栓，固定螺栓的一端连接有夹块，夹块夹持在传动管的外部，夹持机构起到了夹持的目的。

优选的，所述传动管的另一端的外部设置有固定螺纹，固定螺纹的外部通过螺纹设置有旋转套环，固定螺纹起到了连接的目的。

优选的，所述旋转套环的一端活动设置有振动棒本体，振动棒本体的外部设置有刻度线，振动棒本体起到了振动的目的。

优选的，所述振动棒本体的外部固定安装有限位板，限位板在振动棒本体上呈现圆形，限位板起到了固定的目的。

优选的，所述限位板顶部的四周设置有套筒，套筒内部的顶部连接有弹簧，弹簧的一端连接有活动块，活动块的顶部固定安装有固定板，固定板的顶部设置有把手，弹簧起到了缓冲的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该土木工程建筑施工用插入式振动棒结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有夹持环、固定螺栓和夹块实现了连接电机方便的目的，现有的装置连接电机不方便，因此，使用时，通过把传动管插入到管道接口中，然后通过转动固定螺栓，固定螺栓就会带动夹块移动，夹块就会把传动管进行固定，从而实现了连接电机方便的目的。

（2）通过设置有传动管、旋转套环和固定螺纹实现了鞥管振动棒方便的目的，现有的装置长时间后会导致振动棒本体损坏，因此需要进行更换，因此，使用时，通过转动旋转套环，旋转套环就会使固定螺纹从振动棒本体脱出，从而更换振动棒本体，实现了鞥管振动棒本体方便的目的。

（3）通过设置有活动块、套筒和弹簧实现了装置进行缓冲的目的，现有的装置在长时间使用后会导致工人手臂受伤，因此，使用时，当振动棒本体发生震动时，振动棒本体就会带动限位板进行移动，限位板就会带动套筒移动，套筒就会压缩弹簧，弹簧会产生反作用力，实现了减震的目的，防止工作人员长时间使用使手臂受伤。

附图说明

图1为本实用新型一种土木工程建筑施工用插入式振动棒的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种土木工程建筑施工用插入式振动棒的夹持机构侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种土木工程建筑施工用插入式振动棒的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种土木工程建筑施工用插入式振动棒的固定板俯视结构示意图。

图中：1、传动管；2、夹持机构；201、夹持环；202、固定螺栓；203、夹块；3、管道接口；4、振动电机；5、行走轮；6、机架；7、固定板；8、限位板；9、振动棒本体；10、刻度线；11、把手；12、旋转套环；13、固定螺纹；14、活动块；15、套筒；16、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，包括振动电机4、机架6、限位板8和振动棒本体9，机架6的底部通过轴设置有行走轮5，且行走轮5在机架6的底部设置有四个，机架6顶部的内部通过螺钉固定安装有振动电机4，振动电机4的一端设置有管道接口3，管道接口3的一侧设置有夹持机构2，管道接口3的内部连接有传动管1，传动管1设置在夹持机构2的内部；

夹持机构2的内部设置有夹持环201、固定螺栓202和夹块203，夹持环201的四周通过螺纹活动设置有固定螺栓202，固定螺栓202的一端连接有夹块203，夹块203夹持在传动管1的外部；

传动管1的另一端的外部设置有固定螺纹13，固定螺纹13的外部通过螺纹设置有旋转套环12；

旋转套环12的一端活动设置有振动棒本体9，振动棒本体9的外部设置有刻度线10；

使用时，通过转动旋转套环12，旋转套环12就会使固定螺纹13从振动棒本体9脱出，从而更换振动棒本体9，实现了鞥管振动棒本体9方便的目的；

振动棒本体9的外部固定安装有限位板8，限位板8在振动棒本体9上呈现圆形；

限位板8顶部的四周设置有套筒15，套筒15内部的顶部连接有弹簧16，弹簧16的一端连接有活动块14，活动块14的顶部固定安装有固定板7，固定板7的顶部设置有把手11；

使用时，当振动棒本体9发生震动时，振动棒本体9就会带动限位板8进行移动，限位板8就会带动套筒15移动，套筒15就会压缩弹簧16，弹簧16会产生反作用力，实现了减震的目的，防止工作人员长时间使用使手臂受伤。

工作原理：使用时，通过把传动管1插入到管道接口3中，然后通过转动固定螺栓202，固定螺栓202就会带动夹块203移动，夹块203就会把传动管1进行固定，从而实现了连接电机方便的目的，现有的装置长时间后会导致振动棒本体9损坏，因此需要进行更换，因此，使用时，通过转动旋转套环12，旋转套环12就会使固定螺纹13从振动棒本体9脱出，从而更换振动棒本体9，实现了鞥管振动棒本体9方便的目的，现有的装置在长时间使用后会导致工人手臂受伤，因此，使用时，当振动棒本体9发生震动时，振动棒本体9就会带动限位板8进行移动，限位板8就会带动套筒15移动，套筒15就会压缩弹簧16，弹簧16会产生反作用力，实现了减震的目的，防止工作人员长时间使用使手臂受伤。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。