1. 一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，包括振动电机（4）、机架（6）、限位板（8）和振动棒本体（9），其特征在于：所述机架（6）的底部通过轴设置有行走轮（5），且行走轮（5）在机架（6）的底部设置有四个，所述机架（6）顶部的内部通过螺钉固定安装有振动电机（4），所述振动电机（4）的一端设置有管道接口（3），所述管道接口（3）的一侧设置有所述夹持机构（2），所述管道接口（3）的内部连接有传动管（1），所述传动管（1）设置在所述夹持机构（2）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，其特征在于：所述夹持机构（2）的内部设置有夹持环（201）、固定螺栓（202）和夹块（203），夹持环（201）的四周通过螺纹活动设置有固定螺栓（202），固定螺栓（202）的一端连接有夹块（203），夹块（203）夹持在传动管（1）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，其特征在于：所述传动管（1）的另一端的外部设置有固定螺纹（13），固定螺纹（13）的外部通过螺纹设置有旋转套环（12）。

4. 根据权利要求1所述的一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，其特征在于：所述旋转套环（12）的一端活动设置有振动棒本体（9），振动棒本体（9）的外部设置有刻度线（10）。

5. 根据权利要求1所述的一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，其特征在于：所述振动棒本体（9）的外部固定安装有限位板（8），限位板（8）在振动棒本体（9）上呈现圆形。

6. 根据权利要求1所述的一种土木工程建筑施工用插入式振动棒，其特征在于：所述限位板（8）顶部的四周设置有套筒（15），套筒（15）内部的顶部连接有弹簧（16），弹簧（16）的一端连接有活动块（14），活动块（14）的顶部固定安装有固定板（7），固定板（7）的顶部设置有把手（11）。