一种基于移动物联网的图书管理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及图书管理装置技术领域，具体为一种基于移动物联网的图书管理装置。

背景技术

[0002] 图书管理系统可以实现图书借阅的规范化、系统化、网络化管理，能够将所有图书资料聚集在一起实施统一运作，让需求者在网上就可以查询和借阅图书，推动本图书馆与其他图书管理实现信息资源共享与图书信息的同步更新。网上图书管理系统简化了图书检索、图书入库、图书流通、借阅者管理等业务流程，减少了图书管理人员的工作量，节省了借阅者检索书籍的时间。

[0003] 现有的，基于移动物联网的图书管理装置在使用时仍有一些不足有待改进。发明人经过详细研究后发现依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

第一，现有的此类图书管理装置在使用时一般不便于显示画面角度的调节，从而影响了图书管理装置使用时的舒适度；其次，现有的此类图书管理装置在使用时一般不便于对控制元件的伸缩移动，从而大大的影响了图书管理装置使用时的可靠性；第三，现有的此类图书管理装置在使用时一般不便于图书管理装置高度的调节，从而给人们的使用带来了不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种基于移动物联网的图书管理装置，以解决上述背景技术中提出图书管理装置不便于显示画面角度的调节，对控制元件的伸缩移动等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基于移动物联网的图书管理装置，包括控制箱、支撑架、第一电动杆、丝杆和主摆臂，所述控制箱的顶端安装有丝杆，且丝杆的外壁上安装有手轮，并且手轮的外壁与丝杆固定连接，所述控制箱的外部设有显示器，且显示器的底端安装有铰接轴，并且显示器通过铰接轴与控制箱相连接，所述丝杆的表面套装有螺纹座，且螺纹座的顶端安装有驱动架，并且驱动架的顶端延伸至显示器的表面，所述控制箱的外部设有推车，且推车上方的控制箱外壁上安装有控制器。

[0006] 优选的，所述控制箱的内部安装有支撑架，且支撑架的顶端安装有第一电动杆，并且第一电动杆的外壁上安装有推杆，实现了图书管理装置对控制元件的伸缩移动。

[0007] 优选的，所述推杆的顶端安装有转接架，且转接架的顶端固定有键盘，并且推杆一侧的支撑架顶端安装有限位架。

[0008] 优选的，所述控制箱的底端安装有升降台，且升降台下方的推车顶端固定有基座，实现了图书管理装置高度的调节。

[0009] 优选的，所述基座的内部安装有下滑行架，且下滑行架上方的升降台内部安装有上滑行架，并且上滑行架一侧的升降台外壁上设有主摆臂。

[0010] 优选的，所述主摆臂一侧的基座外壁上设有辅摆臂，且辅摆臂的外壁上安装有铰接销，并且铰接销一侧的辅摆臂外壁上安装有连接架，所述连接架的外壁上安装有第二电动杆，且第二电动杆的底端延伸至主摆臂的表面。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该图书管理装置不仅实现了基于移动物联网的图书管理装置显示画面角度的调节，增加了实用性，而且方便了使用人员进行便捷的操作；

（1）通过将显示器与控制箱连接一起，将控制器安装在控制箱的内部，控制器对图书馆内部的图书管理元件进行实时无线远程控制，显示器对画面进行实时的显示，键盘进行控制操作，旋转手轮,手轮带动丝杆转动，在丝杆和螺纹座螺纹的配合下驱动螺纹座移动，螺纹座带动驱动架移动，在铰接轴对显示器的限位下，驱动架驱动显示器进行角度的转动，来对显示器的角度进行调节，实现了基于移动物联网的图书管理装置显示画面角度的调节，提高了图书管理装置使用时的舒适度；

（2）通过操作控制器打开第一电动杆,第一电动杆带动推杆移动，在支撑架的支撑下，推杆驱动转接架移动，转接架带动键盘移动，在限位架的限位下，转接架带动键盘从控制箱的内部抽出，来对键盘进行防护，当键盘不使用时收缩进控制箱的内部，实现了图书管理装置对控制元件的伸缩移动，防止了控制元件受到外部的损坏；

（3）通过操作控制器打开第二电动杆，在推车对基座的支撑下，在连接架对第二电动杆的支撑下，第二电动杆驱动主摆臂移动，主摆臂的底端在下滑行架的内部滑动，在铰接销的联动下，辅摆臂的顶端在上滑行架的内部滑动，在主摆臂和辅摆臂的配合下驱动升降台往上移动，从而由升降台带动控制箱往上移动，来对控制箱的高度进行调节，实现了图书管理装置高度的调节，增加了实用性，方便了不同身高的使用人员进行便捷的操作。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种基于移动物联网的图书管理装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种基于移动物联网的图书管理装置的驱动架俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种基于移动物联网的图书管理装置的基座正视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种基于移动物联网的图书管理装置的第二电动杆侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、控制箱；2、支撑架；3、第一电动杆；4、控制器；5、手轮；6、丝杆；7、螺纹座；8、驱动架；9、显示器；10、铰接轴；11、键盘；12、转接架；13、推杆；14、限位架；15、升降台；16、基座；17、推车；18、主摆臂；19、连接架；20、辅摆臂；21、上滑行架；22、铰接销；23、第二电动杆；24、下滑行架。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种基于移动物联网的图书管理装置，包括控制箱1、支撑架2、第一电动杆3、丝杆6和主摆臂18，控制箱1的顶端安装有丝杆6，且丝杆6的外壁上安装有手轮5，并且手轮5的外壁与丝杆6固定连接，控制箱1的外部设有显示器9，且显示器9的底端安装有铰接轴10，并且显示器9通过铰接轴10与控制箱1相连接，丝杆6的表面套装有螺纹座7，且螺纹座7的顶端安装有驱动架8，并且驱动架8的顶端延伸至显示器9的表面，控制箱1的外部设有推车17，且推车17上方的控制箱1外壁上安装有控制器4；

使用时通过将显示器9与控制箱1连接一起，将控制器4安装在控制箱1的内部，控制器4对图书馆内部的图书管理元件进行实时无线远程控制，显示器9对画面进行实时的显示，键盘11进行控制操作，旋转手轮5,手轮5带动丝杆6转动，在丝杆6和螺纹座7螺纹的配合下驱动螺纹座7移动，螺纹座7带动驱动架8移动，在铰接轴10对显示器9的限位下，驱动架8驱动显示器9进行角度的转动，来对显示器9的角度进行调节，实现了基于移动物联网的图书管理装置显示画面角度的调节，提高了图书管理装置使用时的舒适度；

控制箱1的内部安装有支撑架2，且支撑架2的顶端安装有第一电动杆3，第一电动杆3的型号可选用GX-AC-5，并且第一电动杆3的外壁上安装有推杆13，推杆13的顶端安装有转接架12，且转接架12的顶端固定有键盘11，并且推杆13一侧的支撑架2顶端安装有限位架14；

使用时通过操作控制器4打开第一电动杆3,第一电动杆3带动推杆13移动，在支撑架2的支撑下，推杆13驱动转接架12移动，转接架12带动键盘11移动，在限位架14的限位下，转接架12带动键盘11从控制箱1的内部抽出，来对键盘11进行防护，当键盘11不使用时收缩进控制箱1的内部，实现了图书管理装置对控制元件的伸缩移动，防止了控制元件受到外部的损坏；

控制箱1的底端安装有升降台15，且升降台15下方的推车17顶端固定有基座16，基座16的内部安装有下滑行架24，且下滑行架24上方的升降台15内部安装有上滑行架21，并且上滑行架21一侧的升降台15外壁上设有主摆臂18，主摆臂18一侧的基座16外壁上设有辅摆臂20，且辅摆臂20的外壁上安装有铰接销22，并且铰接销22一侧的辅摆臂20外壁上安装有连接架19，连接架19的外壁上安装有第二电动杆23，第二电动杆23的型号可选用GX-AC，且第二电动杆23的底端延伸至主摆臂18的表面；

使用时通过操作控制器4打开第二电动杆23，在推车17对基座16的支撑下，在连接架19对第二电动杆23的支撑下，第二电动杆23驱动主摆臂18移动，主摆臂18的底端在下滑行架24的内部滑动，在铰接销22的联动下，辅摆臂20的顶端在上滑行架21的内部滑动，在主摆臂18和辅摆臂20的配合下驱动升降台15往上移动，从而由升降台15带动控制箱1往上移动，来对控制箱1的高度进行调节，实现了图书管理装置高度的调节，增加了实用性，方便了使用人员进行便捷的操作。

[0016] 工作原理：使用时，外接电源，首先通过将显示器9与控制箱1连接一起，将控制器4安装在控制箱1的内部，控制器4对图书馆内部的图书管理元件进行实时无线远程控制，显示器9对画面进行实时的显示，键盘11进行控制操作，旋转手轮5,手轮5带动丝杆6转动，在丝杆6和螺纹座7螺纹的配合下驱动螺纹座7移动，螺纹座7带动驱动架8移动，在铰接轴10对显示器9的限位下，驱动架8驱动显示器9进行角度的转动，来对显示器9的角度进行调节，之后通过操作控制器4打开第一电动杆3,第一电动杆3带动推杆13移动，在支撑架2的支撑下，推杆13驱动转接架12移动，转接架12带动键盘11移动，在限位架14的限位下，转接架12带动键盘11从控制箱1的内部抽出，来对键盘11进行防护，当键盘11不使用时收缩进控制箱1的内部，再通过操作控制器4打开第二电动杆23，在推车17对基座16的支撑下，在连接架19对第二电动杆23的支撑下，第二电动杆23驱动主摆臂18移动，主摆臂18的底端在下滑行架24的内部滑动，在铰接销22的联动下，辅摆臂20的顶端在上滑行架21的内部滑动，在主摆臂18和辅摆臂20的配合下驱动升降台15往上移动，从而由升降台15带动控制箱1往上移动，来对控制箱1的高度进行调节，来完成图书管理装置的使用工作。