一种具有人脸识别功能的图书管理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及图书管理设备技术领域，具体为一种具有人脸识别功能的图书管理设备。

背景技术

随着现代化都市生活模式的转变，手机碎片化信息越来越多，越来越多的人渴望能够前往图书馆借阅图书，体验沉浸式阅读的休憩方式。同时目前许多图书馆或者地区性图书馆都实现了智能化，无论从图书查找、管理、借阅等各方面都做到很大的提升，也进一步吸引大家进入图书馆阅读。

图书管理设备能够使使用者快捷方便的从图书馆借还书，但是现有的图书管理设备不具备人脸识别功能，使用者忘记带身份证或IC卡时无法进行借还书，而且多数图书管理设备散热效果较差，内部零件容易受热损坏，影响使用寿命，此外，此类图书管理设备大多笨重，不利于移动，使用不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有人脸识别功能的图书管理设备，以解决上述背景技术中提出的不具备人脸识别功能、散热不佳以及移动不便的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有人脸识别功能的图书管理设备，包括触摸屏、管理设备主体、驱动室和第二连杆，所述管理设备主体一侧的顶端设置有触摸屏，且触摸屏下方的管理设备主体上设置有身份证感应区和IC卡感应区，所述触摸屏上方的管理设备主体上设置有摄像头，且管理设备主体的底端设置有预留槽，所述管理设备主体底部的四个拐角处均设置有支撑脚，且管理设备主体内部的中央位置处设置有电路板，所述电路板上分别设置有识别模块、中央处理模块以及数据库模块，且电路板下方的管理设备主体内设置有第一风扇。

优选的，所述预留槽内部的两侧均通过转动轴转动连接有第二连杆，且第二连杆的底端均设置有滚轮，利于该管理设备主体移动。

优选的，所述预留槽内部的顶端固定有电动推杆，且电动推杆底部的两端均通过转动轴转动连接有第一连杆，所述第一连杆靠近第二连杆的一端均通过转动轴与第二连杆转动连接，使得滚轮收缩进预留槽内，支撑脚对管理设备主体进行支撑固定。

优选的，所述管理设备主体内部的底端设置有驱动室，且驱动室内部的两端均设置有转杆，所述转杆的顶端均延伸至管理设备主体内部的顶端，且转杆上均设置有第一齿轮，利于和第二风扇上的第二齿轮配合转动。

优选的，所述管理设备主体内部的两侧均固定有通风板，且通风板的中央位置处穿过有第二风扇，所述第二风扇靠近转杆的一端均设置有与第一齿轮咬合的第二齿轮，第一齿轮转动时利于带动第二齿轮和第二风扇一并转动。

优选的，所述驱动室内部的底端固定有电机，且电机的输出端通过滚轴与第一风扇连接，所述电机的输出端通过皮带轮机构与转杆连接，节能的同时利于带动第一风扇和第二风扇一并转动，全面散热。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该具有人脸识别功能的图书管理设备通过安装有管理设备主体、触摸屏、IC卡感应区、身份证感应区、摄像头、电路板、中央处理模块、识别模块以及数据库模块，通过IC卡感应区或身份证感应区读取操作者的身份信息，识别的操作者的身份信息之后传送到中央处理模块进行数据处理并与触摸屏数据交换，通过触摸屏与操作者进行人机交互完成图书的借阅、归还及续借手续，此外，若忘记携带身份证或IC卡，可通过摄像头拍摄使用者脸部，将信号传输到识别模块，识别模块识别人脸信息后将信号传输到中央处理模块，从数据库模块中调取该用户的借阅信息，之后在触摸屏上显示出来，利于便利有效的让读者从图书馆借还书。

- 该具有人脸识别功能的图书管理设备通过安装有驱动室、电机、第一风扇、转杆、第一齿轮、第二齿轮、第二风扇以及通风板，使得电机通过皮带轮机构带动第一风扇与转杆转动，转杆上的第一齿轮与第二齿轮咬合，使得第二齿轮转动，从而带动第二风扇运行，节能的同时利于该管理设备主体内部的全面通风散热，避免内部热量堆聚，影响设备正常使用。

- 该具有人脸识别功能的图书管理设备通过安装有预留槽、电动推杆、第一连杆、第二连杆、滚轮以及支脚，使得在需要移动该管理设备主体时电动推杆下移，使得第一连杆的一端下移，另一端上移，通过第二连杆带动滚轮下移，与地面接触，利于该管理设备主体的移动，省时省力，移动到指定位置后电动推杆缩短，拉动第一连杆和第二连杆上移，进而使得滚轮收缩进预留槽内，支撑脚对管理设备主体进行支撑固定。

附图说明

图1为本实用新型一种具有人脸识别功能的图书管理设备的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种具有人脸识别功能的图书管理设备的管理设备主体后视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种具有人脸识别功能的图书管理设备的预留槽剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种具有人脸识别功能的图书管理设备的图2中A处放大剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种具有人脸识别功能的图书管理设备的系统框图。

图中：1、摄像头；2、触摸屏；3、身份证感应区；4、预留槽；5、支撑脚；6、电动推杆；7、管理设备主体；8、IC卡感应区；9、驱动室；10、通风板；11、第二风扇；12、识别模块；13、中央处理模块；14、电路板；15、数据库模块；16、转杆；17、电机；18、第一风扇；19、第一连杆；20、第二连杆；21、滚轮；22、第二齿轮；23、第一齿轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种具有人脸识别功能的图书管理设备，包括触摸屏2、管理设备主体7、驱动室9和第二连杆20，管理设备主体7一侧的顶端设置有触摸屏2，且触摸屏2下方的管理设备主体7上设置有身份证感应区3和IC卡感应区8，触摸屏2上方的管理设备主体7上设置有摄像头1；

若忘记携带身份证或IC卡，可通过摄像头1拍摄使用者脸部，将信号传输到识别模块12，识别模块12识别人脸信息后将信号传输到中央处理模块13，从数据库模块15中调取该用户的借阅信息，之后在触摸屏2上显示出来，利于便利有效的让读者从图书馆借还书；

且管理设备主体7的底端设置有预留槽4，管理设备主体7底部的四个拐角处均设置有支撑脚5；

预留槽4内部的两侧均通过转动轴转动连接有第二连杆20，且第二连杆20的底端均设置有滚轮21，利于该管理设备主体7的移动；

预留槽4内部的顶端固定有电动推杆6，且电动推杆6底部的两端均通过转动轴转动连接有第一连杆19，第一连杆19靠近第二连杆20的一端均通过转动轴与第二连杆20转动连接；

移动到指定位置后电动推杆6缩短，拉动第一连杆19和第二连杆20上移，进而使得滚轮21收缩进预留槽4内，支撑脚5对管理设备主体7进行支撑固定；

且管理设备主体7内部的中央位置处设置有电路板14，电路板14上分别设置有识别模块12、中央处理模块13以及数据库模块15，且电路板14下方的管理设备主体7内设置有第一风扇18；

管理设备主体7内部的底端设置有驱动室9，且驱动室9内部的两端均设置有转杆16，转杆16的顶端均延伸至管理设备主体7内部的顶端，且转杆16上均设置有第一齿轮23，驱动室9内部的底端固定有电机17，且电机17的输出端通过滚轴与第一风扇18连接，电机17的输出端通过皮带轮机构与转杆16连接，管理设备主体7内部的两侧均固定有通风板10，且通风板10的中央位置处穿过有第二风扇11，第二风扇11靠近转杆16的一端均设置有与第一齿轮23咬合的第二齿轮22；

电机17通过皮带轮机构带动第一风扇18与转杆16转动，转杆16上的第一齿轮23与第二齿轮22咬合，使得第二齿轮22转动，从而带动第二风扇11运行，节能的同时利于该管理设备主体7内部的全面通风散热，避免内部热量堆聚，保证设备正常使用；

电机17、电动推杆6、识别模块12、中央处理模块13以及数据库模块15的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

工作原理：使用时，通过IC卡感应区8或身份证感应区3读取操作者的身份信息，识别的操作者的身份信息之后传送到中央处理模块13进行数据处理并与触摸屏2数据交换，通过触摸屏2与操作者进行人机交互完成图书的借阅、归还及续借手续，此外，若忘记携带身份证或IC卡，可通过摄像头1拍摄使用者脸部，将信号传输到识别模块12，识别模块12识别人脸信息后将信号传输到中央处理模块13，从数据库模块15中调取该用户的借阅信息，之后在触摸屏2上显示出来，利于便利有效的让读者从图书馆借还书，使用过程中，电机17通过皮带轮机构带动第一风扇18与转杆16转动，转杆16上的第一齿轮23与第二齿轮22咬合，使得第二齿轮22转动，从而带动第二风扇11运行，节能的同时利于该管理设备主体7内部的全面通风散热，避免内部热量堆聚，保证设备正常使用，此外，在需要移动该管理设备主体7时电动推杆6下移，使得第一连杆19的一端下移，另一端上移，通过第二连杆20带动滚轮21下移，与地面接触，利于该管理设备主体7的移动，省时省力，移动到指定位置后电动推杆6缩短，拉动第一连杆19和第二连杆20上移，进而使得滚轮21收缩进预留槽4内，支撑脚5对管理设备主体7进行支撑固定。