1. 一种具有人脸识别功能的图书管理设备，其特征在于，包括触摸屏（2）、管理设备主体（7）、驱动室（9）和第二连杆（20），所述管理设备主体（7）一侧的顶端设置有触摸屏（2），且触摸屏（2）下方的管理设备主体（7）上设置有身份证感应区（3）和IC卡感应区（8），所述所述触摸屏（2）上方的管理设备主体（7）上设置有摄像头（1），且管理设备主体（7）的底端设置有预留槽（4），所述管理设备主体（7）底部的四个拐角处均设置有支撑脚（5），且管理设备主体（7）内部的中央位置处设置有电路板（14），所述电路板（14）上分别设置有识别模块（12）、中央处理模块（13）以及数据库模块（15），且电路板（14）下方的管理设备主体（7）内设置有第一风扇（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有人脸识别功能的图书管理设备，其特征在于：所述预留槽（4）内部的两侧均通过转动轴转动连接有第二连杆（20），且第二连杆（20）的底端均设置有滚轮（21）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有人脸识别功能的图书管理设备，其特征在于：所述预留槽（4）内部的顶端固定有电动推杆（6），且电动推杆（6）底部的两端均通过转动轴转动连接有第一连杆（19），所述第一连杆（19）靠近第二连杆（20）的一端均通过转动轴与第二连杆（20）转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种具有人脸识别功能的图书管理设备，其特征在于：所述管理设备主体（7）内部的底端设置有驱动室（9），且驱动室（9）内部的两端均设置有转杆（16），所述转杆（16）的顶端均延伸至管理设备主体（7）内部的顶端，且转杆（16）上均设置有第一齿轮（23）。

5. 根据权利要求4所述的一种具有人脸识别功能的图书管理设备，其特征在于：所述管理设备主体（7）内部的两侧均固定有通风板（10），且通风板（10）的中央位置处穿过有第二风扇（11），所述第二风扇（11）靠近转杆（16）的一端均设置有与第一齿轮（23）咬合的第二齿轮（22）。

6. 根据权利要求4所述的一种具有人脸识别功能的图书管理设备，其特征在于：所述驱动室（9）内部的底端固定有电机（17），且电机（17）的输出端通过滚轴与第一风扇（18）连接，所述电机（17）的输出端通过皮带轮机构与转杆（16）连接。