1. 一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，其特征在于：包括书本存放板（1）、上柜体（3）、存放柜（8）和支脚（10），所述存放柜（8）的底部通过螺钉固定安装有支脚（10），且支脚（10）在存放柜（8）的底部设置有四个，所述存放柜（8）的外部通过合页活动设置有密封门（9），且密封门（9）设置有两个，并且相互对称，所述存放柜（8）顶部设置有阅览台（7），所述阅览台（7）的背部通过轴活动设置有旋转盘（11）。

2. 根据权利要求1的一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，其特征在于：所述旋转盘（11）的顶部设置有上柜体（3），且上柜体（3）内部的两侧通过内六角螺栓固定安装有滑轨（6）。

3. 根据权利要求2所述的一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，其特征在于：所述滑轨（6）上均匀设置有限位孔（5），滑轨（6）上滑动设置有滑块（2），滑块（2）的一侧焊接有书本存放板（1）。

4. 根据权利1所述的一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，其特征在于：所述滑块（2）上活动设置有调节螺栓（4），调节螺栓（4）的另一端插入到限位孔（5）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，其特征在于：所述存放柜（8）外部的两侧设置有限位块（13），限位块（13）的内部镶嵌有滤网（14）。

6. 根据权利要求1所述的一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，其特征在于：所述存放柜（8）外部设置有导轨（16），导轨（16）上滑动设置有夹板（12），导轨（16）的内部设置有弹簧（15），弹簧（15）的一端连接到夹板（12）上，滤网（14）内部的一侧设置有风机（17）。