一种角度可调阅览存放两用图书管理柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及图书管理设备技术领域，具体为一种角度可调阅览存放两用图书管理柜。

背景技术

图书管理柜可通俗理解为书架，是人们用来专门放书的器具，由于书架形态不同、结构不同，有书柜、书橱、书隔等不同名称，书架是我们生活中的普遍用具，图书馆中的书架可以依照材质分成金属制书架和木质书架，但是，现有的图书管理柜存在许多问题或缺陷：第一，现有的图书管理柜内部的隔板无法移动，导致不能根据不同书的尺寸进行调节，实用性不强；第二，现有的图书管理柜不能进行角度调节，实用性不强；第三，现有的图书管理柜没有防潮功能，导致长时间存放图书会导致书本受潮损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种图书管理柜以解决上述背景技术中提出的不能根据书本的尺寸进行调节、不能进行角度调节和没有防潮功能的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，包括书本存放板、上柜体、存放柜和支脚，所述存放柜的底部通过螺钉固定安装有支脚，且支脚在存放柜的底部设置有四个，所述存放柜的外部通过合页活动设置有密封门，且密封门设置有两个，并且相互对称，所述存放柜顶部设置有阅览台，所述阅览台的背部通过轴活动设置有旋转盘。

优选的，所述旋转盘的顶部设置有上柜体，且上柜体内部的两侧通过内六角螺栓固定安装有滑轨，滑轨起到导向的目的。

优选的，所述滑轨上均匀设置有限位孔，滑轨上滑动设置有滑块，滑块的一侧焊接有书本存放板，限位孔起到了限位的目的。

优选的，所述滑块上活动设置有调节螺栓，调节螺栓的另一端插入到限位孔的内部，调节螺栓起到了调节的目的。

优选的，所述存放柜外部的两侧设置有限位块，限位块的内部镶嵌有滤网，滤网起到了过滤灰尘的目的。

优选的，所述存放柜外部设置有导轨，导轨上滑动设置有夹板，导轨的内部设置有弹簧，弹簧的一端连接到夹板上，滤网内部的一侧设置有风机，风机起到了防潮的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该图书管理柜结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有书本存放板、滑块、调节螺栓、限位孔和滑轨实现了可以根据书本的尺寸进行调节的目的，现有的装置不能根据书本的尺寸进行调节，因此，使用时，通过根据书本的尺寸转动调节螺栓，从而使调节螺栓的一端从限位孔中脱出，然后通过移动书本存放板，把书本存放板移动到合适的位置，然后反向转动调节螺栓使旋入到限位孔中进行固定，从而实现了可以根据书本的尺寸进行调节书本存放板之间的距离的目的。

（2）通过设置有上柜体、阅览台和旋转盘实现了装置可以根据需要进行角度调节的目的，现有的装置一般都是固定的，导致不能根据需要进行角度调节，因此，使用时，通过在上柜体和阅览台之间设置有旋转盘，旋转盘可以进行旋转，然后通过转动上柜体，从而上柜体可以旋转到任意角度，实用性强。

（3）通过设置有夹板、滤网和风机实现了装置具有防潮功能的问题，现有的装置没有防潮功能，导致长时间使用会导致书本损坏，因此，使用时，通过在存放柜的外部设置有风机，风机起到了通风的目的，且在风机的外部设置有滤网，起到了防尘的目的，并且夹板可以移动，从而可以更换滤网使用性强。

附图说明

图1为本实用新型一种角度可调阅览存放两用图书管理柜的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种角度可调阅览存放两用图书管理柜的侧视外部结构示意图；

图3为本实用新型一种角度可调阅览存放两用图书管理柜的侧视内部结构示意图；

图4为本实用新型一种角度可调阅览存放两用图书管理柜的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种角度可调阅览存放两用图书管理柜的图2中B处放大结构示意图。

图中：1、书本存放板；2、滑块；3、上柜体；4、调节螺栓；5、限位孔；6、滑轨；7、阅览台；8、存放柜；9、密封门；10、支脚；11、旋转盘；12、夹板；13、限位块；14、滤网；15、弹簧；16、导轨；17、风机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种角度可调阅览存放两用图书管理柜，包括书本存放板1、上柜体3、存放柜8和支脚10，存放柜8的底部通过螺钉固定安装有支脚10，且支脚10在存放柜8的底部设置有四个，存放柜8的外部通过合页活动设置有密封门9，且密封门9设置有两个，并且相互对称，存放柜8顶部设置有阅览台7，阅览台7的背部通过轴活动设置有旋转盘11；

旋转盘11的顶部设置有上柜体3，且上柜体3内部的两侧通过内六角螺栓固定安装有滑轨6；

使用时，通过在上柜体3和阅览台7之间设置有旋转盘11，旋转盘11可以进行旋转，然后通过转动上柜体3，从而上柜体3可以旋转到任意角度，实用性强；

滑轨6上均匀设置有限位孔5，滑轨6上滑动设置有滑块2，滑块2的一侧焊接有书本存放板1；

滑块2上活动设置有调节螺栓4，调节螺栓4的另一端插入到限位孔5的内部；

使用时，通过根据书本的尺寸转动调节螺栓4，从而使调节螺栓4的一端从限位孔5中脱出，然后通过移动书本存放板1，把书本存放板1移动到合适的位置，然后反向转动调节螺栓4使旋入到限位孔5中进行固定，从而实现了可以根据书本的尺寸进行调节书本存放板1之间的距离的目的；

存放柜8外部的两侧设置有限位块13，限位块13的内部镶嵌有滤网14；

存放柜8外部设置有导轨16，导轨16上滑动设置有夹板12，导轨16的内部设置有弹簧15，弹簧15的一端连接到夹板12上，滤网14内部的一侧设置有风机17；

使用时，通过在存放柜8的外部设置有风机17，风机17起到了通风的目的，且在风机17的外部设置有滤网14，起到了防尘的目的，并且夹板12可以移动，从而可以更换滤网14使用性强。

工作原理：使用时，使用时，通过根据书本的尺寸转动调节螺栓4，从而使调节螺栓4的一端从限位孔5中脱出，然后通过移动书本存放板1，把书本存放板1移动到合适的位置，然后反向转动调节螺栓4使旋入到限位孔5中进行固定，从而实现了可以根据书本的尺寸进行调节书本存放板1之间的距离的目的，现有的装置一般都是固定的，导致不能根据需要进行角度调节，因此，使用时，通过在上柜体3和阅览台7之间设置有旋转盘11，旋转盘11可以进行旋转，然后通过转动上柜体3，从而上柜体3可以旋转到任意角度，实用性强，通过在存放柜8的外部设置有风机17，风机17起到了通风的目的，且在风机17的外部设置有滤网14，起到了防尘的目的，并且夹板12可以移动，从而可以更换滤网14使用性强。