一种园林景观道路清洁装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洁装置技术领域，具体为一种园林景观道路清洁装置。

背景技术

[0002] 随着城市的发展，道路清洁装置的应用越来越广泛，例如抑尘车，其主要通过喷洒抑尘固化剂等喷洒液来实现抑制扬尘污染的目的，在一些道路上人流量很大，容易产生大量的固体颗粒物，需要经常对道路进行清洁，这些工作主要由环卫工人或扫路车或洒水车来完成，为了加快清洁的速度，提高工作效率，经常需要使用道路清洁装置来对景观道路进行清扫。

[0003] 现今市场上的此类清洁装置种类繁多，基本可以满足工作人员的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

（1）现有的此类清洁装置在使用时一般不便于对道路高效的喷液清洁，从而严重的影响了清洁装置使用时的便利程度和工作效率；

（2）现有的此类清洁装置在使用时一般不便于内部结构的防护，从而大大的影响了清洁装置使用时的可靠性；

（3）现有的此类清洁装置在使用时一般不便于对路面快速的擦拭，从而影响清洁后路面的干爽形象。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种园林景观道路清洁装置，以解决上述背景技术中提出清洁装置不便于对道路高效的喷液清洁，内部结构的防护，对路面快速的擦拭的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林景观道路清洁装置，包括推车、防护箱、储液桶、摆臂和辅助架，所述推车的顶端安装有储液桶，且储液桶的底端与推车固定连接，并且储液桶一侧的推车内部设有摆臂，所述摆臂的内部设有喷液嘴，且喷液嘴上方的推车内部安装有控制阀，并且控制阀的底端与推车固定连接，所述控制阀一侧的推车顶端安装有动力泵，且动力泵的两端皆安装有水管，并且水管的一端延伸至储液桶的内部，水管的另一端延伸至喷液嘴的内部，所述储液桶下方的推车内部安装有放置箱，且放置箱的内部设有擦拭机构，并且擦拭机构上方的推车外壁上安装有控制面板。

[0006] 优选的，所述摆臂一侧的推车内部安装有支撑架，且支撑架的底端设有铰接销，并且摆臂靠近支撑架的一端安装有弹簧。

[0007] 优选的，所述摆臂的底端安装有辅助架，且辅助架的内部设有辅助轮。

[0008] 优选的，所述储液桶的外壁上安装有防护箱，且防护箱的外部外壁上安装有两组防护架，并且防护架一侧的防护箱内部设有铰接座，所述铰接座的外壁上设有两组联动杆，且联动杆一侧的铰接座内部设有扭力簧，实现了清洁装置内部结构的防护。

[0009] 优选的，所述擦拭机构的内部依次设置有支撑臂、擦拭棉筒、联动架、推动杆以及电动推杆，所述放置箱的底端安装有支撑臂，且支撑臂的底端设有擦拭棉筒，并且擦拭棉筒的外壁上安装有联动架。

[0010] 优选的，所述支撑臂一侧的放置箱底端安装有电动推杆，且电动推杆的底端设有推动杆，实现了清洁装置对路面快速的擦拭。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该清洁装置不仅实现了清洁装置对道路高效的喷液清洁，方便了出液嘴上下跳动对任意路面进行喷洒，而且提高了清洁装置的工作质量；

（1）通过工作人员将外部水源注入储液桶的内部，操作控制面板打开动力泵，在动力泵的带动下，储液桶内部的水源经过水管进入控制阀的内部，液体由控制阀进入喷液嘴的内部，由喷液嘴对道路进行喷洒清洁，当推车移动时，辅助轮对辅助架进行支撑，辅助架带动摆臂摆动，在铰接销对摆臂的支撑下，弹簧对摆臂进行弹性支撑，从而对喷液嘴进行弹性支撑，来使喷液嘴与道路始终保持一定的距离，来保证喷液嘴有效的喷洒面积，实现了清洁装置对道路高效的喷液清洁，方便了出液嘴上下跳动对任意路面进行喷洒；

（2）通过扭力簧对铰接座进行弹性支撑，扭力簧提供铰接座扭动力，铰接座对联动杆进行弹性支撑，在防护箱的配合下，防护架对储液桶进行防护，来防止外部物体掉入储液桶的内部，影响储液桶的质量，在联动杆对防护架的弹性支撑下，使防护架始终对储液桶进行防护，实现了清洁装置内部结构的防护，增加了清洁装置的安全等级；

（3）通过操作控制面板打开电动推杆，电动推杆驱动推动杆移动，放置箱对电动推杆进行支撑，推动杆驱动联动架移动，在支撑臂对擦拭棉筒的支撑下，联动架驱动擦拭棉筒转动，来对擦拭棉筒的高度进行调节，使擦拭棉筒与路面进行接触，擦拭棉筒对路面进行擦拭，实现了清洁装置对路面快速的擦拭，提高了清洁装置的工作质量。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种园林景观道路清洁装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种园林景观道路清洁装置的摆臂侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种园林景观道路清洁装置的擦拭棉筒侧视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种园林景观道路清洁装置的支撑臂剖视结构示意图。

[0013] 图中：1、推车；2、防护箱；3、储液桶；4、防护架；5、铰接座；6、扭力簧；7、联动杆；8、水管；9、动力泵；10、控制面板；11、控制阀；12、支撑架；13、弹簧；14、铰接销；15、辅助轮；16、喷液嘴；17、摆臂；18、辅助架；19、放置箱；20、擦拭机构；2001、支撑臂；2002、擦拭棉筒；2003、联动架；2004、推动杆；2005、电动推杆。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种园林景观道路清洁装置，包括推车1、防护箱2、储液桶3、摆臂17和辅助架18，推车1的顶端安装有储液桶3，且储液桶3的底端与推车1固定连接，并且储液桶3一侧的推车1内部设有摆臂17，摆臂17的内部设有喷液嘴16，且喷液嘴16上方的推车1内部安装有控制阀11，并且控制阀11的底端与推车1固定连接，控制阀11一侧的推车1顶端安装有动力泵9，且动力泵9的两端皆安装有水管8，并且水管8的一端延伸至储液桶3的内部，水管8的另一端延伸至喷液嘴16的内部，储液桶3下方的推车1内部安装有放置箱19，且放置箱19的内部设有擦拭机构20，并且擦拭机构20上方的推车1外壁上安装有控制面板10，摆臂17一侧的推车1内部安装有支撑架12，且支撑架12的底端设有铰接销14，并且摆臂17靠近支撑架12的一端安装有弹簧13，摆臂17的底端安装有辅助架18，且辅助架18的内部设有辅助轮15；

使用时通过工作人员将外部水源注入储液桶3的内部，操作控制面板10打开动力泵9，在动力泵9的带动下，储液桶3内部的水源经过水管8进入控制阀11的内部，液体由控制阀11进入喷液嘴16的内部，由喷液嘴16对道路进行喷洒清洁，当推车1移动时，辅助轮15对辅助架18进行支撑，辅助架18带动摆臂17摆动，在铰接销14对摆臂17的支撑下，弹簧13对摆臂17进行弹性支撑，从而对喷液嘴16进行弹性支撑，来使喷液嘴16与道路始终保持一定的距离，来保证喷液嘴16有效的喷洒面积，实现了清洁装置对道路高效的喷液清洁，方便了出液嘴上下跳动对任意路面进行喷洒；

储液桶3的外壁上安装有防护箱2，且防护箱2的外部外壁上安装有两组防护架4，并且防护架4一侧的防护箱2内部设有铰接座5，铰接座5的外壁上设有两组联动杆7，且联动杆7一侧的铰接座5内部设有扭力簧6；

使用时通过扭力簧6对铰接座5进行弹性支撑，扭力簧6提供铰接座5扭动力，铰接座5对联动杆7进行弹性支撑，在防护箱2的配合下，防护架4对储液桶3进行防护，来防止外部物体掉入储液桶3的内部，影响储液桶3的质量，在联动杆7对防护架4的弹性支撑下，使防护架4始终对储液桶3进行防护，实现了清洁装置内部结构的防护，增加了清洁装置的安全等级；

擦拭机构20的内部依次设置有支撑臂2001、擦拭棉筒2002、联动架2003、推动杆2004以及电动推杆2005，放置箱19的底端安装有支撑臂2001，且支撑臂2001的底端设有擦拭棉筒2002，并且擦拭棉筒2002的外壁上安装有联动架2003，支撑臂2001一侧的放置箱19底端安装有电动推杆2005，且电动推杆2005的底端设有推动杆2004；

使用时通过操作控制面板10打开电动推杆2005，电动推杆2005驱动推动杆2004移动，放置箱19对电动推杆2005进行支撑，推动杆2004驱动联动架2003移动，在支撑臂2001对擦拭棉筒2002的支撑下，联动架2003驱动擦拭棉筒2002转动，来对擦拭棉筒2002的高度进行调节，使擦拭棉筒2002与路面进行接触，擦拭棉筒2002对路面进行擦拭，实现了清洁装置对路面快速的擦拭，提高了清洁装置的工作质量。

[0016] 工作原理：使用时，外接电源，首先通过工作人员将外部水源注入储液桶3的内部，操作控制面板10打开动力泵9，在动力泵9的带动下，储液桶3内部的水源经过水管8进入控制阀11的内部，液体由控制阀11进入喷液嘴16的内部，由喷液嘴16对道路进行喷洒清洁，当推车1移动时，辅助轮15对辅助架18进行支撑，辅助架18带动摆臂17摆动，在铰接销14对摆臂17的支撑下，弹簧13对摆臂17进行弹性支撑，从而对喷液嘴16进行弹性支撑，来使喷液嘴16与道路始终保持一定的距离，来保证喷液嘴16有效的喷洒面积，实现清洁装置对道路高效的喷液清洁，方便出液嘴上下跳动对任意路面进行喷洒，之后通过扭力簧6对铰接座5进行弹性支撑，扭力簧6提供铰接座5扭动力，铰接座5对联动杆7进行弹性支撑，在防护箱2的配合下，防护架4对储液桶3进行防护，来防止外部物体掉入储液桶3的内部，影响储液桶3的质量，在联动杆7对防护架4的弹性支撑下，使防护架4始终对储液桶3进行防护，实现清洁装置内部结构的防护，增加清洁装置的安全等级，再通过操作控制面板10打开电动推杆2005，电动推杆2005驱动推动杆2004移动，放置箱19对电动推杆2005进行支撑，推动杆2004驱动联动架2003移动，在支撑臂2001对擦拭棉筒2002的支撑下，联动架2003驱动擦拭棉筒2002转动，来对擦拭棉筒2002的高度进行调节，使擦拭棉筒2002与路面进行接触，擦拭棉筒2002对路面进行擦拭，实现清洁装置对路面快速的擦拭，提高清洁装置的工作质量，来完成清洁装置的使用工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。