一种可以调节角度的城市照明工程路灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及城市照明工程技术领域，具体为一种可以调节角度的城市照明工程路灯。

背景技术

[0002] 路灯，在城市的发展史中起着非常关键的作用，一个城市的路灯就可以看出这个城市的繁华程度，发展较好的城市，夜晚在路灯的照耀下，灯火通明，观摩的人们摩肩接踵，路灯的种类也分很多种有LED灯、白炽灯、低压钠灯、卤钨灯等等，每种灯泡的种类各有优缺点，可以针对不同的照明需求选择不同的灯泡种类。

[0003] 城市照明工程路灯种类繁多，基本可以满足城市照明的使用需求，但是依然存在一定的问题，首先，现有的此类城市照明工程路灯在使用时一般不便于对路灯角度进行调节，从而大大的影响了城市照明工程路灯使用时对不同车道进行照明；其次，现有的此类城市照明工程路灯在使用时一般不能对路灯的间距进行调节，从而大大的影响了城市照明工程路灯在工作人员更换灯泡时的安全性；第三、现有的城市照明工程路灯在使用时一般不便于对路灯的高度进行调节。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可以调节角度的城市照明工程路灯，以解决上述背景技术中提出城市照明工程路灯不便于对路灯角度进行调节，对路灯的间距，对路灯的高度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可以调节角度的城市照明工程路灯，包括路灯基座、遮雨板、加长丝杆和控制面板，所述路灯基座的顶端设置有灯杆内腔，且灯杆内腔的内部安装有电动推杆，所述电动推杆顶端灯杆内腔内部安装有齿条，且齿条的一侧设置有齿轮，并且齿条与齿轮之间相互啮合，所述灯杆内腔的顶端安装有遮雨板，且遮雨板下方齿条的一侧设置有加长丝杆，并且加长丝杆的一侧与齿条的活动连接，所述路灯基座的外部安装有控制面板，且控制面板内部单片机的输出端与电动推杆的输入端电性连接。

[0006] 优选的，所述加长丝杆的外壁安装有第一电机，且第一电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴，所述第一转轴的顶端设置有第一联动杆，且第一联动杆的一侧安装有第二联动杆，并且第二联动杆与第一联动杆活动连接。

[0007] 优选的，所述第二联动杆的一侧安装有丝杆套，且丝杆套的外壁上固定有限位块，并且限位块的底端安装有灯罩，所述丝杆套的顶端设置有伸缩架，且伸缩架的顶端安装有电机外壳。

[0008] 优选的，所述电机外壳的内部设置有第二电机，且第二电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴，并且第二转轴的底端设置有传动杆。

[0009] 优选的，所述传动杆的底端安装有螺纹杆，且螺纹杆的底端设置有灯泡，并且灯泡延伸至灯罩的内部。

[0010] 优选的，所述灯杆内腔的外壁安装有支撑架，且支撑架的一侧安装有支撑杆，并且支撑杆的顶端与加长丝杆的外壁活动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该城市照明工程路灯不仅实现了对路灯的角度调节，而且方便了工作人员对灯泡的更换，同时实现了对光源的高度调节；

（1）首先通过工作人员将路灯基座1固定在需安装路灯的路面，操作控制面板24打开电动推杆20，在灯杆内腔19的支撑下，电动推杆20推动齿条16运动，齿条16与齿轮17相互啮合，齿条16带动齿轮17进行转动，齿轮17带动加长丝杆23在灯杆内腔19内部的限位槽内进行上下运动，加长丝杆23带动支撑杆3进行转动，支撑杆3带动支撑架2进行转动，在支撑杆3和支撑架2内部结构的共同作用下，完成加长丝杆23的角度调节，实现了对照明工程路灯的角度调节，起到了对不同车道进行照射的作用；

（2）通过工作人员操作控制面板24打开第一电机18，第一电机18驱动第一转轴21进行转动，第一转轴21带动第一联动杆15进行旋转，第一联动杆15带动第二联动杆14进行转动，第二联动杆14带动丝杆套7在加长丝杆23外壁滑动，实现了对照明工程路灯的间距调节，方便了工作人员对灯泡的更换；

（3）通过工作人员操作控制面板24打开第二电机10，在电机外壳11的支撑下，在伸缩架8的共同调节下，第二电机10驱动第二转轴9进行转动，第二转轴9带动传动杆13进行转动，传动杆13带动螺纹杆6转动，螺纹杆6在限位块22内部螺纹的作用下，带动灯泡5完成在灯罩4内部的高度调节，当下雨时，遮雨板12会对电器进行保护，防止雨水进入，完成城市照明工程路灯的使用工作，实现了对照明工程路灯对的光源的高度调节，方便了不同的路灯照射范围的调节。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种可以调节角度的城市照明工程路灯的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种可以调节角度的城市照明工程路灯的丝杆套正视结构示意图；

图3为本实用新型一种可以调节角度的城市照明工程路灯的第一电机俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种可以调节角度的城市照明工程路灯的图1中A处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、路灯基座；2、支撑架；3、支撑杆；4、灯罩；5、灯泡；6、螺纹杆；7、丝杆套；8、伸缩架；9、第二转轴；10、第二电机；11、电机外壳；12、遮雨板；13、传动杆；14、第二联动杆；15、第一联动杆；16、齿条；17、齿轮；18、第一电机；19、灯杆内腔；20、电动推杆；21、第一转轴；22、限位块；23、加长丝杆；24、控制面板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种可以调节角度的城市照明工程路灯，包括路灯基座1、遮雨板12、加长丝杆23和控制面板24，路灯基座1的顶端设置有灯杆内腔19，且灯杆内腔19的内部安装有电动推杆20，电动推杆20顶端灯杆内腔19内部安装有齿条16，且齿条16的一侧设置有齿轮17，并且齿条16与齿轮17之间相互啮合，灯杆内腔19的顶端安装有遮雨板12，且遮雨板12下方齿条16的一侧设置有加长丝杆23，并且加长丝杆23的一侧与齿条16的活动连接，路灯基座1的外部安装有控制面板24，且控制面板24内部单片机的输出端与电动推杆20的输入端电性连接，灯杆内腔19的外壁安装有支撑架2，且支撑架2的一侧安装有支撑杆3，并且支撑杆3的顶端与加长丝杆23的外壁活动连接；

使用时通过工作人员将路灯基座1固定在需安装路灯的路面，操作控制面板24打开电动推杆20，在灯杆内腔19的支撑下，电动推杆20推动齿条16运动，齿条16与齿轮17相互啮合，齿条16带动齿轮17进行转动，齿轮17带动加长丝杆23在灯杆内腔19内部的限位槽内进行上下运动，加长丝杆23带动支撑杆3进行转动，支撑杆3带动支撑架2进行转动，在支撑杆3和支撑架2内部结构的共同作用下，完成加长丝杆23的角度调节，实现了对照明工程路灯的角度调节，起到了对不同车道进行照射的作用；

加长丝杆23的外壁安装有第一电机18，且第一电机18的输出端通过联轴器安装有第一转轴21，第一转轴21的顶端设置有第一联动杆15，且第一联动杆15的一侧安装有第二联动杆14，并且第二联动杆14与第一联动杆15活动连接，第二联动杆14的一侧安装有丝杆套7，且丝杆套7的外壁上固定有限位块22，并且限位块22的底端安装有灯罩4，丝杆套7的顶端设置有伸缩架8，且伸缩架8的顶端安装有电机外壳11；

使用时通过工作人员操作控制面板24打开第一电机18，第一电机18驱动第一转轴21进行转动，第一转轴21带动第一联动杆15进行旋转，第一联动杆15带动第二联动杆14进行转动，第二联动杆14带动丝杆套7在加长丝杆23外壁滑动，实现了对照明工程路灯的间距调节，方便了工作人员对灯泡的更换；

电机外壳11的内部设置有第二电机10，且第二电机10的输出端通过联轴器安装有第二转轴9，并且第二转轴9的底端设置有传动杆13，传动杆13的底端安装有螺纹杆6，且螺纹杆6的底端设置有灯泡5，并且灯泡5延伸至灯罩4的内部；

使用时通过工作人员操作控制面板24打开第二电机10，在电机外壳11的支撑下，在伸缩架8的共同调节下，第二电机10驱动第二转轴9进行转动，第二转轴9带动传动杆13进行转动，传动杆13带动螺纹杆6转动，螺纹杆6在限位块22内部螺纹的作用下，带动灯泡5完成在灯罩4内部的高度调节，当下雨时，遮雨板12会对电器进行保护，防止雨水进入，完成城市照明工程路灯的使用工作，实现了对照明工程路灯对的光源的高度调节，方便了不同的路灯照射范围的调节。

[0016] 工作原理：使用时，外接电源，首先通过工作人员将路灯基座1固定在需安装路灯的路面，操作控制面板24打开电动推杆20，在灯杆内腔19的支撑下，电动推杆20推动齿条16运动，齿条16与齿轮17相互啮合，齿条16带动齿轮17进行转动，齿轮17带动加长丝杆23在灯杆内腔19内部的限位槽内进行上下运动，加长丝杆23带动支撑杆3进行转动，支撑杆3带动支撑架2进行转动，在支撑杆3和支撑架2内部结构的共同作用下，完成加长丝杆23的角度调节，再通过工作人员操作控制面板24打开第一电机18，第一电机18驱动第一转轴21进行转动，第一转轴21带动第一联动杆15进行旋转，第一联动杆15带动第二联动杆14进行转动，第二联动杆14带动丝杆套7在加长丝杆23外壁滑动，然后通过工作人员操作控制面板24打开第二电机10，在电机外壳11的支撑下，在伸缩架8的共同调节下，第二电机10驱动第二转轴9进行转动，第二转轴9带动传动杆13进行转动，传动杆13带动螺纹杆6转动，螺纹杆6在限位块22内部螺纹的作用下，带动灯泡5完成在灯罩4内部的高度调节，当下雨时，遮雨板12会对电器进行保护，防止雨水进入，完成城市照明工程路灯的使用工作。