1. 一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于，包括移动车（1）、固定顶板（4）、定位块（8）和第一滑套（14），所述移动车（1）的顶部连接设置有固定底板（2），且固定底板（2）的顶部连接设置有折叠架（3），并且折叠架（3）的顶部连接设置有固定顶板（4），所述固定底板（2）的一侧以及移动车（1）的顶部连接设置有定位侧板（5），且定位侧板（5）的内部中间位置连接设置有轨迹槽（6），并且轨迹槽（6）的两侧皆连接设置有固定槽（7），所述轨迹槽（6）内部连接设置有定位块（8），所述定位块（8）的两侧皆连接设置有所述固定杆（9），并且轨迹槽（6）的顶部连接设置有照明灯（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于：所述移动车（1）的一侧连接设置有推杆（11），且移动车（1）内部的中间位置连接设置有蓄电池放置箱（12），并且移动车（1）底部的两侧内部皆连接设置有第一滑杆（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于：所述固定顶板（4）的内部连接设置有螺纹杆（18），所述所述螺纹杆（18）的一端以及固定顶板（4）的一侧连接设置有摇柄（19），并且螺纹杆（18）一端的外部连接设置有移动套（20），所述移动套（20）的顶部连接设置有连接长杆（21），且连接长杆（21）的一侧连接设置有夹持环板（22），并且夹持环板（22）的一侧以及连接长杆（21）的顶部内部皆连接设置有第一转轴（23），所述固定顶板（4）的顶部以及靠近连接长杆（21）的一侧连接设置有固定长杆（24）。

4. 根据权利要求1所述的一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于：所述定位块（8）的一侧连接设置有拉柄（25），且照明灯（10）的底部连接设置有升降放置板（26），并且升降放置板（26）顶部的两侧皆连接设置有第二转轴（27）。

5. 根据权利要求4所述的一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于：所述定位块（8）的内部两侧连接设置有第三滑杆（31），且第三滑杆（31）的外部以及靠近固定杆（9）的下方连接设置有第二弹簧（32）。

6. 根据权利要求2所述的一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于：所述第一滑杆（13）的两端外部皆连接设置有第一滑套（14），且第一滑杆（13）中间位置的外部连接设置有第一弹簧（15），并且第一滑套（14）的两侧皆连接设置有连接杆（16），所述连接杆（16）的一端以及移动车（1）的底部连接设置有移动轮组（17）。

7. 根据权利要求6所述的一种便于移动的道路工程用照明装置，其特征在于：所述升降放置板（26）底部的一端以及靠近定位侧板（5）的一侧连接设置有连接侧板（28），且连接侧板（28）的内部连接设置有第二滑杆（29），并且升降放置板（26）底部的一端以及第二滑杆（29）的外部连接设置有第二滑套（30）。