一种便于移动的道路工程用照明装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及照明装置技术领域，具体为一种便于移动的道路工程用照明装置。

背景技术

[0002] 照明灯现如今被广泛用于野外现场照明工作，如市政、桥梁、公路、机场、道路的建设等夜间需要进行照明的工作作业，现有的道路工程用照明装置移动性能较差，无法追随着工作人员缩减小作业场所进行作业；其次，现有的道路工程用照明装置，调节性能较差，照明范围有限，无法满足现在人们更大的照明范围的需求；第三，现有的道路工程用照明装置，设备功能性单一，且减震性能较差，设备使用寿命降低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便于移动的道路工程用照明装置，以解决上述背景技术中提出的现有的道路工程用照明装置，移动性能较差，无法追随着工作人员缩减小作业场所进行作业等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于移动的道路工程用照明装置，包括移动车、固定顶板、定位块和第一滑套，所述移动车的顶部连接设置有固定底板，且固定底板的顶部连接设置有折叠架，并且折叠架的顶部连接设置有固定顶板，所述固定底板的一侧以及移动车的顶部连接设置有定位侧板，且定位侧板的内部中间位置连接设置有轨迹槽，并且轨迹槽的两侧皆连接设置有固定槽，所述轨迹槽内部连接设置有定位块，且定位块的两侧皆连接设置有固定杆，并且轨迹槽的顶部连接设置有照明灯，固定顶板与固定底板通过折叠架活动连接，实现可折叠展开工作，定位块与轨迹槽内部属于滑动连接，则固定杆与固定槽卡接实现对定位块进行固定，则定位块的移动实现对与定位块连接的照明灯也同样进行移动。

[0005] 优选的，所述移动车的一侧连接设置有推杆，且移动车内部的中间位置连接设置有蓄电池放置箱，并且移动车底部的两侧内部皆连接设置有第一滑杆，蓄电池放置箱用于放置蓄电池，实现照明灯在不接通电源的情况下也可进行超长时间的通电照明的工作。

[0006] 优选的，所述固定顶板的内部连接设置有螺纹杆，且螺纹杆的一端以及固定顶板的一侧连接设置有摇柄，并且螺纹杆一端的外部连接设置有移动套，所述移动套的顶部连接设置有连接长杆，且连接长杆的一侧连接设置有夹持环板，并且夹持环板的一侧以及连接长杆的顶部内部皆连接设置有第一转轴，所述固定顶板的顶部以及靠近连接长杆的一侧连接设置有固定长杆，移动套与螺纹杆螺纹连接，则移动套可带动连接长杆在螺纹杆外部以及固定顶板的内部进行移动，夹持环板与连接长杆通过第一转轴可转动活动连接，固定长杆与固定顶板顶部固定连接，且固定长杆的顶部同样设置有夹持环板和第一转轴。

[0007] 优选的，所述定位块的一侧连接设置有拉柄，且照明灯的底部连接设置有升降放置板，并且升降放置板顶部的两侧皆连接设置有第二转轴，升降放置板与定位侧板以及连接侧板活动连接，且升降放置板的移动工作与定位块同步并且连接，照明灯通过第二转轴与升降放置板活动可转动连接，便于对照明灯的照射角度进行调节。

[0008] 优选的，所述定位块的内部两侧连接设置有第三滑杆，且第三滑杆的外部以及靠近固定杆的下方连接设置有第二弹簧，固定杆与第三滑杆滑动连接，利用拉动拉柄实现带动固定杆在第三滑杆外部滑动，且对第二弹簧进行压缩和拉伸。

[0009] 优选的，所述第一滑杆的两端外部皆连接设置有第一滑套，且第一滑杆中间位置的外部连接设置有第一弹簧，并且第一滑套的两侧皆连接设置有连接杆，所述连接杆的一端以及移动车的底部连接设置有移动轮组，第一滑套与第一滑杆滑动连接，则第一滑套相互移动的同时会对第一弹簧进行压缩和拉伸，连接杆与第一滑套以及移动轮组顶部活动连接。

[0010] 优选的，所述升降放置板底部的一端以及靠近定位侧板的一侧连接设置有连接侧板，且连接侧板的内部连接设置有第二滑杆，并且升降放置板底部的一端以及第二滑杆的外部连接设置有第二滑套，升降放置板的一端与定位块固定连接且与定位侧板滑动连接，则升降放置板另一端通过第二滑套与第二滑杆滑动连接，且与第二滑套固定连接设置。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种便于移动的道路工程用照明装置，通过在折叠架、螺纹杆、摇柄、移动套、夹持环板、第一转轴和固定长杆等配件，手动摇动摇柄可利用螺纹杆的转动带动移动套以及与移动套固定连接的连接长杆在固定顶板的内部以及顶部进行移动，便于调节夹持环板与固定长杆顶部设置的夹持环板之间的距离，则实现可将便携式手提灯夹持在两个夹持环板之间，对其实现固定，且利用第一转轴的作用可对夹持的灯进行角度调节，提高其实用性，并且固定顶板可利用折叠架的作用进行折叠和拉伸，便于对手提灯的照射角度和距离进行调节；

（2）该种便于移动的道路工程用照明装置，通过在固定槽、定位块、固定杆、拉柄、第二转轴、连接侧板、第二滑杆、第二滑套、第三滑杆和第二弹簧等配件，向外拉动拉柄，使固定杆随着拉柄的拉动可在第三滑杆的外部进行滑动，并且会对第三滑杆进行压缩，可使固定杆脱离固定槽的固定控制，则实现定位块整体带动升降放置板以及照明灯在定位侧板和连接侧板中间进行升降调节工作，升降放置板另一端利用第二滑套在第二滑杆外部滑动可辅助升降放置板的升降工作，使其可升降的更具有稳定性，则第二弹簧可助于固定杆回弹复位至固定槽的内部进行卡接，实现照明灯的固定工作，提高照明灯的高度调节性能，实现照明灯的照射范围扩大，且第二转轴可对照明灯的照射角度进行调节；

（3）该种便于移动的道路工程用照明装置，通过在第一滑杆、第一滑套、第一弹簧、连接杆和移动轮组等配件，移动轮组受到颠簸时连接杆可实现两个第一滑套在第一弹簧外部进行滑动调节，对第一滑套中间的第一弹簧进行压缩，则第一弹簧的弹性可实现第一滑套进行反复在第一滑杆外部滑动，则对移动轮组的颠簸性进行缓冲，可有效对移动轮组以及装置本体进行保护，提高使用寿命。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种便于移动的道路工程用照明装置正视结构示意图；

图2为本实用新型一种便于移动的道路工程用照明装置的固定顶板侧视内部结构示意图；

图3为本实用新型一种便于移动的道路工程用照明装置的定位侧板以及照明灯侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种便于移动的道路工程用照明装置的定位块俯视内部结构示意图。

[0013] 图中：1、移动车；2、固定底板；3、折叠架；4、固定顶板；5、定位侧板；6、轨迹槽；7、固定槽；8、定位块；9、固定杆；10、照明灯；11、推杆；12、蓄电池放置箱；13、第一滑杆；14、第一滑套；15、第一弹簧；16、连接杆；17、移动轮组；18、螺纹杆；19、摇柄；20、移动套；21、连接长杆；22、夹持环板；23、第一转轴；24、固定长杆；25、拉柄；26、升降放置板；27、第二转轴；28、连接侧板；29、第二滑杆；30、第二滑套；31、第三滑杆；32、第二弹簧。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种便于移动的道路工程用照明装置，包括移动车1、固定顶板4、定位块8和第一滑套14，所述移动车1的顶部连接设置有固定底板2，且固定底板2的顶部连接设置有折叠架3，并且折叠架3的顶部连接设置有固定顶板4，固定顶板4的内部连接设置有螺纹杆18，且螺纹杆18的一端以及固定顶板4的一侧连接设置有摇柄19，并且螺纹杆18一端的外部连接设置有移动套20，所述移动套20的顶部连接设置有连接长杆21，且连接长杆21的一侧连接设置有夹持环板22，并且夹持环板22的一侧以及连接长杆21的顶部内部皆连接设置有第一转轴23，所述固定顶板4的顶部以及靠近连接长杆21的一侧连接设置有固定长杆24，移动套20与螺纹杆18螺纹连接，则移动套20可带动连接长杆21在螺纹杆18外部以及固定顶板4的内部进行移动，夹持环板22与连接长杆21通过第一转轴23可转动活动连接，固定长杆24与固定顶板4顶部固定连接，且固定长杆24的顶部同样设置有夹持环板22和第一转轴23；

固定底板2的一侧以及移动车1的顶部连接设置有定位侧板5，且定位侧板5的内部中间位置连接设置有轨迹槽6，并且轨迹槽6的两侧皆连接设置有固定槽7，所述轨迹槽6内部连接设置有定位块8，定位块8的一侧连接设置有拉柄25，且照明灯10的底部连接设置有升降放置板26，升降放置板26底部的一端以及靠近定位侧板5的一侧连接设置有连接侧板28，且连接侧板28的内部连接设置有第二滑杆29，并且升降放置板26底部的一端以及第二滑杆29的外部连接设置有第二滑套30，升降放置板26的一端与定位块8固定连接且与定位侧板5滑动连接，则升降放置板26另一端通过第二滑套30与第二滑杆29滑动连接，且与第二滑套30固定连接设置；

升降放置板26顶部的两侧皆连接设置有第二转轴27，升降放置板26与定位侧板5以及连接侧板28活动连接，且升降放置板26的移动工作与定位块8同步并且连接，照明灯10通过第二转轴27与升降放置板26活动可转动连接，便于对照明灯10的照射角度进行调节；

定位块8的两侧皆连接设置有固定杆9，并且轨迹槽6的顶部连接设置有照明灯10，固定顶板4与固定底板2通过折叠架3活动连接，实现可折叠展开工作，定位块8与轨迹槽6内部属于滑动连接，则固定杆9与固定槽7卡接实现对定位块8进行固定，则定位块8的移动实现对与定位块8连接的照明灯10也同样进行移动。

[0016] 移动车1的一侧连接设置有推杆11，且移动车1内部的中间位置连接设置有蓄电池放置箱12，并且移动车1底部的两侧内部皆连接设置有第一滑杆13，第一滑杆13的两端外部皆连接设置有第一滑套14，且第一滑杆13中间位置的外部连接设置有第一弹簧15，并且第一滑套14的两侧皆连接设置有连接杆16，所述连接杆16的一端以及移动车1的底部连接设置有移动轮组17，第一滑套14与第一滑杆13滑动连接，则第一滑套14相互移动的同时会对第一弹簧15进行压缩和拉伸，连接杆16与第一滑套14以及移动轮组17顶部活动连接；

蓄电池放置箱12用于放置蓄电池，实现照明灯10在不接通电源的情况下也可进行超长时间的通电照明的工作。

[0017] 定位块8的内部两侧连接设置有第三滑杆31，且第三滑杆31的外部以及靠近固定杆9的下方连接设置有第二弹簧32，固定杆9与第三滑杆31滑动连接，利用拉动拉柄25实现带动固定杆9在第三滑杆31外部滑动，且对第二弹簧32进行压缩和拉伸。

[0018] 工作原理：使用时可接通外界电源实现照明灯10开启通电进行照明，第二转轴27可对照明灯10照射进行调节，可向外拉动拉柄25，实现固定杆9脱离固定槽7的固定控制，满足定位块8可带动升降放置板26在定位侧板5的内部以及连接侧板28的内部进行升降工作，则调节好照明灯10的最佳高度位置后，松开拉柄25，则实现固定杆9插入最近位置的固定槽7内部，进行对照明灯10和升降放置板26固定，可将可携带小型手电筒夹持在两个夹持环板22之间，手动摇动摇柄19利用螺纹杆18和移动套20的作用实现调节连接长杆21和夹持环板22的位置，实现两个夹持环板22相互靠近，实现将手电筒夹持固定，固定顶板4可利用折叠架3进行折叠、展开的工作，进一步的扩大手电筒的照射范围和活动区域，则受到颠簸的移动轮组17以及移动车1通过连接杆16的导向以及第一滑套14与第一弹簧15之间的活动连接，并且配合第一弹簧15的弹性辅助移动性，则满足移动轮组17的颠簸收到缓冲，且移动轮组17同样可辅助对设备整体进行移动。