一种城市及道路照明工程用拼装路灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及路灯技术领域，具体为一种城市及道路照明工程用拼装路灯。

背景技术

[0002] 照明工程是指采用天然光或人工照明系统以满足特定光环境中照明要求的设计、技术及工程的学科，照明的要求主要有被照表面的光照度、亮度、显色性及光环境的视觉效果等，照明的光环境包括室内空间和道路、广场、建筑物等室外空间，一般在城市或道路照明工程中都会用到大量的路灯，但是，现有的路灯大都是一体式的，导致运输极为不方便。其次，现有路灯功能单一，实用性有待提高。基于此，提供一种新型的可拆卸或者拼装的路灯并且具备其他使用功能的产品是本研究领域的新的课题问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种城市及道路照明工程用拼装路灯以解决上述背景技术中提出的拼装不方便、不便运输、不具备其他使用功能等技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种城市及道路照明工程用拼装路灯，包括光伏板、第二连接杆、底座和第三连接杆，所述底座的顶部固定安装有手机无线充电板，且手机无线充电板顶部的外部活动设置有第三调节螺栓，所述底座内部活动设置有第三连接杆，且第三连接杆顶部的内部活动设置有第四连接杆，所述第四连接杆顶部的内部活动设置有第二连接杆，所述第二连接杆、第三连接杆和第四连接杆的外部均匀设置有第一螺纹孔，所述第三连接杆外部的顶部的两侧设置有第二调节螺栓，所述第四连接杆顶部外部的两侧设置有第一调节螺栓。

[0005] 优选的，所述第二连接杆顶部的两侧焊接有第五连接杆，且第五连接杆的底部通过螺纹活动设置有路灯本体，第五连接杆起到了连接的目的。

[0006] 优选的，所述第五连接杆的顶部焊接有第一连接杆，第一连接杆顶部的外部设置有固定机构，固定机构的内部设置有第六连接杆，第六连接杆起到了连接的目的。

[0007] 优选的，所述第六连接杆顶部通过轴活动设置有光伏板，光伏板右侧靠近顶部的中心位置通过轴活动设置有电动伸缩杆，电动伸缩杆的右端通过轴活动设置在第六连接杆的左侧，光伏板起到了收集能源的目的。

[0008] 优选的，所述固定机构的内部依次设置有第一夹环、固定螺栓和第二夹环，第一夹环的一侧放置有第二夹环，第一夹环和第二夹环的外部设置有固定螺栓，固定螺栓把第一夹环与第二夹环相互固定，第一夹环和第二夹环把第一连接杆与第六连接杆相互固定，固定机构起到了固定的目的。

[0009] 优选的，所述第二连接杆外部的右侧通过螺栓固定安装有第七连接杆，第七连接杆的底部通过螺栓固定安装有外壳，第七连接杆起到了连接的目的。

[0010] 优选的，所述外壳底部活动设置有旋转底壳，旋转底壳的底部连接有摄像头体，外壳内部的中心位置通过螺钉固定安装有电机，电机的一端通过连轴器连接有连接块，连接块的底部连接到旋转底壳的顶部，摄像头体起到了监控的目的。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该城市及道路照明工程用拼装路灯结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第二连接杆、第一调节螺栓、第一螺纹孔、第二调节螺栓、第三连接杆和第四连接杆实现拼装方便的目的，现有的装置拼装不方便，因此，使用时，通过把第三连接杆插入到底座中，通过转动第三调节螺栓，使底座与第三连接杆相互固定，通过把第四连接杆插入到第三连接杆中，通过转动第二调节螺栓，第二调节螺栓就会使第三连接杆与第四连接杆相互固定，通过把第二连接杆插入到第四连接杆中，通过转动第一调节螺栓，第一调节螺栓就会把第二连接杆与第四连接杆相互固定，实现了拼装方便的目的。

[0012] （2）通过设置有光伏板、电动伸缩杆、路灯本体、固定机构和第六连接杆实现了可以对自然能源进行利用的目的，现有的装置能源利用不好，因此，使用时，通过把第一连接杆与第六连接杆相互对接，通过把第一夹环与第二夹环对接通过固定螺栓进行固定，通过启动电动伸缩杆，电动伸缩杆就会带动光伏板绕着第六连接杆上的轴转动，通过调节光伏板的角度，使阳光直射到光伏板上，光伏板就会把光能转化为电能，从而对能源进行有效利用的目的，实现了节约能源的目的。

[0013] （3）通过设置有手机无线充电板、第七连接杆、电机、旋转底壳、摄像头体、连接块和外壳实现了功能多样化的目的，现有的装置功能不强，因此，使用时，通过在底座上设置有手机无线充电板，手机无线充电板可以为用户的手机充电，通过设置有摄像头体，进行监控，通过启动电机，电机就会带动连接块转动，连接块就会带动摄像头体转动进而对周围进行监控，实现了装置功能性多样化的目的。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型城市及道路照明工程用拼装路灯的正视结构示意图；

图2为本实用新型城市及道路照明工程用拼装路灯的局部俯视结构示意图；

图3为本实用新型城市及道路照明工程用拼装路灯的固定机构俯视结构示意图；

图4为本实用新型城市及道路照明工程用拼装路灯的图1中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、光伏板；2、电动伸缩杆；3、第一连接杆；4、第二连接杆；5、第一调节螺栓；6、第一螺纹孔；7、第二调节螺栓；8、第三调节螺栓；9、底座；10、手机无线充电板；11、第三连接杆；12、第四连接杆；13、路灯本体；14、第五连接杆；15、固定机构；1501、第一夹环；1502、固定螺栓；1503、第二夹环；16、第六连接杆；17、第七连接杆；18、电机；19、旋转底壳；20、摄像头体；21、连接块；22、外壳。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种城市及道路照明工程用拼装路灯，包括光伏板1、第二连接杆4、底座9和第三连接杆11，底座9的顶部固定安装有手机无线充电板10，且手机无线充电板10顶部的外部活动设置有第三调节螺栓8，底座9内部活动设置有第三连接杆11，且第三连接杆11顶部的内部活动设置有第四连接杆12，第四连接杆12顶部的内部活动设置有第二连接杆4，第二连接杆4、第三连接杆11和第四连接杆12的外部均匀设置有第一螺纹孔6，第三连接杆11外部的顶部的两侧设置有第二调节螺栓7，第四连接杆12顶部外部的两侧设置有第一调节螺栓5；

第二连接杆4顶部的两侧焊接有第五连接杆14，且第五连接杆14的底部通过螺纹活动设置有路灯本体13；

使用时，通过把第三连接杆11插入到底座9中，通过转动第三调节螺栓8，使底座9与第三连接杆11相互固定，通过把第四连接杆12插入到第三连接杆11中，通过转动第二调节螺栓7，第二调节螺栓7就会使第三连接杆11与第四连接杆12相互固定，通过把第二连接杆4插入到第四连接杆12中，通过转动第一调节螺栓5，第一调节螺栓5就会把第二连接杆4与第四连接杆12相互固定，实现了拼装方便的目的；

第五连接杆14的顶部焊接有第一连接杆3，第一连接杆3顶部的外部设置有固定机构15，固定机构15的内部设置有第六连接杆16；

第六连接杆16顶部通过轴活动设置有光伏板1，光伏板1右侧靠近顶部的中心位置通过轴活动设置有电动伸缩杆2，电动伸缩杆2的右端通过轴活动设置在第六连接杆16的左侧；

固定机构15的内部依次设置有第一夹环1501、固定螺栓1502和第二夹环1503，第一夹环1501的一侧放置有第二夹环1503，第一夹环1501和第二夹环1503的外部设置有固定螺栓1502，固定螺栓1502把第一夹环1501与第二夹环1503相互固定，第一夹环1501和第二夹环1503把第一连接杆3与第六连接杆16相互固定；

使用时，通过把第一连接杆3与第六连接杆16相互对接，通过把第一夹环1501与第二夹环1503对接通过固定螺栓1502进行固定，通过启动电动伸缩杆2，电动伸缩杆2就会带动光伏板1绕着第六连接杆16上的轴转动，通过调节光伏板1的角度，使阳光直射到光伏板1上，光伏板1就会把光能转化为电能，从而对能源进行利用的目的，实现了节约能源的目的；

第二连接杆4外部的右侧通过螺栓固定安装有第七连接杆17，第七连接杆17的底部通过螺栓固定安装有外壳22；

外壳22底部活动设置有旋转底壳19，旋转底壳19的底部连接有摄像头体20，外壳22内部的中心位置通过螺钉固定安装有电机18，电机18的一端通过连轴器连接有连接块21，连接块21的底部连接到旋转底壳19的顶部；

使用时，通过在底座9上设置有手机无线充电板10，手机无线充电板10可以为用户的手机充电，通过设置有摄像头体20，进行监控，通过启动电机18，电机18就会带动连接块21转动，连接块21就会带动摄像头体20转动进而对周围进行监控，实现了装置功能性多样化的目的。

[0018] 使用时，通过把装置安装完毕固定到要安装的位置，通过把第三连接杆11插入到底座9中，通过转动第三调节螺栓8，使底座9与第三连接杆11相互固定，通过把第四连接杆12插入到第三连接杆11中，通过转动第二调节螺栓7，第二调节螺栓7就会使第三连接杆11与第四连接杆12相互固定，通过把第二连接杆4插入到第四连接杆12中，通过转动第一调节螺栓5，第一调节螺栓5就会把第二连接杆4与第四连接杆12相互固定，实现了拼装方便的目的，然后通过把第一连接杆3与第六连接杆16相互对接，通过把第一夹环1501与第二夹环1503对接通过固定螺栓1502进行固定，通过启动电动伸缩杆2，电动伸缩杆2就会带动光伏板1绕着第六连接杆16上的轴转动，通过调节光伏板1的角度，使阳光直射到光伏板1上，光伏板1就会把光能转化为电能，从而对能源进行利用的目的，实现了节约能源的目的，通过在底座9上设置有手机无线充电板10，手机无线充电板10可以为用户的手机充电，通过设置有摄像头体20，进行监控，通过启动电机18，电机18就会带动连接块21转动，连接块21就会带动摄像头体20转动进而对周围进行监控，实现了装置功能性多样化的目的。