一种低压计量电流互感器的固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电流互感器技术领域，具体为一种低压计量电流互感器的固定装置。

背景技术

[0002] 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器，电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少，串在需要测量的电流的线路中，电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。

[0003] 由于运输、搬装等原因，在安装电流互感器之前，必须先进行外观检查；检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象；法兰盘有无裂纹；穿心导电杆固定是否牢固等。

[0004] 现有的计量电流互感器在安装时采用一定数量的螺栓和法兰对互感器进行固定，但是，螺栓在安装时需要进行检查是否歪斜或者是否出现裂缝，若是安装后发现问题需要重新进行拆除更换，会耗费大量时间，同时，使用过多的螺栓在安装时也会耗费大量的时间，在需要进行维修时也不方便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种低压计量电流互感器的固定装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种低压计量电流互感器的固定装置，包括互感器本体，所述互感器本体的底部设置有支撑装置，所述支撑装置的内部设置有固定装置，所述固定装置的侧面设置有加固装置。

[0007] 所述固定装置包括通孔、弹簧、卡块、凹槽、固定块、推块、连接杆和卡槽。

[0008] 优选的，所述支撑装置包括底座和连接板所述底座活动连接于连接板的底部。

[0009] 优选的，所述凹槽开设于底座的内部，所述凹槽的数量为两个，所述固定块固定连接于凹槽的两侧内壁，所述弹簧固定连接于固定块靠近推块的一侧，所述卡块固定连接于弹簧靠近推块的一侧，所述通孔开设于底座的顶部，所述通孔内部活动插接有连接杆，所述连接杆的底部固定连接有推块，所述卡槽开设于凹槽的底部，连接板表面的通孔穿过插块，然后向下按动连接杆，将推块向下推动，推块在向下移动的过程中，带动卡块向两侧移动，对两侧的弹簧进行挤压，同时，弹簧也会产生反向的作用力，对推块进行挤压，继续向下按动连接块，将推块推至凹槽中，当推块的底面与凹槽的表面接触时，停止推动，此时，推块侧面的连接孔与底座侧面的连接孔对应，向连接孔中插接进固定螺栓，固定螺栓贯穿连接孔并进入到连接槽中进行固定，能够将互感器本体进行固定，放置互感器在工作时脱落。

[0010] 优选的，所述弹簧的数量为两个，两个所述弹簧对称分布在推块的左右两侧，通过设置有弹簧，弹簧在被压缩后产生反向的挤压力，对推块进行挤压，同时设置有固定螺栓，能够保证互感器的稳定性。

[0011] 优选的，所述加固装置包括固定螺栓、连接孔、连接槽，所述固定螺栓贯穿连接孔并进入到连接槽中，转动固定螺栓，将固定螺栓从连接孔中拔出，然后向上拉动连接杆，将推块从凹槽中拔出，然后继续向上拉动连接杆，将推块拉出，可以对互感器进行更换或者维修。

[0012] 优选的，所述连接孔的数量为两个，两个所述连接孔分别开设于底座和推块的侧面，且所述连接孔的孔径与固定螺栓的大小匹配。

[0013] 优选的，所述连接槽的数量为两个，两个所述连接槽开设于凹槽内部靠近互感器本体的一侧，且所述连接槽与固定螺栓能够卡接配合，固定螺栓卡接进连接槽，完成固定。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、该低压计量电流互感器的固定装置，使连接板表面的通孔穿过插块，然后向下按动连接杆，将推块向下推动，推块在向下移动的过程中，带动卡块向两侧移动，对两侧的弹簧进行挤压，同时，弹簧也会产生反向的作用力，对推块进行挤压，继续向下按动连接块，将推块推至凹槽中，当推块的底面与凹槽的表面接触时，停止推动，此时，推块侧面的连接孔与底座侧面的连接孔对应，向连接孔中插接进固定螺栓，固定螺栓贯穿连接孔并进入到连接槽中进行固定，在安装时较为简便，同时，具有较好的稳定性。

[0015] 2、该低压计量电流互感器的固定装置，转动固定螺栓，将固定螺栓从连接孔中拔出，然后向上拉动连接杆，将推块从凹槽中拔出，然后继续向上拉动连接杆，将推块拉出，可以对互感器进行更换或者维修，没有使用过多的螺栓进行固定，在需要进行维修拆卸时比较方便，不会耗费大量的时间去拆除或者重新安装。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型立体结构示意图；

图2为本实用新型正视图剖面结构示意图；

图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型推块和连接杆的侧视结构示意图。

[0017] 图中：1、互感器本体；2、支撑装置；201、底座；202、连接板；3、固定装置；301、通孔；302、弹簧；303、卡块；304、凹槽；305、固定块；306、推块；307、连接杆；308、卡槽；4、加固装置；401、固定螺栓；402、连接孔；403、连接槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种低压计量电流互感器的固定装置，包括互感器本体1，互感器本体1的底部设置有支撑装置2，支撑装置2的内部设置有固定装置3，固定装置3的侧面设置有加固装置4。

[0020] 支撑装置2包括底座201和连接板202底座201活动连接于连接板202的底部，通过设置有底座201，底座201起到支撑的装置，同时，底座201起到连接和保护的作用，在安装时先将底座201进行安装，连接板202使连接在互感器本体1的两侧，在底座201安装完成后，将连接板202与底座201规定即可完成互感器本体1的固定。

[0021] 固定装置3包括通孔301、弹簧302、卡块303、凹槽304、固定块305、推块306、连接杆307和卡槽308，凹槽304开设于底座201的内部，凹槽304的数量为两个，固定块305固定连接于凹槽304的两侧内壁，弹簧302固定连接于固定块305靠近推块306的一侧，卡块303固定连接于弹簧302靠近推块306的一侧，通孔301开设于底座201的顶部，通孔301内部活动插接有连接杆307，连接杆307的底部固定连接有推块306，卡槽308开设于凹槽304的底部，连接板202表面的通孔301穿过插块，然后向下按动连接杆307，将推块306向下推动，推块306在向下移动的过程中，带动卡块303向两侧移动，对两侧的弹簧302进行挤压，同时，弹簧302也会产生反向的作用力，对推块306进行挤压，继续向下按动连接块，将推块306推至凹槽304中，当推块306的底面与凹槽304的表面接触时，停止推动，此时，推块306侧面的连接孔402与底座201侧面的连接孔402对应，向连接孔402中插接进固定螺栓401，固定螺栓401贯穿连接孔402并进入到连接槽403中进行固定，能够将互感器本体1进行固定，放置互感器在工作时脱落，弹簧302的数量为两个，两个弹簧302对称分布在推块306的左右两侧，通过设置有弹簧302，弹簧302在被压缩后产生反向的挤压力，对推块306进行挤压，同时设置有固定螺栓401，能够保证互感器的稳定性，通过设置有固定螺栓401，固定螺栓401穿过连接孔402达到与之匹配的连接槽403中进行固定，固定后的固定螺栓401能够对推块306进行限位固定，从而使互感器本体1进行固定。

[0022] 加固装置4包括固定螺栓401、连接孔402、连接槽403，固定螺栓401贯穿连接孔402并进入到连接槽403中，连接孔402的数量为两个，两个连接孔402分别开设于底座201和推块306的侧面，且连接孔402的孔径与固定螺栓401的大小匹配，连接槽403的数量为两个，两个连接槽403开设于凹槽304内部靠近互感器本体1的一侧，且连接槽403与固定螺栓401能够卡接配合，固定螺栓401卡接进连接槽403，完成固定，转动固定螺栓401，将固定螺栓401从连接孔402中拔出，然后向上拉动连接杆307，将推块306从凹槽304中拔出，然后继续向上拉动连接杆307，将推块306拉出，可以对互感器进行更换或者维修。

[0023] 在使用时，将互感器本体1侧面的连接板202的底部与底座201的顶部接触，使连接板202表面的通孔301穿过插块，然后向下按动连接杆307，将推块306向下推动，推块306在向下移动的过程中，带动卡块303向两侧移动，对两侧的弹簧302进行挤压，同时，弹簧302也会产生反向的作用力，对推块306进行挤压，继续向下按动连接块，将推块306推至凹槽304中，当推块306的底面与凹槽304的表面接触时，停止推动，此时，推块306侧面的连接孔402与底座201侧面的连接孔402对应，向连接孔402中插接进固定螺栓401，固定螺栓401贯穿连接孔402并进入到连接槽403中进行固定，完成安装的过程，在需要进行维修或者拆卸时，转动固定螺栓401，将固定螺栓401从连接孔402中拔出，然后向上拉动连接杆307，将推块306从凹槽304中拔出，然后继续向上拉动连接杆307，将推块306拉出，可以对互感器进行更换或者维修。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。