1. 一种低压计量电流互感器的固定装置，包括互感器本体（1），其特征在于：所述互感器本体（1）的底部设置有支撑装置（2），所述支撑装置（2）的内部设置有固定装置（3），所述固定装置（3）的侧面设置有加固装置（4）；

所述固定装置（3）包括通孔（301）、弹簧（302）、卡块（303）、凹槽（304）、固定块（305）、推块（306）、连接杆（307）和卡槽（308）。

2. 根据权利要求1所述的一种低压计量电流互感器的固定装置，其特征在于：所述支撑装置（2）包括底座（201）和连接板（202）所述底座（201）活动连接于连接板（202）的底部。

3. 根据权利要求1所述的一种低压计量电流互感器的固定装置，其特征在于：所述凹槽（304）开设于底座（201）的内部，所述凹槽（304）的数量为两个，所述固定块（305）固定连接于凹槽（304）的两侧内壁，所述弹簧（302）固定连接于固定块（305）靠近推块（306）的一侧，所述卡块（303）固定连接于弹簧（302）靠近推块（306）的一侧，所述通孔（301）开设于底座（201）的顶部，所述通孔（301）内部活动插接有连接杆（307），所述连接杆（307）的底部固定连接有推块（306），所述卡槽（308）开设于凹槽（304）的底部。

4.  根据权利要求1所述的一种低压计量电流互感器的固定装置，其特征在于：所述弹簧（302）的数量为两个，两个所述弹簧（302）对称分布在推块（306）的左右两侧。

5. 根据权利要求1所述的一种低压计量电流互感器的固定装置，其特征在于：所述加固装置（4）包括固定螺栓（401）、连接孔（402）、连接槽（403），所述固定螺栓（401）贯穿连接孔（402）并进入到连接槽（403）中。

6. 根据权利要求5所述的一种低压计量电流互感器的固定装置，其特征在于：所述连接孔（402）的数量为两个，两个所述连接孔（402）分别开设于底座（201）和推块（306）的侧面，且所述连接孔（402）的孔径与固定螺栓（401）的大小匹配。

7. 根据权利要求5所述的一种低压计量电流互感器的固定装置，其特征在于：所述连接槽（403）的数量为两个，两个所述连接槽（403）开设于凹槽（304）内部靠近互感器本体（1）的一侧，且所述连接槽（403）与固定螺栓（401）能够卡接配合。