一种便于拆卸和安装的互感器

技术领域

[0001] 本发明涉及电力设备技术领域，具体为一种便于拆卸和安装的互感器。

背景技术

[0002] 互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全，在供电用电的线路中，电流相差从几安到几万安，电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高，如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压，使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用，显示仪表大部分是指针式的电流电压表，所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的（如5等）。随着时代发展，电量测量大多已经达到数字化，而计算机的采样的信号一般为毫安级（0-5V、4-20mA等）。微型电流互感器二次电流为毫安级，主要起到互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。

[0003] 目前现有的互感器在使用的过程中，不方便进行拆卸和安装，使互感器的安装时间较长，导致影响电力施工的效率。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种便于拆卸和安装的互感器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种便于拆卸和安装的互感器，包括壳体、底座和夹紧机构，所述底座固定安装于壳体的底部，所述夹紧机构设置于壳体的正面。

[0006] 所述夹紧机构包括第一固定板、第一内螺纹孔，所述第一内螺纹孔开设于第一固定板的内部，所述第一内螺纹孔的内部螺纹连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的右端转动连接有第一轴承，所述第一轴承的右侧固定安装有第一夹板。

[0007] 优选的，所述第一螺纹杆的左端固定安装有第一转扭，所述第一夹板的右侧粘接有绝缘橡胶垫，所述第一夹板的左侧下端固定安装有限位板，所述限位板的数量为两个，且两个所述限位板分别固定安装在所述第一夹板的左侧上端和左侧下端，其绝缘橡胶垫的设置可增加其摩擦力，使线束被夹紧的更加牢固，同时绝缘橡胶垫为橡胶材质，具有弹性可对线束起到保护作用，限位板的设置可对第一夹板起到限位作用，可使第一夹板的移动更加的稳定。

[0008] 优选的，所述底座的内部顶壁开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有移动板，所述移动板的底部固定的安装有第一安装板，其滑槽的设置可对移动板的移动起到稳定的作用，使移动板在进行左右移动使更加稳定，同时滑槽还可对移动板起到限位的作用。

[0009] 优选的，所述第一安装板的上表面左端开设有紧固孔，所述移动板的内部开设有第二内螺纹孔，所述第二内螺纹孔的内部螺纹连接有丝杆，其紧固孔的设置可方便对互感器进行安装固定，通过第二内螺纹孔内的丝杆进行转动时，可带动丝杆进行移动，从而达到调节第一安装板位置的目的，使互感器更加方便进安装。

[0010] 优选的，所述底座的内部左壁固定安装有第二轴承，所述第二轴承的内部转动连接有丝杆，所述底座的内部左壁开设有通口，其通口的设置可方便对第一安装板进行位置调节。

[0011] 优选的，所述丝杆的杆体中部固定安装有第二转扭，所述底座的背面开设有开口，所述开口的数量为两个，其两个所述开口分别开设在底座的正面中部和背面中部，所述开口的设置可方便工作人员转动第二转扭，从而达到调节安装板位置的目的。

[0012] 优选的，所述底座的内部右侧设置有第二安装板，所述第二安装板的上表面右端开设有紧固孔，其紧固孔的开设可方便工作人员对互感器进行固定安装。

[0013] 优选的，所述壳体的正面固定安装有第一固定板，所述壳体的正面固定安装有第二固定板，所述第二固定板的内部开设有内螺纹孔，所述内螺纹孔的内部螺纹连接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆多大的左端设置有第二夹板，其第二夹板可与第一夹板进行配合作用，从而达到对线束的固定夹紧作用，便于对线束进行固定安装。

[0014] 与现有技术相比，本发明提供了一种便于拆卸和安装的互感器。具备以下有益效果：

1、该一种便于拆卸和安装的互感器，通过转动第一转扭带动第一螺纹杆进行转动，使第一螺纹杆向右进行移动推动第一夹板向有移动，将第一夹板移动好位置后，转动第二螺纹杆使第二夹板向左移动，在第一夹板和第二夹板的配合下可对线束进行夹紧固定，便于对不同直径的线束进行固定安装，提高了线束的安装施工效率，同时也便于后期的拆卸。

[0015] 2、该一种便于拆卸和安装的互感器，通过转动第二转扭带动丝杆进行转动，由于丝杆通过第二内螺纹孔与移动板螺纹连接，当丝杆转动时，可推动移动板沿着滑槽进行移动，可根据互感器的实际安装情况来进行调节第一安装板和第二安装板的位置，使第一安装板和第二安装板上的紧固孔对准安装物体上的安装孔，使互感器更加容易进行安装，提高了互感器的安装效率，同时也更方便互感器进行拆卸。

[0016] 3、该一种便于拆卸和安装的互感器，通过在第一夹板和第二夹板的内壁粘接一层绝缘橡胶垫可起到对夹紧线束对的绝缘效果，同时绝缘橡胶垫为橡胶材质具有弹性，可防止第一夹板和第二夹板对线束的夹紧伤害。

附图说明

[0017] 图1为本发明正面结构示意图；

图2为本发明剖面结构示意图；

图3为本发明夹紧机构结构示意图；

图4为本发明底座剖面结构示意图。

[0018] 图中：1壳体、2底座、3夹紧机构、301第一固定板、302第一螺纹杆、303第一转扭、304第一轴承、305第一夹板、306第一内螺纹孔、307限位板、308绝缘橡胶垫、4滑槽、5滑块、6移动板、7第二轴承、8通口、9第二内螺纹孔、10丝杆、11第一安装板、12紧固孔、13第二转扭、14开口、15第二安装板、16第二夹板、17第二固定板、18第二螺纹杆。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0021] 请参阅图1-4，本发明提供一种技术方案：一种便于拆卸和安装的互感器，包括壳体1、底座2和夹紧机构3，底座2固定安装于壳体1的底部，夹紧机构3设置于壳体1的正面。

[0022] 夹紧机构3包括第一固定板301、第一内螺纹孔306，第一内螺纹孔306开设于第一固定板301的内部，第一内螺纹孔306的内部螺纹连接有第一螺纹杆302，第一螺纹杆302的右端转动连接有第一轴承304，第一轴承304的右侧固定安装有第一夹板305，通过转动第一转扭303带动第一螺纹杆302进行转动，使第一螺纹杆302向右进行移动推动第一夹板305向有移动，将第一夹板305移动好位置后，转动第二螺纹杆18使第二夹板16向左移动，在第一夹板305和第二夹板16的配合下可对线束进行夹紧固定，便于对不同直径的线束进行固定安装，提高了线束的安装施工效率，同时也便于后期的拆卸，通过在第一夹板305和第二夹板16的内壁粘接一层绝缘橡胶垫308可起到对夹紧线束对的绝缘效果，同时绝缘橡胶垫308为橡胶材质具有弹性，可防止第一夹板305和第二夹板16对线束的夹紧伤害。

[0023] 第一螺纹杆302的左端固定安装有第一转扭303，第一夹板305的右侧粘接有绝缘橡胶垫308，第一夹板305的左侧下端固定安装有限位板307，限位板307的数量为两个，且两个限位板307分别固定安装在第一夹板305的左侧上端和左侧下端，其绝缘橡胶垫308的设置可增加其摩擦力，使线束被夹紧的更加牢固，同时绝缘橡胶垫308为橡胶材质，具有弹性可对线束起到保护作用，限位板307的设置可对第一夹板305起到限位作用，可使第一夹板305的移动更加的稳定，底座2的内部顶壁开设有滑槽4，滑槽4的内部滑动连接有移动板6，移动板6的底部固定的安装有第一安装板11，其滑槽4的设置可对移动板6的移动起到稳定的作用，使移动板6在进行左右移动使更加稳定，同时滑槽4还可对移动板6起到限位的作用，第一安装板11的上表面左端开设有紧固孔12，移动板6的内部开设有第二内螺纹孔9，第二内螺纹孔9的内部螺纹连接有丝杆10，其紧固孔12的设置可方便对互感器进行安装固定，通过第二内螺纹孔9内的丝杆10进行转动时，可带动丝杆10进行移动，从而达到调节第一安装板11位置的目的，使互感器更加方便进安装，通过转动第二转扭13带动丝杆10进行转动，由于丝杆10通过第二内螺纹孔9与移动板6螺纹连接，当丝杆10转动时，可推动移动板6沿着滑槽4进行移动，可根据互感器的实际安装情况来进行调节第一安装板11和第二安装板15的位置，使第一安装板1和第二安装板15上的紧固孔对准安装物体上的安装孔，使互感器更加容易进行安装，提高了互感器的安装效率，同时也更方便互感器进行拆卸，底座2的内部左壁固定安装有第二轴承7，第二轴承7的内部转动连接有丝杆10，底座2的内部左壁开设有通口8，其通口8的设置可方便对第一安装板11进行位置调节，丝杆10的杆体中部固定安装有第二转扭13，底座2的背面开设有开口14，开口14的数量为两个，其两个开口14分别开设在底座2的正面中部和背面中部，开口14的设置可方便工作人员转动第二转扭13，从而达到调节安装板位置的目的，底座2的内部右侧设置有第二安装板15，第二安装板15的上表面右端开设有紧固孔，其紧固孔的开设可方便工作人员对互感器进行固定安装，壳体1的正面固定安装有第一固定板301，壳体1的正面固定安装有第二固定板17，第二固定板17的内部开设有内螺纹孔，内螺纹孔的内部螺纹连接有第二螺纹杆18，第二螺纹杆18多大的左端设置有第二夹板16，其第二夹板16可与第一夹板305进行配合作用，从而达到对线束的固定夹紧作用，便于对线束进行固定安装。

[0024] 在实际操作过程中，当此装置使用时，通过转动第一转扭303带动第一螺纹杆302进行转动，使第一螺纹杆302向右进行移动推动第一夹板305向有移动，将第一夹板305移动好位置后，转动第二螺纹杆18使第二夹板16向左移动，在第一夹板305和第二夹板16的配合下可对线束进行夹紧固定，便于对不同直径的线束进行固定安装，提高了线束的安装施工效率，同时也便于后期的拆卸；通过转动第二转扭13带动丝杆10进行转动，由于丝杆10通过第二内螺纹孔9与移动板6螺纹连接，当丝杆10转动时，可推动移动板6沿着滑槽4进行移动，可根据互感器的实际安装情况来进行调节第一安装板11和第二安装板15的位置，使第一安装板1和第二安装板15上的紧固孔对准安装物体上的安装孔，使互感器更加容易进行安装，提高了互感器的安装效率，同时也更方便互感器进行拆卸；通过在第一夹板305和第二夹板16的内壁粘接一层绝缘橡胶垫308可起到对夹紧线束对的绝缘效果，同时绝缘橡胶垫308为橡胶材质具有弹性，可防止第一夹板305和第二夹板16对线束的夹紧伤害。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个......”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。