1. 一种便于拆卸和安装的互感器，包括壳体（1）、底座（2）和夹紧机构（3），其特征在于：所述底座（2）固定安装于壳体（1）的底部，所述夹紧机构（3）设置于壳体（1）的正面；

所述夹紧机构（3）包括第一固定板（301）、第一内螺纹孔（306），所述第一内螺纹孔（306）开设于第一固定板（301）的内部，所述第一内螺纹孔（306）的内部螺纹连接有第一螺纹杆（302），所述第一螺纹杆（302）的右端转动连接有第一轴承（304），所述第一轴承（304）的右侧固定安装有第一夹板（305）。

2. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述第一螺纹杆（302）的左端固定安装有第一转扭（303），所述第一夹板（305）的右侧粘接有绝缘橡胶垫（308），所述第一夹板（305）的左侧下端固定安装有限位板（307），所述限位板（307）的数量为两个，且两个所述限位板（307）分别固定安装在所述第一夹板（305）的左侧上端和左侧下端。

3.  根据权利要求1所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述底座（2）的内部顶壁开设有滑槽（4），所述滑槽（4）的内部滑动连接有移动板（6），所述移动板（6）的底部固定的安装有第一安装板（11）。

4.  根据权利要求3所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述第一安装板（11）的上表面左端开设有紧固孔（12），所述移动板（6）的内部开设有第二内螺纹孔（9），所述第二内螺纹孔（9）的内部螺纹连接有丝杆（10）。

5.  根据权利要求1所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述底座（2）的内部左壁固定安装有第二轴承（7），所述第二轴承（7）的内部转动连接有丝杆（10），所述底座（2）的内部左壁开设有通口（8）。

6. 根据权利要求4所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述丝杆（10）的杆体中部固定安装有第二转扭（13），所述底座（2）的背面开设有开口（14），所述开口（14）的数量为两个，其两个所述开口（14）分别开设在底座（2）的正面中部和背面中部。

7. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述底座（2）的内部右侧设置有第二安装板（15），所述第二安装板（15）的上表面右端开设有紧固孔。

8. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸和安装的互感器，其特征在于：所述壳体（1）的正面固定安装有第一固定板（301），所述壳体（1）的正面固定安装有第二固定板（17），所述第二固定板（17）的内部开设有内螺纹孔，所述内螺纹孔的内部螺纹连接有第二螺纹杆（18），所述第二螺纹杆（18）多大的左端设置有第二夹板（16）。